1

REMONT  DROGI GMINNEJ

WE WSI SADÓWKA GMINA STRYKÓW

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy Nr 08/2007 z dnia 27.04 2007r.zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Projektowany odcinek drogi przebiega od drogi powiatowej Nr 5110 E  relacji Stryków – Kożle – Pludwiny – Mąkolice do drogi powiatowej Nr 5111 E  relacji Kożle – Gozdów – Mąkolice.. Długość projektowanego odcinka wynosi 950 m.

Jest to droga gruntowa o nawierzchni wzmocnionej tłuczniem i żwirem.

Szerokość pasa drogowego wynosi od 10 do 8 m.

Teren pod względem wysokościowym charakteryzuje się nieznacznymi spadkami.

Droga przebiega po terenie w poziomie przyległych pól i gospodarstw wiejskich.

Początek projektowanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 5110E,

a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 5111E.

Pod projektowaną drogą przebiegają dwa rowy melioracyjne. W kilometrze 0+260

i w kilometrze 0+780.

Przepust pod koroną drogi w kilometrze 0+260 o średnicy 800 mm z  rur betonowych   zbrojonych stan dobry .

Przepust pod koroną drogi w kilometrze 0+ 780 dwururowy o średnicy 2x800 mm z rur   betonowych zbrojonych stan dobry.

3.  Planowany zakres robót

W ramach remontu drogi przewiduje się :                                                              -

-  profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej wzmocnionej    tłuczniem i

żwirem.

-  wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego grubości 10 cm

-  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III grubości 4 cm

-  oczyszczenie przepustów betonowych, rurowych  o średnicy 40 cm w ciągu dróg

powiatowych na skrzyżowaniach z drogą gminną w miejscowościach Pludwiny i

Gozdów.

-  oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp przy wlotach i wylotach w/w

przepustów na  długości min. 10 m.

Przebieg projektowanego odcinka drogi nie zostaje zmieniony, pozostaje w granicach

istniejącej drogi. Lokalne korekty, które należy wykonać dla zachowania właściwych

parametrów drogi nie wybiegają poza granice pasa drogowego.

Nie przewiduje się nowej nawierzchni na zjazdach gospodarczych. Istniejącą nawierzchnię

gruntową na zjazdach gospodarczych należy uzupełnić żwirem lub żużlem i zagęścić.

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Parametry techniczne drogi

-  klasa techniczna drogi                                           „D”

-  kategoria ruchu                                                        KR –1

-  prędkość projektowa                                               40 km/h

-  przekrój poprzeczny                                                drogowy

-  szerokość jezdni                                                       4  m

-  szerokość poboczy                                                   0,5 m

-  spadek poprzeczny jezdni                                       2%

-  spadek poprzeczny poboczy                                   6%

- Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi wprowadza się ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi Nr  5110 E i Nr 5111 E  projektowana droga gminna jest podporządkowana   drogom  powiatowym  znakami B – 20 „STOP”.

Projekt stałej organizacji ruchu jest przedmiotem osobnego opracowania.

.

6.  Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Robót budowlanych.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania      .

w budownictwie.

Odpady powstałe podczas przebudowy drogi to jest żużel wielkopiecowy i asfaltobeton nie

nadające się do wbudowania zostaną uprzątnięte z terenu budowy przez Wykonawcę.

Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod

kierownictwem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art.21 a

„Prawo Budowlane” zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania „Planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”

Przed przystąpieniem do profilowania istniejącej nawierzchni gruntowej należy

Uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Strykowie lokalizację zaworów i

zasuw  wodociągowych.

Sporządził :