DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

REMONT DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI  DOBRA  PODUCHOWNA

GMINA STRYKOW

1. Opis techniczny

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys  Inwestorski

4. Plan orientacyjny

5. Plan sytuacyjny

6. Przekrój konstrukcyjny

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Inwestor: GMINA STRYKÓW

Ul. Kościuszki 27

95-015 Stryków

Sporządził; Andrzej Kocięba

Upr. Bud. Nr 56/75

LUTY   2008 r.

1

REMONT  DROGI GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  DOBRA  PODUCHOWNA  GMINA STRYKÓW

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy Nr  04/2008 zawartej dnia 02.01.2007r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Projektowana droga  przebiega od drogi powiatowej  Nr  5129 E  relacji Dobra – Dobieszków – Imielnik wzdłuż drogi krajowej Nr 14 w kierunku południowym, a  dalej w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż zabudowy i  pól wsi Michałówek  do wsi Dobra Poduchowna, następnie w kierunku południowo – zachodnim  wzdłuż zabudowy wsi Dobra Poduchowna  i kończy się bez wylotu przy posesji Nr 1 we wsi Dobra Poduchowna.

Projektowany odcinek zaczyna się poza pasem drogowym drogi krajowej i powiatowej.

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi  892 m.

Początek projektowanej drogi  km. 0 + 00 przyjęto na  początku zabudowy  wsi Michałówek. W km 0 + 601 droga zmienia kierunek i biegnie wzdłuż zabudowy wsi Dobra Poduchowna. Koniec drogi km 0 + 892  przyjęto przy posesji Nr 1 we wsi Dobra Poduchowna.

Jest to droga  o nawierzchni  gruntowej wzmocnionej tłuczniem i żwirem.

Szerokość pasa drogowego wynosi od  5 do  3,5 m.

Teren pod względem wysokościowym charakteryzuje się nieznacznymi spadkami.

Droga przebiega po terenie w poziomie przyległych  pól i gospodarstw wiejskich.

Wzdłuż drogi przebiega napowietrzna linia elektryczna i wodociąg  Ø 110 mm.

3.  Planowany zakres robót

W ramach remontu drogi przewiduje się :

-     profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm. po uwałowaniu.

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej

grubości 4 cm

- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym

- wymiana oznakowania pionowego.

Przebieg projektowanych odcinków drogi nie zostaje zmieniony, pozostaje w granicach

Istniejącej drogi. Lokalne  korekty, które należy wykonać dla zachowania właściwych

parametrów drogi nie wybiegają poza granice pasa drogowego.

2

Nie przewiduje się nowej nawierzchni na zjazdach gospodarczych. Poziom istniejącej nawierzchni gruntowej na zjazdach należy wyrównać do poziomu nawierzchni jezdni

gruntem rodzimym.

- Parametry techniczne drogi

-  klasa techniczna drogi                                                                               „D”

-  kategoria ruchu                                                        		      KR –1

-  prędkość projektowa                                               		    40 km/h

-  przekrój poprzeczny                                                		   drogowy

-  szerokość jezdni od km.0+00 do 0+335 – 4 m, od  0+335 do 0+892 -  3,5 m

-  szerokość poboczy                                                  		         0,5 m

-  spadek poprzeczny jezdni                                       			 2%

-  spadek poprzeczny poboczy                                  				 6%

- Organizacja ruchu

Nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu. Istniejące oznakowanie pionowe należy wymienić na nowe.

Na początku i końcu projektowanego odcinka należy wymienić istniejące znaki pionowe

B – 18 „Zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t” i B – 33 „Ograniczenie prędkości do 40 km/h”, a na początku odcinka bez wylotu znak D – 4a „Droga bez wylotu”.

.

6.  Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Robót budowlanych.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania      .

w budownictwie.

Odpady powstałe w trakcie przebudowy drogi n. p. asfaltobeton i kruszywo nie   nadające się  do wbudowania  zostaną uprzątnięte przez jednostkę wykonującą w/w roboty.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art.21 a

„Prawo Budowlane” zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania „Planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”

Przed przystąpieniem do wyrównania  istniejącej nawierzchni  należy Uzgodnić z    Zakładem Gospodarki Komunalnej w Strykowie lokalizację zaworów i zaworów

zasuw  wodociągowych.

Sporządził :