Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

| Inwestor: GMINA STRYKÓW ul. T. KOŚCIUSZKI 27 95 – 010 STRYKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY |  | Data: 12/2007 |

- EGZ. NR ......

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- I – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji								3

2. Projektowane rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe				3

3. Projektowane parametry techniczne							4

4. Konstrukcja nawierzchni								4

5. Roboty ziemne										5

6. Odwodnienie 										5

7. Oznakowanie										5

- Regulacja wysokościowa istn. urządzeń podziemnych				5

- Zieleń											5

- Uwagi ogólne										6

11. Szczegółowy zakres robót								6

12. Kosztorys										8

- I – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 									rys. nr 1

Plan sytuacyjny ul. Wschodniej – odc. 1, Rolniczej i Piłsudskiego 		rys. nr 2/1

Plan sytuacyjny ul. Wschodniej – odc. 1, Rolniczej i Piłsudskiego 		rys. nr 2/2

Plan sytuacyjny ul. Wschodniej – odc. 2, wraz z łącznikiem 			rys. nr 2/3

Plan sytuacyjny ul. Cmentarnej							rys. nr 2/4

Plan sytuacyjny ul. Jana Pawła II i Cichej					rys. nr 2/5

Profil podłużny ul. Wschodniej – odc. 1, Rolniczej i Piłsudskiego		rys. nr 3

Profil podłużny ul. Wschodniej – odc. 2						rys. nr 4

Profil podłużny łącznika								rys. nr 5

Profil podłużny ul. Cmentarnej							rys. nr 6

Profil podłużny ul. Jana Pawła II i Cichej					rys. nr 7

Przekroje normalne ul. Wschodniej – odc. 1, Rolniczej i Piłsudskiego	rys. nr 8

Przekroje normalne ul. Wschodniej – odc. 2					rys. nr 9

Przekroje normalne ul. Cmentarnej						rys. nr 10

Przekroje normalne ul. Jana Pawła II i Cichej					rys. nr 11

Przekroje normalne przez zjazdy							rys. nr 12

Przekroje poprzeczne ul. Wschodniej – odc. 1, Rolniczej i Piłsudskiego	rys. nr 13

Przekroje poprzeczne ul. Wschodniej – odc. 2					rys. nr 14

Przekroje normalne ul. Cmentarnej						rys. nr 15

Zjazd indywidualny do posesji							rys. nr 16

Szczegóły konstrukcyjne								rys. nr 17

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II, o długości łącznej 1854,60 m, w tym:

- ul. Wschodnia odc. 1, Rolnicza i Piłsudskiego 		- 899,21 m

- ul. Wschodnia odc. 2					- 277,75 m

- łącznik między ul. Rolniczą i Wschodnią		- 33,62 m

- ul. Cmentarna						- 379,01 m

- ul. Cicha i Jana Pawła II					- 265,01 m

Uwaga: W projekcie wyodrębniono główny ciąg ulic, po którym będzie odbywał się ruch o kategorii KR3. (część ul. Wschodniej, Rolnicza do skrzyżowania z Cmentarną włącznie). W związku z tym podzielono ul Wschodnią na dwa odcinki. Odc.1, o nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 i odc. 2, o nawierzchni dla kategorii ruchu KR1

W zakres inwestycji wchodzi:

- wybudowanie kanalizacji deszczowej

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,

- wybudowanie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3 ( na odcinku od  skrzyżowania  nr 1 z ul. Brzezińską do skrzyżowania z ul. Cmentarną włącznie),

- wybudowanie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR1, na pozostałych ulicach,

- wybudowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, na zjazdach do posesji oraz miejscach postojowych

- wybudowanie chodników,

- wykonanie zieleńców

- uzupełnienie oznakowania pionowego.

2. Projektowane rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe

- 2.1 Ulica w planie sytuacyjnym

Przebudowę ulic zaprojektowano istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony na ulicę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Załamania osi ulicy oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym. Załamania osi, zaokrąglono łukami poziomym, tak dobierając ich wartości, aby maksymalnie wykorzystać pas drogowy. Zaprojektowano proste przejściowe. Rampę przechyłkową należy kształtować na długości prostych przejściowych. Przy posesjach, zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji.

Na skrzyżowaniu ul. Wschodniej – odc nr 1 z drogą wojewódzką nr 708, łuki prawo - i lewoskrętów wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R= 8 m. Pozostałe promienie łuków obrębie skrzyżowań wynoszą 6 m.

- 2.2 Ulica w profilu podłużnym

Projektowany układ wysokościowy przedstawiono na profilach podłużnych. Niweletę ulic zaprojektowano bez większych zmian w stosunku do istniejącego przebiegu jezdni.

Profil podłużny ulicy został wysokościowo dostosowany do istniejących zjazdów na posesje. Projektowane spadki podłużne jezdni wynoszą od 0,033% do 2,70% i zapewniają odprowadzenie wód opadowych do wpustów ulicznych. (projektowanych).

- 2.3 Ulica w przekroju poprzecznym

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,5 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 20 x 30. Jezdnia ze spadkiem dwustronnym ( z wyjątkiem łuków i prostych przejściowych oraz połączeń z istniejąca nawierzchnią). Spadek poprzeczny ulicy - 2 %. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiega chodnik z kostki brukowej szarej o szerokości od 1,5 do 2 m. Szerokość chodnika jest uzależniona od szerokości pasa drogowego. Prawie na całej długości, chodnik oddzielono od jezdni zieleńcem. Spadek poprzeczny chodnika – 1 %. Chodnik jest obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30. W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +12 do +2 cm.

W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

ul. Piłsudskiego

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 15 x 30. Jezdnia ze spadkiem dwustronnym. Spadek poprzeczny ulicy - 2 %. Wzdłuż prawej krawędzi jezdni przebiega chodnik z kostki brukowej szarej o szerokości 1,5 m. Na całej długości, chodnik oddzielono od jezdni zieleńcem. Spadek poprzeczny chodnika – 1 %. Chodnik jest obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30. W miejscu przejścia dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +10 do +2 cm.

W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

ul. Cmentarna

Zaprojektowano jezdnię o szerokości od 6,0 m do 6,5 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 15 x 30. ( do km 0+036,83 – 6,00 m) Jezdnia ze spadkiem dwustronnym. Spadek poprzeczny ulicy -2%.

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano miejsca postojowe o szerokości 4,5 m oraz zatokę postojową o szerokości 3 m. Spadek poprzeczny nawierzchni miejsc postojowych wynosi 2 %. W celu wyróżnienia nawierzchnię miejsc postojowych jak równiez zjazdów, zaprojektowano z betonowej kostki brukowej kolorowej.

Po prawej stronie, zaprojektowano chodnik z betonowej  kostki brukowej, o szerokości 1,5 m, oddzielony od jezdni zieleńcem. W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

ul. Wschodnia odc.2

W obrębie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 708, zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 15 x 30 i 20 x 30. ( do km 0+025). Następnie ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego, zmniejszono szerokość jezdni do 4 m (km 0+128,65). Od km 0+145,82 jezdnia ma szerokość 5 m. Spadki poprzeczne ulicy pokazano na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych. Przy ulicy istniejący chodnik z płyt betonowych oraz projektowane chodniki z betonowej kostki brukowej.  Zjazdy należy wykonać analogicznie do opisów powyżej.

- Łącznik pomiędzy ul. Wschodnią i Rolniczą

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m, obramowaną krawężnikiem 15 x 30. Chodniki po prawej stronie, oddzielone zieleńcem o szerokości 1,5 m. W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm.

Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

ul. Cicha i Jana Pawła II

W przekroju poprzecznym ulice zastała zaprojektowane ze spadkiem dwustronnym (z wyjątkiem łuków i prostych przejściowych oraz połączeń z istniejąca nawierzchnią). Spadek poprzeczny ulic - 2 %. Szerokość ulic – 5,0 m, ulice obramowano krawężnikiem betonowym 15 x 30. Po prawej stronie ulicy zaprojektowano zatokę postojową o szerokości 2,5 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zatoki wynosi 2 %. W celu wyróżnienia, nawierzchnię miejsc postojowych jak również zjazdów, zaprojektowano z betonowej kostki brukowej kolorowej.

Wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni ul. Jana Pawła II, przebiega chodnik z płyt betonowych o szerokości 1,5 m. Na ul Cichej istniejący chodnik lewostronny (do km 0+127,00), a następnie projektowany – z płyt betonowych. Spadek poprzeczny chodnika – 1 %. Chodnik jest obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30. W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +10 do +2 cm.

W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

3. Projektowane parametry techniczne

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 3

- jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20 x 30

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 – 2,0  m, oddzielony od ulicy, zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Piłsudskiego

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,00 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy 1 m zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Cmentarna

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m (do km 0+036,83 2 x 3,00) - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Wschodnia odc.2

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 2,5 m (od km 0+035 do km 0+128,65 2 x 2,00) - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 30 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1, (KR3- na włączeniu w ul. Brzezińską)

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

- chodnik jednostronny o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Cicha i Jana Pawła II

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 2,5 m - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 30 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej ( na ul. Cichej)

- chodnik jednostronny z płyt betonowych o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

4. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni dla:

jezdni dla kategorii ruchu KR-3

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  			gr. 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 			gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 		gr. 7 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 		gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 	gr. 12 cm

razem: 50 cm

jezdni dla kategorii ruchu KR-1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  			gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 			gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 		gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 	gr. 12 cm

razem: 40 cm

miejsc postojowych:

- betonowa kostka brukowa kolorowa				gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 				gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie		gr. 20 cm

- warstwa  z kruszywa naturalnego 				gr. 8 cm

razem: 40 cm

zjazdów indywidualnych:

- betonowa kostka brukowa kolorowa				gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 				gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie		gr. 15 cm

- warstwa  z kruszywa naturalnego 				gr. 8 cm

razem: 35 cm

chodnika:

- betonowa kostka brukowa szara				gr. 8 cm

- podsypka  piaskowo - cementowa				gr. 4 cm

- kruszywo naturalne						gr. 10 cm

razem: 22 cm

chodnika na ul. Cichej i JPII

- betonowe płyty chodnikowe					gr. 7 cm

- podsypka  piaskowo - cementowa				gr. 4 cm

- kruszywo naturalne						gr. 10 cm

razem: 22 cm

5. Roboty ziemne - korytowanie

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod jezdnię.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is =1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Trasa nr 1 – ul. Wschodnia odc.1, Rolnicza i Piłsudskiego

| TABELA ROBÓT ZIEMNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ulic Wschodniej, Rolniczej i Piłsudskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikietaż poprzecznika | Pow. przekroju |  | Pow. średnia |  | Odl. między przekrojami | Objętość |  | Obj.do użycia na miejscu | Nadmiar obj.na odc. |  |
|  | Wykop(-) | Nasyp(+) | Wykop(-) | Nasyp(+) |  | Wykop(-) | Nasyp(+) |  | Wykop(-) | Nasyp(+) |
|  | m2 |  |  |  | mb | m3 |  |  |  |  |
| 0+032 | 2,76 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,68 | 0,13 | 17,00 | 45,5 | 2,1 | 2,1 | 43,4 | 0,0 |
| 0+049 | 2,59 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,60 | 0,10 | 33,00 | 85,6 | 3,1 | 3,1 | 82,5 | 0,0 |
| 0+082 | 2,60 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,39 | 0,14 | 68,00 | 162,2 | 9,2 | 9,2 | 153,0 | 0,0 |
| 0+150 | 2,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,18 | 0,18 | 25,00 | 54,4 | 4,4 | 4,4 | 50,0 | 0,0 |
| 0+175 | 2,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,58 | 0,20 | 25,00 | 64,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 | 0,0 |
| 0+200 | 2,98 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,34 | 0,20 | 100,00 | 334,0 | 19,5 | 19,5 | 314,5 | 0,0 |
| 0+300 | 3,70 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,54 | 0,16 | 120,50 | 426,6 | 19,3 | 19,3 | 407,3 | 0,0 |
| 0+420,5 | 3,38 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,98 | 0,16 | 0,50 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,0 |
| 0+421 | 2,58 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,99 | 0,12 | 79,00 | 235,8 | 9,5 | 9,5 | 226,3 | 0,0 |
| 0+500 | 3,39 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,22 | 0,07 | 100,00 | 321,5 | 7,0 | 7,0 | 314,5 | 0,0 |
| 0+600 | 3,04 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,92 | 0,09 | 105,00 | 306,6 | 8,9 | 8,9 | 297,7 | 0,0 |
| 0+705 | 2,80 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,08 | 0,08 | 95,00 | 292,6 | 7,6 | 7,6 | 285,0 | 0,0 |
| 0+800 | 3,36 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,24 | 0,05 | 80,00 | 258,8 | 4,0 | 4,0 | 254,8 | 0,0 |
| 0+880 | 3,11 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,11 | 0,05 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 2 590 | 100 | 100 | 2 490 | 0 |

Uwaga:

od km 0+000 do km 0+032 przyjęto korytowanie na głębokość 35 cm

348 x 0,35 = 121,8 m3

od km 0+880 do km 0+899,21 przyjęto korytowanie na głębokość 40 cm

217 x 0,40 = 86,8 m3

korytowanie pod zjazdy do posesji

877 x 0,4 = 350,8 m3

- Bilans robót ziemnych wg. obliczeń dla trasy nr 1:

- wykopy

2590 +121,8 + 86,8+350,8 = 3149,4 m3

- nasypy

100 m3

- zużycie na miejscu

100 m3

- Nadmiar gruntu do wywiezienia -  3049,4 m3

- Trasa nr 2 – ul. Wschodnia odc.2

| TABELA ROBÓT ZIEMNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ulic Wschodniej odc. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikietaż poprzecznika | Pow. przekroju |  | Pow. średnia |  | Odl. między przekrojami | Objętość |  | Obj.do użycia na miejscu | Nadmiar obj.na odc. |  |
|  | Wykop(-) | Nasyp(+) | Wykop(-) | Nasyp(+) |  | Wykop(-) | Nasyp(+) |  | Wykop(-) | Nasyp(+) |
|  | m2 |  |  |  | mb | m3 |  |  |  |  |
| 0+009 | 2,79 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,79 | 0,08 | 16,00 | 44,6 | 1,3 | 1,3 | 43,3 | 0,0 |
| 0+025 | 2,78 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,15 | 0,08 | 10,00 | 21,5 | 0,8 | 0,8 | 20,7 | 0,0 |
| 0+035 | 1,51 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,51 | 0,08 | 46,00 | 69,2 | 3,5 | 3,5 | 65,8 | 0,0 |
| 0+081 | 1,50 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,67 | 0,13 | 20,50 | 34,1 | 2,7 | 2,7 | 31,5 | 0,0 |
| 0+101,5 | 1,83 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,88 | 0,18 | 27,10 | 50,9 | 4,9 | 4,9 | 46,1 | 0,0 |
| 0+128,6 | 1,93 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,59 | 0,15 | 17,40 | 45,0 | 2,6 | 2,6 | 42,4 | 0,0 |
| 0+146 | 3,24 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,01 | 0,19 | 46,00 | 138,2 | 8,7 | 8,7 | 129,5 | 0,0 |
| 0+192 | 2,77 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,45 | 0,21 | 21,00 | 51,3 | 4,4 | 4,4 | 46,9 | 0,0 |
| 0+213 | 2,12 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,28 | 0,13 | 57,00 | 130,0 | 7,1 | 7,1 | 122,8 | 0,0 |
| 0+270 | 2,44 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,44 | 0,09 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 585 | 36 | 36 | 549 | 0 |

Uwaga:

W obrębie skrzyżowań przyjęto korytowanie na głębokość 0,4 m

131 x 0,40 = 52,4 m3

Uwzględniono korytowanie łącznika – trasa nr 3

190 x 0,4 = 76 m3

korytowanie pod zjazdy do posesji

316 x 0,4 = 126,40 m3

- Bilans robót ziemnych wg. obliczeń dla trasy nr 2:

- wykopy

585 + 52,4 + 76 + 126,4 = 839,80  m3

- nasypy

36 m3

- zużycie na miejscu

36 m3

- Nadmiar gruntu do wywiezienia -  803,80  m3

- Trasa nr 4 – ul. Cmentarna

| TABELA ROBÓT ZIEMNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ulic Wschodniej, Rolniczej i Piłsudskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikietaż poprzecznika | Pow. przekroju |  | Pow. średnia |  | Odl. między przekrojami | Objętość |  | Obj.do użycia na miejscu | Nadmiar obj.na odc. |  |
|  | Wykop(-) | Nasyp(+) | Wykop(-) | Nasyp(+) |  | Wykop(-) | Nasyp(+) |  | Wykop(-) | Nasyp(+) |
|  | m2 |  |  |  | mb | m3 |  |  |  |  |
| 0+012 | 3,13 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,67 | 0,13 | 24,00 | 64,0 | 3,1 | 3,1 | 60,8 | 0,0 |
| 0+036 | 2,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,37 | 0,21 | 1,00 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,0 |
| 0+037 | 4,53 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,68 | 0,17 | 15,00 | 70,1 | 2,5 | 2,5 | 67,7 | 0,0 |
| 0+052 | 4,82 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,20 | 0,10 | 78,00 | 405,2 | 7,4 | 7,4 | 397,8 | 0,0 |
| 0+130 | 5,57 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,23 | 0,12 | 51,00 | 266,5 | 5,9 | 5,9 | 260,6 | 0,0 |
| 0+181 | 4,88 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,48 | 0,16 | 15,00 | 67,2 | 2,3 | 2,3 | 64,9 | 0,0 |
| 0+196 | 4,08 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,38 | 0,16 | 26,00 | 113,9 | 4,2 | 4,2 | 109,7 | 0,0 |
| 0+222 | 4,68 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,61 | 0,16 | 13,00 | 59,9 | 2,0 | 2,0 | 57,9 | 0,0 |
| 0+235 | 4,53 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,32 | 0,15 | 76,00 | 328,3 | 11,4 | 11,4 | 316,9 | 0,0 |
| 0+311 | 4,11 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,19 | 0,20 | 1,00 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 0,0 |
| 0+312 | 2,26 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,51 | 0,20 | 57,00 | 142,8 | 11,4 | 11,4 | 131,4 | 0,0 |
| 0+369 | 2,75 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,75 | 0,17 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 1 524 | 51 | 51 | 1 474 | 0 |

Uwaga:

W obrębie skrzyżowania z ul. Targową przyjęto korytowanie na głębokość 0,4 m

- 100 x 0,40 = 40 m3

W obrębie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przyjęto korytowanie na głębokość 0,5 m

90 x 0,50 = 45 m3

korytowanie pod zjazdy do posesji

321 x 0,4 = 128,4 m3

- Bilans robót ziemnych wg. obliczeń dla trasy nr 4:

- wykopy

1524 + 40 + 45 + 128,4 = 1737,4  m3

- nasypy

51 m3

- zużycie na miejscu

51 m3

- Nadmiar gruntu do wywiezienia -  1686,4  m3

- Trasa nr 5 – ul. Jana Pawła II i Cicha

- Uwaga:

- od km 0+000 do km 0+087,54 przyjęto korytowanie pod nawierzchnię jezdni na głębokość 23 cm ( po rozbiórce istn. nawierzchni i podbudowy)

(452+55) x 0,23 = 116,61 m3

- od km 0+000 do km 0+087,54 – chodnik, przyjęto wymianę betonowych płyt chodnikowych na nowe – na podsypce piaskowo – cementowej.

(84+71+50+40) x 0,04 = 9,8 m3

- od km 0+087,54 do km 0+265,01 przyjęto korytowanie pod nawierzchnię jezdni na głębokość 40 cm

904 x 0,4 = 361,6 m3

- od km 0+087,54 do km 0+265,01 przyjęto korytowanie pod chodniki na głębokość 22 cm

(21+32+12+6+26+29+29) x 0,22 = 31,46

- korytowanie pod zjazdy do posesji

125 x 0,4 = 50 m3

- Bilans robót ziemnych wg. obliczeń dla trasy nr 5:

- wykopy

116,61 + 9,8 + 361,6 + 31,46 + 50 = 569,47  m3

- nasypy  - uzupełnienia za krawężnikiem

10 m3

- zużycie na miejscu

10 m3

- Nadmiar gruntu do wywiezienia -  559,47  m3

- Razem dla wszystkich tras

- wykopy

3149,4 + 839,8 + 1737,4 + 567,5  = 6296,1 m3

- nasypy – uzupełnienia za krawężnikiem

100 + 51 + 36 + 10 = 197 m3

- zużycie na miejscu

197 m3

- Nadmiar gruntu do wywiezienia -  6099,10  m3

6. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie przez spadki poprzeczne i podłużne, do kanalizacji deszczowej, której projekt jest częścią niniejszego opracowania.

7. Oznakowanie

Przyjęto, że oznakowanie pionowe wykonane będzie jako odblaskowe z folii II-giej generacji, z grupy wielkości  - średnie.

Uzupełnienie oznakowania ulicy pokazano na planie sytuacyjnym.

- Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń podziemnych

Przebudowa jezdni wymaga regulacji wysokościowej istniejących studzienek. Studzienki znajdujące się w jezdni oraz chodniku należy wyregulować do rzędnych nawierzchni, z uwzględnieniem spadków poprzecznych jezdni i chodnika.

- Zieleń

Projektowane powierzchnie zielone w obszarze pasa drogowego w układzie docelowym są pokazane na planie sytuacyjnym. Po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu, należy je zrekultywować i obsiać mieszanką traw.

- Uwagi ogólne.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie,z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

11. Szczegółowy zakres robót

- roboty pomiarowe

899,21+277,75+33,62+379,01+265,01 =  1854,60m

- rozebranie obrzeża betonowego wraz z wywozem

- 1221 m

- rozebranie krawężnika 15/30 wraz z wywozem

- 1545 m

- rozebranie chodnika – płyty bet. i trylinka

1884 m2

- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm

498 m2

- rozebranie podbudowy z brukowca gr 12 cm

498 m2

- rozebranie nawierzchni z trylinki

1124 m2

- rozbiórka studzienek ściekowych wraz z wpustami

2 sztuki

- usunięcie krzewów i porostu roślinnego

0,04 ha

- wykopy - korytowanie

6296,1 m3

- nasypy – uzupełnienia za krawężnikiem – zużycie na miejscu

197 m3

- nadmiar gruntu do wywiezienia

6099,1 m3

- rozbiórki elementów betonowych zjazdów, wykonane przez właścicieli

160 m2

- ułożenie krawężnika betonowego  20 x 30, na ławie z betonu B 15

865 m

- ułożenie krawężnika betonowego  15 x 30, na ławie z betonu B 15

3140 m

- ułożenie obrzeża  betonowego  8 x 30, na ławie z piasku – zjazdy i chodnik

3049 m

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego gr. 12 cm	- jezdnie

11500 m2

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego gr. 8 cm – zjazdy i miejsca postojowe

2931 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki gr. 10 cm

2303 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm gr. 20 cm – jezdnia i miejsca postojowe

11500 +1237 = 12737 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm gr. 15 cm - zjazdy

1694  m2

- ułożenie bet. kostki brukowej o gr. 8 cm – kolorowej - na podsypce cement. - piaskowej gr. 4 cm – zjazdy i miejsca postojowe

1694 + 1237 = 2931 m2

- ułożenie bet. kostki brukowej o gr. 8 cm – szarej - na podsypce cement. - piaskowej gr. 4 cm - chodnik

1906 m2

- ułożenie bet. płyt chodnikowych o gr. 7 cm – szarych - na podsypce cement. - piaskowej gr. 4 cm – chodnik

397 m2

- sprysk emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z oczyszczeniem

- 26191 m2

- wykonanie podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego gr. 7 cm.- kr3

3191 m2

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm. - kr3

3191 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm. - kr3

3191m2

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. – kr1

8309 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. – kr1

8309 m2

- ustawienie słupków do znaków drogowych o średnicy  Ø 70 mm

46 sztuk (jeden przestawiony)

- umocowanie znaków drogowych - 53 sztuki

8 x A-7

5 x B-5a

1 x B-20

2 x C-9

16 x D-1

14 x D-6

3 x D-2

1 x U-5a

do przestawienia

1 x A-7

1 x B-36

1 x D-2

1 x T-1

do likwidacji

1 x A-7

- oznakowanie poziome - przejścia dla pieszych linia P-10

50 m2

- regulacja wysokościowa studzienek i zaworów

- 89 sztuk

- zawory - wodociąg - 56

- studnie - kanalizacja sanitarna - 33

- - wykonanie zieleńców

6550 m2

12. Przedmiar robót i kosztorys

Przedmiar robot i kosztorys sporządzono w oparciu o projektowany zakres robót wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz według aktualnie obowiązujących cenników i cen.