Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

| Inwestor: GMINA STRYKÓW ul. T. KOŚCIUSZKI 27 95 – 010 STRYKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | Data: 11/2007 |

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:

62/7, 62/5, 62/6, 62/8, 62/3, 89, 106/2, 108, 109,117, 179, 16, 102, 103, 104, 105, 107, 90/16, 130, 130/2, 1, 90/11, 6/21, 119, 118/5

EGZ. NR .......

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie projektantów | 3 |
| 2. | Uprawnienia projektantów | 4 |
| 3 | Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | 6 |
| 4. | Opis do projektu zagospodarowania terenu | 8 |
| 5. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy | 19 |
| 6. | Uzgodnienia | 23 |

| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny | - |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 | 1 |

Łowicz , dnia ............................

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że Projekt budowlany przebudowy ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant części drogowej – Janusz Strugiński

.........................................

Projektant części kanalizacyjnej – Małgorzata Pełka

.........................................

### 4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres inwestycji					10

- Podstawa opracowania						10

- Istniejący	stan	zagospodarowania terenu			11

- Urządzenia obce w pasie drogowym				13

- Projektowane zagospodarowanie terenu			13

- Projektowane odwodnienie					15

- Zieleń									16

8. Zestawienie powierzchni						17

9. Ochrona konserwatorska						17

10. Wpływ eksploatacji górniczej					17

11. Wpływ na środowisko						17

12 Współrzędne punktów charakterystycznych trasy	17

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II, o długości łącznej 1854,60 m, w tym:

- ul. Wschodnia odc. 1, Rolnicza i Piłsudskiego 		- 899,21 m

- ul. Wschodnia odc. 2					- 277,75 m

- łącznik między ul. Rolniczą i Wschodnią		- 33,62 m

- ul. Cmentarna						- 379,01 m

- ul. Cicha i Jana Pawła II					- 265,01 m

Uwaga: W projekcie wyodrębniono główny ciąg ulic, po którym będzie odbywał się ruch o kategorii KR3. (część ul. Wschodniej, Rolnicza do skrzyżowania z Cmentarną włącznie). W związku z tym podzielono ul Wschodnią na dwa odcinki. Odc.1- o nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 i odc. 2 o nawierzchni dla kategorii ruchu KR1

W zakres inwestycji wchodzi:

- wybudowanie kanalizacji deszczowej

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,

- wybudowanie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3 ( na odcinku od  skrzyżowania  nr 1 z ul. Brzezińską do skrzyżowania z ul. Cmentarną włącznie),

- wybudowanie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR1, na pozostałych ulicach,

- wybudowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, na zjazdach do posesji oraz miejscach postojowych

- wybudowanie chodników,

- wykonanie zieleńców

- uzupełnienie oznakowania pionowego.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-	Zlecenie gminy Stryków

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych, zaewidencjonowane pod następującymi numerami, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu:

- 3439/2007, w dniu 27.04.2007,

- 6786/2007, w dniu 13.08.2007,

- 10320/2007, w dniu 30.11.2007,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 poz.1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające

- Ustalenia z Inwestorem

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Generalnie przedmiotowe ulice posiadają jezdnię o nawierzchni gruntowej, zdeformowanej, z wyjątkiem odcinka ul. Wschodniej, która ma nawierzchnię z trylinki. Brak kanalizacji deszczowej jest uciążliwy dla użytkowników drogi. Po opadach powstają liczne zastoiska wody. Zagospodarowanie terenu w przeważającej ilości stanowi zabudowa jednorodzinna. Prawie cała trasa, przebiega po terenie, który ma charakter raczej płaski. ( z wyjątkiem początku ulicy Wschodniej odc.2). Charakterystyka poszczególnych ulic:

ul. Wschodnia odc. 1

Jezdnia ul. Wschodniej na odcinku 175 m ma nawierzchnię  z trylinki. Na tym odcinku jezdnia obramowana jest krawężnikiem. Pozostała część jezdni o nawierzchni gruntowej, zdeformowanej.  Po prawej stronie chodni z płyt betonowych o szerokości 1 – 1,5 m. Odwodnienie odbywa się poprzez 2 wpust uliczne zlokalizowane w km 0+045.

ul. Rolnicza i Piłsudskiego

Jezdnia o nawierzchni gruntowej zdeformowanej, szczątkowy chodnik obramowany krawężnikiem i obrzeżem. Szerokość pasa drogowego około 15 m

ul. Wschodnia odc. 2

Jezdnia odc. 2 ul. Wschodniej ma nawierzchnię gruntową. Od skrzyżowania z ul. Brzezińską, po prawej stronie nowy chodnik z płyt betonowych o szerokości 1 m, obramowany krawężnikiem 15 x 30, w dobrym stanie technicznym. Długość chodnika 95 m. Szerokość jezdni około 4 m. Przy posesjach chodni z płyt betonowych w złym stanie technicznym, obramowany krawężnikiem. Odwodnienie w/w odcinka ul Wschodniej odbywa się powierzchniowo.

ul. Cmentarna

Ul. Cmentarna posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości około 7 m. Jezdnia obramowana jest krawężnikiem w bardzo złym stanie technicznym. Po lewej stronie (patrząc z pikietażem), przy posesjach, chodnik z płyt betonowych.  Wzdłuż parkanu przy targowisku, wyjeżdżony pas terenu o szerokości około 3 m. Szerokość pasa drogowego około 15 – 20 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo.

ul. Jana Pawła II

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, obramowana krawężnikiem 15 x 30. szerokość jezdni 5 m. Długość jezdni o nawierzchni asfaltowej - 75 m. Przy jezdni obustronny chodnik z płyt betonowych o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia bitumiczna, chodnik i krawężniki jezdni są w złym stanie technicznym. Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren.

ul. Cicha

Ul. Jana Pawła II przechodzi w ul. Cichą.  Jezdnia ul. Cichej jest o nawierzchni gruntowej, zdeformowanej. Po lewej stronie, od zakrętu wybudowany nowy chodnik z płyt betonowych o szerokości 1,5 m, obramowany nowym krawężnikiem 15 x 30. Długość nowego chodnika wynosi około 52 m

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Wzdłuż ul. Cmentarnej, Wschodniej, Rolniczej i Piłsudskiego przebiegają trasy napowietrznych linii energetycznych, wodociągu, kanalizacji sanitarnej. Na ul. Wschodniej w km 0+048 zlokalizowano dwa wpusty uliczne.

Wzdłuż ulicy Cichej i Jana Pawła II, w pasie drogowym, przebiega trasa nowo - wybudowanego oświetlenia ulicznego – 9 słupów betonowych z lampami na wysięgnikach.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę ulic zaprojektowano istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony na ulicę, oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Po przebudowie, ulice będą miały następujące parametry techniczne:

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 3

- jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20 x 30

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 – 2,0  m, oddzielony od ulicy, zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Piłsudskiego

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,00 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy 1 m zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Cmentarna

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m (do km 0+036,83 2 x 3,00) - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Wschodnia odc.2

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 2,5 m (od km 0+035 do km 0+128,65 2 x 2,00) - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1, (KR3- na włączeniu w ul. Brzezińską)

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

- chodnik jednostronny o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Cicha i Jana Pawła II

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 2,5 m - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 30 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej ( na ul. Cichej)

- chodnik jednostronny z płyt betonowych o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

Nawierzchnię zjazdów i miejsc postojowych projektuje się z kostki betonowej, w celu wyróżnienia, o odmiennym kolorze niż chodnik.

- Projektowane odwodnienie

Sieć kanalizacyjną projektuje się:

- z rur PCV typ ciężki SN8  łączonych na uszczelki  gumowe o łącznej dł. 1692m

f500  mm – 529,90m

f400  mm – 529,9m

f315  mm – 312,5m

f250  mm – 212,60m

f200  mm – 100,80m

f630  mm – 6,50m

o łącznej dł. 1692m

- Przykanaliki  - 59szt.

- z rur PVC typ ciężki SN8 łączonych na uszczelki gumowe,

- dodatkowo z zamontowaną rurą osłonową stalową na tych przykanalikach, gdzie przykrycie kanału nie przekracza 1m.

- Uzbrojenie   kanalizacji  stanowić będą:

- studzienki z kręgów żelbetowych z felcem, dnami żelbetowymi i włazem typu ciężkiego 40T.

- studzienka z tworzywa sztucznego typu Wavin  o śr. f425mm, wpusty drogowe rozmieszczone zgodnie z projektem drogowym. Do wykonania wpustów należy zastosować typowe komplety studzienek ściekowych betonowych f500/630mm, z osadnikiem. Kratki wpusty z żeliwa, uchylna, zatrzaskowa typ 400 oraz wpusty krawężnikowe, boczne.

- Zieleń

Po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu (splantowaniu powierzchni i profilowaniu skarp), pasy terenu pomiędzy jezdnią ulic a chodnikiem wyszczególnione na projekcie, należy zazielenić poprzez obsianie trawą.

- Zestawienie powierzchni

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,  Piłsudskiego

- powierzchnia jezdni  			- 6180 m2

- powierzchnia chodnika			- 1203 m2

- powierzchnia zjazdów 			- 877 m2

- powierzchnia zieleńców  			- 3719 m2

ul. Wschodnia odc.2

- powierzchnia jezdni  			- 1331 m2

- powierzchnia chodnika			- 304 m2

- powierzchnia zjazdów 			- 316 m2

- powierzchnia zieleńców  			- 994 m2

ul. Cmentarna

- powierzchnia jezdni  			- 2444 m2

- powierzchnia chodnika			- 399 m2

- powierzchnia zjazdów 				- 321 m2

- powierzchnia miejsc postojowych	- 1037 m2

- powierzchnia zieleńców  			- 1415 m2

ul. Cicha i Jana Pawła II

- powierzchnia jezdni  			- 1355 m2

- powierzchnia chodnika			- 397 m2

- powierzchnia zjazdów 				- 180 m2

- powierzchnia miejsc postojowych	- 200 m2

- powierzchnia zieleńców  			- 422 m2

RAZEM:

- powierzchnia jezdni  					- 11310 m2

- powierzchnia chodnika				- 2303 m2

- powierzchnia zjazdów 				- 1694 m2

- powierzchnia miejsc postojowych		- 1237 m2

- powierzchnia zieleńców  				- 6550 m2

9. Ochrona konserwatorska

Inwestycja jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub w otoczeniu obiektów objętych ochroną konserwatorską i wymaga uzgodnienia.

10. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren przeznaczony pod inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

11. Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejących ulic, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu usprawnienie ruchu  pojazdów i pieszych.

Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

12. Współrzędne punktów charakterystycznych tras

trasa nr 1 – ul. Wschodnia odc. nr1, Rolnicza, Piłsudskiego

| PT-1 | X = 5610004.42 | Y = 4535426.18 |
| --- | --- | --- |
| PZ-2 | X = 5609985.97 | Y = 4535422.47 |
| PZ-3 | X = 5609964.64 | Y = 4535416.04 |
| PZ-4 | X = 5609882.60 | Y = 4535459.91 |
| PZ-5 | X = 5609848.42 | Y = 4535478.20 |
| PZ-6 | X = 5609830.89 | Y = 4535487.57 |
| PZ-7 | X = 5609767.47 | Y = 4535516.07 |
| PZ-8 | X = 5609718.45 | Y = 4535565.33 |
| PZ-9 | X = 5609672.04 | Y = 4535629.00 |
| PZ-10 | X = 5609609.03 | Y = 4535714.02 |
| PZ-11 | X = 5609515.75 | Y = 4535851.74 |
| PZ-12 | X = 5609469.84 | Y = 4535945.86 |
| KT-1 | X = 5609414.92 | Y = 4536045.38 |

trasa nr 2 – ul. Wschodnia odc. nr 2

| PT-2 | Y = 5609944.36 | X = 4535701.01 |
| --- | --- | --- |
| PZ-13 | X = 5609901.19 | Y = 4535664.20 |
| PZ-14 | X = 5609859.38 | Y = 4535622.19 |
| PZ-15 | X = 5609862.59 | Y = 4535558.90 |
| PZ-16 | X = 5609869.40 | Y = 4535506.79 |
| PZ-17 | X = 5609871.85 | Y = 4535504.52 |
| PZ-18 | X = 5609887.39 | Y = 4535473.65 |
| KT-2 | X = 5609882.60 | Y = 4535459.91 |

trasa nr 3 – łącznik między ul. Rolniczą i ul. Wschodnią odc. nr 2

| PT-3 | X = 5609848.42 | Y = 4535478.20 |
| --- | --- | --- |
| PZ-19 | X = 5609861.82 | Y = 4535499.56 |
| KT-3 | X = 5609871.85 | Y = 4535504.52 |

trasa nr 4 – ul. Cmentarna

| PT-4 | X = 5609311.18 | Y = 4535528.53 |
| --- | --- | --- |
| PZ-20 | X = 5609324.06 | Y = 4535550.17 |
| PZ-21 | X = 5609374.34 | Y = 4535560.78 |
| PZ-22 | X = 5609456.30 | Y = 4535578.97 |
| PZ-23 | X = 5609539.10 | Y = 4535591.63 |
| PZ-24 | X = 5609613.17 | Y = 4535598.32 |
| KT-4 | X = 5609672.04 | Y = 4535629.00 |

trasa nr 5 – ul. Cicha i Jana Pawła II

| PT-5 | X = 5609738.89 | Y = 4535311.39 |
| --- | --- | --- |
| PZ-25 | X = 5609709.24 | Y = 4535388.00 |
| PZ-26 | X = 5609793.85 | Y = 4535413.75 |
| PZ-27 | X = 5609828.94 | Y = 4535429.85 |
| PZ-28 | X = 5609873.87 | Y = 4535444.30 |
| KT-5 | X = 5609882.60 | Y = 4535459.91 |

### 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1. Zakres robót:

Przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II , w Strykowie, swym zakresem obejmuje:

- Wykonanie kanalizacji deszczowej

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów

- Uzupełnienie oznakowania pionowego

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Wodociągi

  - Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

  - Podziemne linie teletechniczne

  - Kanalizacja sanitarna i  deszczowa

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy ulicy posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- roboty montażowe przy odwodnieniu

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- wymuszona pozycja przy pracach brukarskich;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.