- DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

# BUDOWA  PRZYSTANKU  PRZY  SZKOLE

PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ

1. Opis techniczny

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys Inwestorski

3. Plan orientacyjny

4. Plan sytuacyjny

5. Przekroje  normalne i konstrukcyjne

- Inwestor: GMINA STRYKÓW

- Ul. Kościuszki 27

95-015 Stryków

- Sporządził; Andrzej Kocięba

- Upr. Bud. Nr 56/75

CZERWIEC  2008 r.

1

- BUDOWA  PRZYSTANKU PRZY  SZKOLE

- PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Gminy Stryków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Projektowany przystanek jest zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 47/2, która jest drogą gminną przebiegającą od ulicy Wodnej do szkoły podstawowej w Dobrej. Szerokość pasa drogowego drogi gminnej wynosi 5 – 6 m. a na terenie boiska szkolnego działka drogowa jest zakończona placem o wymiarach 20 x 20 m. Pas drogowy po obu stronach jest ograniczony ogrodzeniami przyległych działek. Droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną gruzem i tłuczniem kamiennym. Na włączeniu Drogi gminnej w drogę powiatową Nr  5130 E (ulica Wodna) istniejący przepust betonowy jest niedrożny, rury betonowe Ø 40 cm są popękane i wymagają wymiany. Droga przebiega po terenie w poziomie przyległych działek.

3.  Planowany zakres robót

Na istniejącej drodze gminnej projektuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej a na terenie placu i części przyległej działki nr ewid. 48 nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o wymiarach  40 x 60 x 10 cm z otworami wypełnionymi humusem i obsianymi trawą okrawężnikowaną krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Pod nawierzchnię placu oraz pod nawierzchnię drogi projektuje się podbudowę z kruszywa łamanego grubości 15 cm oraz warstwę odsączającą ze żwiru grubości 15 cm.

Na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej należy wymienić zniszczone rury betonowe Ø 40 cm.

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni placu:

-    Warstwa odsączająca ze żwiru grubości 15 cm.

-    Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. grubość warstwy 15 cm.

-    Podsypka piaskowo-żwirowa grubość warstwy 3 cm.

- Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 40x60 cm grubości 10cm.

- Krawężniki betonowe 30x15 cm na ławie betonowej B-15 z oporem

Oraz następująca konstrukcję nawierzchni drogi :

- Warstwa odsączająca ze żwiru grubości 15 cm.

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubość warstwy 15 cm.

- Warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 5 cm.

2

- Parametry techniczne drogi

-  klasa techniczna drogi                                                                               „D”

-  kategoria ruchu                                                        		      KR –2

-  prędkość projektowa                                                                            30km/h

-  przekrój poprzeczny                                                		   drogowy

-  szerokość jezdni 							         3,5 m

-  szerokość poboczy                                                  		         0,5 m

-  spadek poprzeczny jezdni jednostronny                                      	          1%

-  spadek poprzeczny poboczy                                  				 6%

-  wymiary  nawierzchni placu 					   18 x 36 m.

-  spadki poprzeczne nawierzchni placu 				    0,5%, 1%

- Organizacja ruchu

Drogę gminną należy podporządkować ulicy Wodnej ustawiając na skrzyżowaniu znak pionowy B-20 oraz wykonując oznakowanie poziome P-12 , P-16 i P-4.

Na wlocie z ulicy Wodnej należy ustawić znak pionowy B-2 z tabliczką  „Nie dotyczy

autobusu szkolnego i pracowników szkoły”

Na placu należy ustawić znak pionowy D-15 „Przystanek autobusowy”.

Na ulicy Wodnej należy ustawić znaki pionowe A-6b i A-6c.

6.  Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Robót budowlanych.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Odpady powstałe w trakcie przebudowy drogi n. p. asfaltobeton i kruszywo nie   nadające się  do wbudowania  zostaną uprzątnięte przez jednostkę wykonującą w/w roboty.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art.21 a

„Prawo Budowlane” zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania „Planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Sporządził :