DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONT DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZKÓW

GMINA STRYKÓW

Inwestor:   GMINA STRYKÓW

ul. Kościuszki 27

95-015 Stryków

Sporządził:  Andrzej Kocięba

Upr. Bud. Nr 56/75

Styczeń 2009

REMONT DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZKÓW GMINA STRYKÓW

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy Nr 07/2007 z dnia 27.04.2007 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Omawiamy odcinek drogi o długości 620 m odchodzi od drogi powiatowej Nr 5129E w kierunku  północno - zachodnim.

Po północno - wschodniej stronie tego odcinka usytuowane są domy mieszkalne, których obsługa komunikacyjna odbywa się poprzez trzy równoległe uliczki dochodzące do projektowanego odcinka drogi.

Przedmiotowa droga jest o nawierzchni gruntowej wzmocnionej tłuczniem i żwirem. Szerokość pasa drogowego wynosi od 10 do 5 m. Teren pod względem wysokościowym charakteryzuje się nieznacznymi spadkami. Droga przebiega po terenie w poziomie przyległych działek. Wzdłuż drogi przebiega napowietrzna linia elektryczna i telekomunikacyjna. Przyłącza energetyczne wykonane są kablem podziemnym. Wzdłuż drogi przebiega wodociąg średnicy 110 mm.

Należy dokonać wytyczenia nie przekraczalnej granicy działki drogowej.

Należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Planowany zakres robót

W ramach remontu drogi przewiduje się :

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej wzmocnionej tłuczniem

- wykonanie podbudowy żużla wielkopiecowego grubości 10 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III grubości 4 cm

Przebieg projektowanego odcinka drogi nie zostaje zmieniony, pozostaje w granicach istniejącej drogi. Lokalne korekty, które należy wykonać dla zachowania właściwych parametrów drogi nie wybiegają poza granice pasa drogowego.

Nie przewiduje się nowej nawierzchni na zjazdach gospodarczych. Istniejącą nawierzchnię gruntową na zjazdach gospodarczych należy uzupełnić żwirem lub żużlem i zagęścić.

4. Parametry techniczne drogi

- klasa techniczna drogi			„D”

- kategoria ruchu 			KR –1

- prędkość projektowa 			40 km/h

- przekrój poprzeczny 			drogowy

- szerokość jezdni 			4 m

- szerokość poboczy 			0,5 m

- spadek poprzeczny jezdni 		2%

- spadek poprzeczny poboczy 		6%

5. Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi wprowadza się ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 5129 E projektuje się znaki B – 20 „STOP”.

6. Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Odpady powstałe w trakcie przebudowy drogi tj. żużel wielkopiecowy i asfaltobeton nie nadające się do wbudowania zostaną uprzątnięte przez jednostkę wykonującą w/w roboty. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi - drogowymi. Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art. 21 a „Prawo Budowlane” zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystąpieniem do profilowania istniejącej nawierzchni gruntowej należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Strykowie lokalizacje zaworów i zasuw wodociągowych.