Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

| Inwestor: GMINA STRYKÓW ul. T. KOŚCIUSZKI 27 95 – 010 STRYKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: Wschodniej, Rolniczej, Cichej i Jana Pawła II |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY |  | Data: 12/2007 |

- EGZ. NR ......

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Cichej i Jana Pawła II, o długości łącznej 876,40 m, w tym:

- ul. Wschodnia odc. 1, Rolnicza				- 300,00 m

- ul. Wschodnia odc. 2					- 277,78 m

- łącznik między ul. Rolniczą i Wschodnią		- 33,62 m

- ul. Cicha i Jana Pawła II					- 265,00 m

Uwaga: W projekcie wyodrębniono główny ciąg ulic, po którym będzie odbywał się ruch o kategorii KR3. (część ul. Wschodniej i Rolniczej). W związku z tym podzielono ul Wschodnią na dwa odcinki. Odc.1, o nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 i odc. 2, o nawierzchni dla kategorii ruchu KR1

W zakres inwestycji wchodzi:

- wybudowanie kanalizacji deszczowej

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,

- wybudowanie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3 ( na odcinku od  skrzyżowania  nr 1 z ul. Brzezińską do 0 +300 oraz w ulicy Wschodniej odc. 2 od skrzyżowania Nr 2 do punktu 0+0,25 w ulicy Wschodniej – 25,00 mb),

- wybudowanie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR1, na pozostałych ulicach,

- wybudowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, na zjazdach do posesji oraz miejscach postojowych

- wybudowanie chodników,

- wykonanie zieleńców

- uzupełnienie oznakowania pionowego.

2. Projektowane rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe

- 2.1 Ulica w planie sytuacyjnym

Przebudowę ulic zaprojektowano istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony na ulicę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Załamania osi ulicy oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym. Załamania osi, zaokrąglono łukami poziomym, tak dobierając ich wartości, aby maksymalnie wykorzystać pas drogowy. Zaprojektowano proste przejściowe. Rampę przechyłkową należy kształtować na długości prostych przejściowych. Przy posesjach, zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji.

Na skrzyżowaniu ul. Wschodniej – odc. nr 1 z drogą wojewódzką nr 708, łuki prawo - i lewoskrętów wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R= 8 m. Pozostałe promienie łuków obrębie skrzyżowań wynoszą 6 m.

- 2.2 Ulica w profilu podłużnym

Projektowany układ wysokościowy przedstawiono na profilach podłużnych. Niweletę ulic zaprojektowano bez większych zmian w stosunku do istniejącego przebiegu jezdni.

Profil podłużny ulicy został wysokościowo dostosowany do istniejących zjazdów na posesje. Projektowane spadki podłużne jezdni wynoszą od 0,033% do 2,70% i zapewniają odprowadzenie wód opadowych do wpustów ulicznych. (projektowanych).

- 2.3 Ulica w przekroju poprzecznym

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,5 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 20 x 30. Jezdnia ze spadkiem dwustronnym ( z wyjątkiem łuków i prostych przejściowych oraz połączeń z istniejąca nawierzchnią). Spadek poprzeczny ulicy - 2 %. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiega chodnik z kostki brukowej szarej o szerokości od 1,5 do 2 m. Szerokość chodnika jest uzależniona od szerokości pasa drogowego. Prawie na całej długości, chodnik oddzielono od jezdni zieleńcem. Spadek poprzeczny chodnika – 1 %. Chodnik jest obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30. W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +12 do +2 cm.

W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

ul. Wschodnia odc.2

W obrębie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 708, zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 15 x 30 i 20 x 30. ( do km 0+025). Następnie ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego, zmniejszono szerokość jezdni do 4 m (km 0+128,65). Od km 0+145,82 jezdnia ma szerokość 5 m. Spadki poprzeczne ulicy pokazano na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych. Przy ulicy istniejący chodnik z płyt betonowych oraz projektowane chodniki z betonowej kostki brukowej.  Zjazdy należy wykonać analogicznie do opisów powyżej.

- Łącznik pomiędzy ul. Wschodnią i Rolniczą

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m, obramowaną krawężnikiem 15 x 30. Chodniki po prawej stronie, oddzielone zieleńcem o szerokości 1,5 m. W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm.

Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

ul. Cicha i Jana Pawła II

W przekroju poprzecznym ulice zastała zaprojektowane ze spadkiem dwustronnym (z wyjątkiem łuków i prostych przejściowych oraz połączeń z istniejąca nawierzchnią). Spadek poprzeczny ulic - 2 %. Serokość ulic – 5,0 m, ulice obramowano krawężnikiem betomowym 15 x 30. Po prawej stronie ulicy zaprojektowano zatokę postojową o szerokości 2,5 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zatoki wynosi 2 %. W celu wyróżnienia, nawierzchnię miejsc postojowych jak równiez zjazdów, zaprojektowano z betonowej kostki brukowej kolorowej.

Wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni ul. Jana Pawła II, przebiega chodnik z płyt betonowych o szerokości 1,5 m. Na ul Cichej istniejący chodnik lewostronny (do km 0+127,00), a następnie projektowany – z płyt betonowych. Spadek poprzeczny chodnika – 1 %. Chodnik jest obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30. W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +10 do +2 cm.

W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

3. Projektowane parametry techniczne

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 3

- jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20 x 30

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 – 2,0  m, oddzielony od ulicy, zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Wschodnia odc.2

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 2,5 m (od km 0+035 do km 0+128,65 2 x 2,00) - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 30 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1, (KR3- na włączeniu w ul. Brzezińską)

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

- chodnik jednostronny o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Cicha i Jana Pawła II

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 2,5 m - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 30 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej ( na ul. Cichej)

- chodnik jednostronny z płyt betonowych o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

4. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni dla:

jezdni dla kategorii ruchu KR-3

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  			gr. 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 			gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 		gr. 7 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 		gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 	gr. 12 cm

razem: 50 cm

jezdni dla kategorii ruchu KR-1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  			gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 			gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 		gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 	gr. 12 cm

razem: 40 cm

miejsc postojowych:

- betonowa kostka brukowa kolorowa				gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 				gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie		gr. 20 cm

- warstwa  z kruszywa naturalnego 				gr. 8 cm

razem: 40 cm

zjazdów indywidualnych:

- betonowa kostka brukowa kolorowa				gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 				gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie		gr. 15 cm

- warstwa  z kruszywa naturalnego 				gr. 8 cm

razem: 35 cm

chodnika:

- betonowa kostka brukowa szara				gr. 8 cm

- podsypka  piaskowo - cementowa				gr. 4 cm

- kruszywo naturalne						gr. 10 cm

razem: 22 cm

chodnika na ul. Cichej i JPII

- betonowe płyty chodnikowe					gr. 7 cm

- podsypka  piaskowo - cementowa				gr. 4 cm

- kruszywo naturalne						gr. 10 cm

razem: 22 cm

5. Roboty ziemne - korytowanie

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod jezdnię.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is =1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

6. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie przez spadki poprzeczne i podłużne, do kanalizacji deszczowej, której projekt jest częścią niniejszego opracowania.

7. Oznakowanie

Przyjęto, że oznakowanie pionowe wykonane będzie jako odblaskowe z folii II-giej generacji, z grupy wielkości  - średnie.

Uzupełnienie oznakowania ulicy pokazano na planie sytuacyjnym.

- Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń podziemnych

Przebudowa jezdni wymaga regulacji wysokościowej istniejących studzienek. Studzienki znajdujące się w jezdni oraz chodniku należy wyregulować do rzędnych nawierzchni, z uwzględnieniem spadków poprzecznych jezdni i chodnika.

- Zieleń

Projektowane powierzchnie zielone w obszarze pasa drogowego w układzie docelowym są pokazane na planie sytuacyjnym. Po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu, należy je zrekultywować i obsiać mieszanką traw.

- Uwagi ogólne.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

12. Przedmiar robót

Przedmiar robot sporządzono w oparciu o projektowany zakres robót wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz według aktualnie obowiązujących cenników i cen.