Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

| Inwestor: GMINA STRYKÓW ul. T. KOŚCIUSZKI 27 95 – 010 STRYKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | Data: 11/2007 |

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:

62/7, 62/5, 62/6, 62/8, 62/3, 89, 106/2, 108, 109,117, 179, 16, 102, 103, 104, 105, 107, 90/16, 130, 130/2, 1, 90/11, 6/21, 119, 118/5

EGZ. NR .......

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie projektantów | 3 |
| 2. | Uprawnienia projektantów | 4 |
| 3 | Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | 6 |
| 4. | Opis do projektu zagospodarowania terenu | 8 |
| 5. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy | 19 |
| 6. | Uzgodnienia | 23 |

| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny | - |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 | 1 |

Łowicz , dnia ............................

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że Projekt budowlany przebudowy ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant części drogowej – Janusz Strugiński

.........................................

Projektant części kanalizacyjnej – Małgorzata Pełka

.........................................

### 4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres inwestycji

- Podstawa opracowania

- Istniejący	stan	zagospodarowania terenu

- Urządzenia obce w pasie drogowym

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Zieleń

7. Ochrona konserwatorska

8. Wpływ eksploatacji górniczej

9. Wpływ na środowisko

10. Współrzędne punktów charakterystycznych trasy

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie nawierzchni bitumicznej.

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej obejmuje:

- montaż kolektorów wraz z przykanalikami w ul. Rolniczej począwszy od pikietażu 0+365,00 do skrzyżowania z ul. Cmentarną i w całości ul. Piłsudskiego oraz ul. Cmentarnej,

- montaż przykanalików zakończonych studzienkami ściekowymi,

- montaż wpustów żeliwnych wraz z pierścieniami na studzienkach w ul. Rolniczej i w rejonie skrzyżowania ul. Cmentarnej i Piłsudskiego (na odcinku przebudowywanej drogi),

- zabezpieczenie pozostałych studzienek płytami betonowymi przed zanieczyszczeniem w okresie  zimowym,

- włączenie sieci  do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie Targowiska  Miejskiego,

- przywrócenie jezdni do stanu pierwotnego z uwzględnieniem miejscowej naprawy jezdni.

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie rur PCV typu ciężkiego SN 8 o ściance litej dla wszystkich średnic.

2. Zakres robót drogowych:

- wykonanie podbudowy i  nawierzchni dla kategorii ruch KR – 3 w ul. Rolniczej na odcinku  od 0 + 300 do 0 + 425,82

- wykonanie podbudowy i nawierzchni dla kategorii KR – 3 w ul. Cmentarnej w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego

- wykonanie podbudowy i nawierzchni dla kategorii KR – 1 w ul. Piłsudskiego i ul. Cmentarnej na łącznej długości 20 m (10 m + 10 m), jako przedłużenie nawierzchni KR – 3

- wykonanie na odcinkach przebudowywanej jezdni i w rejonie skrzyżowania chodników, zjazdów i terenów zieleni przewidzianych w projekcie.

- oznakowanie poziome i pionowe przewidziane w dokumentacji.

Szczegółowy zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i zweryfikowania załączonego przedmiaru robót pod kątem przyjętej przez siebie technologii wykonania prac.

Wykonanie wszelkich robót towarzyszących: przygotowawczych, opracowanie projektu organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, wymaganych przez STWO i R badań i pomiarów, zapewnienie dojazdu do posesji na czas wykonywania prac opracowanie dokumentacji odbiorowej leży po stronie Wykonawcy i ich koszt należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

Należy opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-	Zlecenie gminy Stryków

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych, zaewidencjonowane pod następującymi numerami, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu:

- 3439/2007, w dniu 27.04.2007,

- 6786/2007, w dniu 13.08.2007,

- 10320/2007, w dniu 30.11.2007,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 poz.1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające

- Ustalenia z Inwestorem

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Generalnie przedmiotowe ulice posiadają jezdnię o nawierzchni gruntowej, zdeformowanej, z wyjątkiem odcinka ul. Wschodniej, która ma nawierzchnię z trylinki. Brak kanalizacji deszczowej jest uciążliwy dla użytkowników drogi. Po opadach powstają liczne zastoiska wody. Zagospodarowanie terenu w przeważającej ilości stanowi zabudowa jednorodzinna. Prawie cała trasa, przebiega po terenie, który ma charakter raczej płaski. ( z wyjątkiem początku ulicy Wschodniej odc.2). Charakterystyka poszczególnych ulic:

ul. Rolnicza i Piłsudskiego

Jezdnia o nawierzchni gruntowej zdeformowanej, szczątkowy chodnik obramowany krawężnikiem i obrzeżem. Szerokość pasa drogowego około 15 m

Wschodniej odbywa się powierzchniowo.

ul. Cmentarna

Ul. Cmentarna posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej o szerokości około 7 m. Jezdnia obramowana jest krawężnikiem w bardzo złym stanie technicznym. Po lewej stronie (patrząc z pikietażem), przy posesjach, chodnik z płyt betonowych.  Wzdłuż parkanu przy targowisku, wyjeżdżony pas terenu o szerokości około 3 m. Szerokość pasa drogowego około 15 – 20 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo.

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Wzdłuż ul. Cmentarnej, Wschodniej, Rolniczej i Piłsudskiego przebiegają trasy napowietrznych linii energetycznych, wodociągu, kanalizacji sanitarnej. Na ul. Wschodniej w km 0+048 zlokalizowano dwa wpusty uliczne.

Wzdłuż ulicy Cichej i Jana Pawła II, w pasie drogowym, przebiega trasa nowo - wybudowanego oświetlenia ulicznego – 9 słupów betonowych z lampami na wysięgnikach.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę ulic zaprojektowano istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony na ulicę, oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Po przebudowie, ulice będą miały następujące parametry techniczne:

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 3

- jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20 x 30

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 – 2,0  m, oddzielony od ulicy, zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Piłsudskiego

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,00 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy 1 m zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

ul. Cmentarna

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m (do km 0+036,83 2 x 3,00) - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 1

- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 m, oddzielony od ulicy zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

Nawierzchnię zjazdów i miejsc postojowych projektuje się z kostki betonowej, w celu wyróżnienia, o odmiennym kolorze niż chodnik.

- Zieleń

Po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu (splantowaniu powierzchni i profilowaniu skarp), pasy terenu pomiędzy jezdnią ulic a chodnikiem wyszczególnione na projekcie, należy zazielenić poprzez obsianie trawą.

7. Ochrona konserwatorska

Inwestycja jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub w otoczeniu obiektów objętych ochroną konserwatorską i wymaga uzgodnienia.

8. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren przeznaczony pod inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

9. Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejących ulic, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu usprawnienie ruchu  pojazdów i pieszych.

Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

10. Współrzędne punktów charakterystycznych tras

trasa nr 1 – ul. Wschodnia odc. nr1, Rolnicza, Piłsudskiego

| PT-1 | X = 5610004.42 | Y = 4535426.18 |
| --- | --- | --- |
| PZ-2 | X = 5609985.97 | Y = 4535422.47 |
| PZ-3 | X = 5609964.64 | Y = 4535416.04 |
| PZ-4 | X = 5609882.60 | Y = 4535459.91 |
| PZ-5 | X = 5609848.42 | Y = 4535478.20 |
| PZ-6 | X = 5609830.89 | Y = 4535487.57 |
| PZ-7 | X = 5609767.47 | Y = 4535516.07 |
| PZ-8 | X = 5609718.45 | Y = 4535565.33 |
| PZ-9 | X = 5609672.04 | Y = 4535629.00 |
| PZ-10 | X = 5609609.03 | Y = 4535714.02 |
| PZ-11 | X = 5609515.75 | Y = 4535851.74 |
| PZ-12 | X = 5609469.84 | Y = 4535945.86 |
| KT-1 | X = 5609414.92 | Y = 4536045.38 |

trasa nr 2 – ul. Wschodnia odc. nr 2

| PT-2 | Y = 5609944.36 | X = 4535701.01 |
| --- | --- | --- |
| PZ-13 | X = 5609901.19 | Y = 4535664.20 |
| PZ-14 | X = 5609859.38 | Y = 4535622.19 |
| PZ-15 | X = 5609862.59 | Y = 4535558.90 |
| PZ-16 | X = 5609869.40 | Y = 4535506.79 |
| PZ-17 | X = 5609871.85 | Y = 4535504.52 |
| PZ-18 | X = 5609887.39 | Y = 4535473.65 |
| KT-2 | X = 5609882.60 | Y = 4535459.91 |

trasa nr 3 – łącznik między ul. Rolniczą i ul. Wschodnią odc. nr 2

| PT-3 | X = 5609848.42 | Y = 4535478.20 |
| --- | --- | --- |
| PZ-19 | X = 5609861.82 | Y = 4535499.56 |
| KT-3 | X = 5609871.85 | Y = 4535504.52 |

trasa nr 4 – ul. Cmentarna

| PT-4 | X = 5609311.18 | Y = 4535528.53 |
| --- | --- | --- |
| PZ-20 | X = 5609324.06 | Y = 4535550.17 |
| PZ-21 | X = 5609374.34 | Y = 4535560.78 |
| PZ-22 | X = 5609456.30 | Y = 4535578.97 |
| PZ-23 | X = 5609539.10 | Y = 4535591.63 |
| PZ-24 | X = 5609613.17 | Y = 4535598.32 |
| KT-4 | X = 5609672.04 | Y = 4535629.00 |

trasa nr 5 – ul. Cicha i Jana Pawła II

| PT-5 | X = 5609738.89 | Y = 4535311.39 |
| --- | --- | --- |
| PZ-25 | X = 5609709.24 | Y = 4535388.00 |
| PZ-26 | X = 5609793.85 | Y = 4535413.75 |
| PZ-27 | X = 5609828.94 | Y = 4535429.85 |
| PZ-28 | X = 5609873.87 | Y = 4535444.30 |
| KT-5 | X = 5609882.60 | Y = 4535459.91 |

### 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1. Zakres robót:

Przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Piłsudskiego, Cmentarnej, Cichej i Jana Pawła II , w Strykowie, swym zakresem obejmuje:

- Wykonanie kanalizacji deszczowej

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów

- Uzupełnienie oznakowania pionowego

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Wodociągi

  - Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

  - Podziemne linie teletechniczne

  - Kanalizacja sanitarna i  deszczowa

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy ulicy posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- roboty montażowe przy odwodnieniu

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- wymuszona pozycja przy pracach brukarskich;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.