Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

| Inwestor: GMINA STRYKÓW ul. T. KOŚCIUSZKI 27 95 – 010 STRYKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: Wschodniej, Rolniczej, Cichej i Jana Pawła II |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY |  | Data: 12/2007 |

- EGZ. NR ......

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie nawierzchni bitumicznej.

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej obejmuje:

- montaż kolektorów wraz z przykanalikami w ul. Rolniczej począwszy od pikietażu 0+365,00 do skrzyżowania z ul. Cmentarną i w całości ul. Piłsudskiego oraz ul. Cmentarnej,

- montaż przykanalików zakończonych studzienkami ściekowymi,

- montaż wpustów żeliwnych wraz z pierścieniami na studzienkach w ul. Rolniczej i w rejonie skrzyżowania ul. Cmentarnej i Piłsudskiego (na odcinku przebudowywanej drogi),

- zabezpieczenie pozostałych studzienek płytami betonowymi przed zanieczyszczeniem w okresie  zimowym,

- włączenie sieci  do istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie Targowiska  Miejskiego,

- przywrócenie jezdni do stanu pierwotnego z uwzględnieniem miejscowej naprawy jezdni.

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie rur PCV typu ciężkiego SN 8 o ściance litej dla wszystkich średnic.

2. Zakres robót drogowych:

- wykonanie podbudowy i  nawierzchni dla kategorii ruch KR – 3 w ul. Rolniczej na odcinku  od 0 + 300 do 0 + 425,82

- wykonanie podbudowy i nawierzchni dla kategorii KR – 3 w ul. Cmentarnej w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego

- wykonanie podbudowy i nawierzchni dla kategorii KR – 1 w ul. Piłsudskiego i ul. Cmentarnej na łącznej długości 20 m (10 m + 10 m), jako przedłużenie nawierzchni KR – 3

- wykonanie na odcinkach przebudowywanej jezdni i w rejonie skrzyżowania chodników, zjazdów i terenów zieleni przewidzianych w projekcie.

- oznakowanie poziome i pionowe przewidziane w dokumentacji.

Szczegółowy zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i zweryfikowania załączonego przedmiaru robót pod kątem przyjętej przez siebie technologii wykonania prac.

Wykonanie wszelkich robót towarzyszących: przygotowawczych, opracowanie projektu organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, wymaganych przez STWO i R badań i pomiarów, zapewnienie dojazdu do posesji na czas wykonywania prac opracowanie dokumentacji odbiorowej leży po stronie Wykonawcy i ich koszt należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

Należy opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

2. Projektowane rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe

- 2.1 Ulica w planie sytuacyjnym

Przebudowę ulic zaprojektowano istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony na ulicę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Załamania osi ulicy oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym. Załamania osi, zaokrąglono łukami poziomym, tak dobierając ich wartości, aby maksymalnie wykorzystać pas drogowy. Zaprojektowano proste przejściowe. Rampę przechyłkową należy kształtować na długości prostych przejściowych. Przy posesjach, zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji.

Na skrzyżowaniu ul. Wschodniej – odc. nr 1 z drogą wojewódzką nr 708, łuki prawo - i lewoskrętów wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R= 8 m. Pozostałe promienie łuków obrębie skrzyżowań wynoszą 6 m.

- 2.2 Ulica w profilu podłużnym

Projektowany układ wysokościowy przedstawiono na profilach podłużnych. Niweletę ulic zaprojektowano bez większych zmian w stosunku do istniejącego przebiegu jezdni.

Profil podłużny ulicy został wysokościowo dostosowany do istniejących zjazdów na posesje. Projektowane spadki podłużne jezdni wynoszą od 0,033% do 2,70% i zapewniają odprowadzenie wód opadowych do wpustów ulicznych. (projektowanych).

- 2.3 Ulica w przekroju poprzecznym

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,5 m, obramowaną krawężnikiem betonowym 20 x 30. Jezdnia ze spadkiem dwustronnym ( z wyjątkiem łuków i prostych przejściowych oraz połączeń z istniejąca nawierzchnią). Spadek poprzeczny ulicy - 2 %. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiega chodnik z kostki brukowej szarej o szerokości od 1,5 do 2 m. Szerokość chodnika jest uzależniona od szerokości pasa drogowego. Prawie na całej długości, chodnik oddzielono od jezdni zieleńcem. Spadek poprzeczny chodnika – 1 %. Chodnik jest obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30. W miejscu przejść dla pieszych należy zaniżyć poziom krawężnika z +12 do +2 cm.

W obrębie zjazdów indywidualnych, należy zastosować krawężnik obniżony o świetle +3 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

3. Projektowane parametry techniczne

ul. Wschodnia odc. 1, ul. Rolnicza,

- Przekrój poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 2 x 3,25 m; - nawierzchnia bitumiczna

- Klasa techniczna: L;

- Vp = 40 km/h;

- Obciążenie: 100 kN/oś;

- Kategoria ruchu: KR 3

- jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 20 x 30

- chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,5 – 2,0  m, oddzielony od ulicy, zieleńcem, z usytuowanymi w jego obrębie zjazdami indywidualnymi do posesji;

4. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni dla:

jezdni dla kategorii ruchu KR-3

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  			gr. 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 			gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 		gr. 7 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 		gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 	gr. 12 cm

razem: 50 cm

jezdni dla kategorii ruchu KR-1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  			gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 			gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 		gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 	gr. 12 cm

razem: 40 cm

zjazdów indywidualnych:

- betonowa kostka brukowa kolorowa				gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 				gr. 4 cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie		gr. 15 cm

- warstwa  z kruszywa naturalnego 				gr. 8 cm

razem: 35 cm

chodnika:

- betonowa kostka brukowa szara				gr. 8 cm

- podsypka  piaskowo - cementowa				gr. 4 cm

- kruszywo naturalne						gr. 10 cm

razem: 22 cm

5. Roboty ziemne - korytowanie

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod jezdnię.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is =1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.

Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

6. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie przez spadki poprzeczne i podłużne, do kanalizacji deszczowej, której projekt jest częścią niniejszego opracowania.

7. Oznakowanie

Przyjęto, że oznakowanie pionowe wykonane będzie jako odblaskowe z folii II-giej generacji, z grupy wielkości  - średnie.

Uzupełnienie oznakowania ulicy pokazano na planie sytuacyjnym.

- Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń podziemnych

Przebudowa jezdni wymaga regulacji wysokościowej istniejących studzienek. Studzienki znajdujące się w jezdni oraz chodniku należy wyregulować do rzędnych nawierzchni, z uwzględnieniem spadków poprzecznych jezdni i chodnika.

- Zieleń

Projektowane powierzchnie zielone w obszarze pasa drogowego w układzie docelowym są pokazane na planie sytuacyjnym. Po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu, należy je zrekultywować i obsiać mieszanką traw.

- Uwagi ogólne.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.