- PRZEDMIAR ROBÓT

- Remont ulicy Reymonta w Strykowie

1

| Lp. | Kod OST | Kod Roboty podstawowej | Nazwa i wyliczenie jednostek robót podstawowych | Jedn. miary | Ilość Jedno- stek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

| 1 | D-01.02.04 | 142 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki, z wywiezieniem materiałów na odległość do 1 km. 4x4+3,5x3,3+3,4x3+3,6x2,9+4,7x2,8+4x2,9+4,1x2,2+ 3,8x6,2+4x2,3+3,2x3,9+4,5x2,4+3,1x1,2+3,9x2,5+3,3x 3,1+3,6x3,8 | m² | 175,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D-01.02.04 | 202 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 1 km. 14,5+3,5+4+4+4,5+3+4+3,8+4,1+4+4,7+3,6+3,4+3,5+4 | m | 68,60 |

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 4523000-8

| 3 | D-03.02.01 | 111 | # Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

| 4 | D-04.04.02 | 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm . Obmiar jak poz. 8 | m² | 190,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | D-04.08.01 | 012 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową grysowo – żwirową w ilości średnio 20 kg/m² 249x5,80= 1444,20m²x20 kg =20 884 kg | ton | 21,00 |

D-05.00.00  NAWIERZCHNIE Kod CPV 452233000-9

| 6 | D-05.03.05 | 061 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej grubości po zagęszczeniu 4 cm 249x5,8=1444,20 | m² | 1 444,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | D-05.03.11 | 022 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość frezowania 4 cm, odwiezienie urobku na odległość 1 km. 12x1,5+20x1,5+20x1+30x1 | m² | 98,00 |
| 8 | D-05.03.23 | 041 | Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar jak poz.1 + 15x1 (skosy) | m² | 190,39 |

D-07.00.00   OZNAKOWANIE DRÓG  Kod CPV 45233280-5

| 9 | D-07.01.01 | 021 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na przejściach wykonywane sposobem mechanicznym 13x4 | m³ | 52,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | D-07.02.01 | 011 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1+2+1 | szt. | 4 |
| 11 | D-07.02.01 | 032 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków trójkątnych 900 mm pokrytych folią odblaskową | szt. | 1 |
| 12 | D-07.02.01 | 052 | J. w. lecz okrągłych Ø 800mm | szt. | 2 |
| 13 | D-07.02.01 | 072 | J. w. lecz prostokątnych 600 mm | szt. | 1 |

2

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

| 14 |  | D-08.01.01 |  | 011 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 Obmiar jak poz. 2 + (4+3,4+4+3) | m | 83,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | D-08.03.01 |  | 012 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm 4,5+2,6+2,6+3,2+4,1+4,1+4+,5+2,5+3,8+6,5+6.5+4,1+2,4+,4+4+3,1+3,1+4,7+3+3+3,6+3,1+3,1+3,4+3,2+ 3,2+3,4+3,2+3,2+3,5+3,5+3,5+4+4,2+4,2+3,3+3,3+3,3 +3,60+4+4 | m | 146,50 |

Sporządził: