- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - REMONT ULICY REYMONTA W STRYKOWIE - Opis techniczny - Przedmiar robót - Kosztorys ofertowy - Plan orientacyjny - Plan sytuacyjny - Przekrój konstrukcyjny - Inwestor: GMINA STRYKÓW - ul. Kościuszki 27 95-015 Stryków - Sporządził: Andrzej Kocięba - Upr. Bud. Nr 56/75 - WRZESIEŃ 2009 r.

- REMONT ULICY REYMONTA W STRYKOWIE

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.04.202.2072 z późn. zm.). Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Ulica Reymonta w Strykowie jest drogą gminną o numerze ewidencyjnym 120771 E, usytuowaną na działce  Nr ewid. 39 Nr obrębu 102008_4.0002.

Ulica ta łączy ulicę Kolejową, która przebiega w ciągu drogi powiatowej Nr 5110 E z ulicą Batorego, która jest drogą gminną Nr 120751 E.

Jest to ulica jednokierunkowa, po której odbywa się ruch lokalny ograniczony do 2,5 tony rzeczywistej masy całkowitej pojazdu, w kierunku od ulicy Kolejowej do ulicy Batorego.

Ulica Reymonta posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 5,70 do 6,10 m, okrawężnikowaną po obu stronach krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm.

Chodniki dla pieszych z płyt betonowych 50 x 50 cm po obu stronach ulicy szerokości od 1,50 do 2,00 m. Chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości. Stan chodników – dobry.

Zjazdy na posesje posiadają nawierzchnię częściowo z trylinki, częściowo z betonu, częściowo gruntową. Stan nawierzchni na zjazdach – zły, brak krawężników na włączeniach w jezdnię, liczne nierówności i ubytki nawierzchni zarówno betonowej jak i z trylinki.

Krawężniki betonowe 15 x 30 cm w stanie dobrym. Światło krawężników od 15 do 20 cm.

Nawierzchnia bitumiczna – stan zły, liczne ugięcia i nierówności zarówno w profilu poprzecznym jak i podłużnym.

W jezdni ulicy przebiega kanalizacja sanitarna kD 200. Linia telefoniczna częściowo kablowa częściowo napowietrzna przebiega w chodniku i w pasie zieleni, poprzeczne przejście pod jezdnią w rejonie posesji Nr 7.

Linia energetyczna częściowo kablowa, częściowo napowietrzna przebiega również w chodniku i w pasie zieleni, poprzeczne przejście pod jezdnią w rejonie posesji Nr 19.

- Planowany zakres robót

Wszystkie prace projektowane w ramach remontu drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie powodują zmiany parametrów technicznych drogi.

Remont drogi polegał będzie na wymianie zniszczonych i uzupełnieniu brakujących elementów nawierzchni jezdni i istniejących zjazdów indywidualnych do posesji.

Organizacja ruchu na projektowanej ulicy pozostaje bez zmian. Projektuje się wymianę zniszczonego, istniejącego oznakowania pionowego na nowe oraz odtworzenie oznakowania poziomego (przejście dla pieszych) na nowej nawierzchni bitumicznej. W ramach remontu projektuje się wykonanie następujących robót:

# 3.1 Jezdnia

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

- przestawienie krawężników betonowych na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz regulacja wysokościowa i uzupełnienie brakujących krawężników na zjazdach do posesji,

- częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej w ilości średnio 20 kg/m²,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm

  - Zjazdy indywidualne

- okrawężnikowanie zjazdów obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grubości 10 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego o grubości 8 cm.

- Parametry techniczne drogi

  - klasa techniczna drogi                                            „D”

  - kategoria ruchu                                                         KR –1

  - prędkość projektowa                                                50 km/h

  - przekrój poprzeczny                                                uliczny

  - szerokość pasa drogowego                                       10 do 12 m

  - szerokość jezdni                                                       6  m

  - szerokość chodników                                               1 do 2 m

  - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy                      2%

  - spadek poprzeczny chodników                                 2%

    - Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpady powstałe w trakcie przebudowy drogi tj. gruz asfaltobetonowy (destrukt) nie nadające się do wbudowania zostanie uprzątnięty przez Wykonawcę w/w robót w miejsce wg wskazań Zamawiającego tj. – ul. Batorego 25 - siedziba ZGKiM w Strykowie natomiast gruz betonowy i ziemię należy wywieść na działkę gminną na ul. Polną w Strykowie. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art.21 a „Prawo Budowlane” zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”