# OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dróg, stanowisk parkingowych oraz ciągów pieszych przy szkole w Niesułkowie w gminie Stryków.

1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu:

-     mapa do celów projektowych w skali 1:500

-     koncepcja architektoniczna rozbudowy szkoły

-    warunki techniczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie  (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2. Zakres opracowania

Zakresem    opracowania    drogowego    objęto    plac manewrowy, miejsca postojowe dla samochodów oraz ciągi piesze przy projektowanym budynku.

Szczegółowo zakres opracowania pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym rys. Nr l.

3. Lokalizacja i stan istniejący

Budynek szkoły objęty opracowaniem projektowym, zlokalizowany jest w miejscowości Niesułków w gminie Stryków na działce nr 444/2.

W chwili obecnej teren jest częściowo utwardzony. Działka posiada urządzony wjazd. Do wejścia do budynku szkoły prowadzi chodnik dla pieszych.

4. Opracowanie wysokościowe i geometryczne

Opracowanie wysokościowe wykonano w nawiązaniu do istniejącego poziomu terenu, istniejącego oraz projektowanego budynku oraz istniejących chodników. W opracowaniu wysokościowym uwzględniono również możliwości odwodnienia terenu.  Geometrię układu drogowego przedstawiono na rysunku nr 1.

5. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie – dróg wewnętrznych, parkingów oraz ciągów pieszych – są odwadniane powierzchniowo. Układ spadków podłużnych i poprzecznych przyjęto pod kątem możliwości odprowadzenia wód opadowych na przyległe tereny zielone. Minimalny spadek  projektowanych nawierzchni przyjęto na poziomie 0,5 %.

6. Rozwiązania sytuacyjne

Projektowany wewnętrzny parking jest skomunikowany z istniejącą drogą dojazdową. Na parkingu wyznaczono 8 stanowisk parkingowych – w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Standardowe stanowiska parkingowe mają szerokość 2,50 m. Do projektowanych wejść do nowego budynku poprowadzono chodniki dla pieszych.

Nawierzchnia parkingu ograniczona jest krawężnikami jezdniowymi 100x30x15, ustawionymi na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Krawężniki ustawione będą w poziomie nawierzchni dla umożliwienia spływu wód opadowych.

7. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych z powierzchni terenu pod projektowane drogi i parkingi należy zdjąć warstwę ziemi roślinnej.   W  miarę  postępu  robót,   część   humusu  należy wbudować w górną warstwę zieleńców. Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone  zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w normie  PN-S-02205/98, „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

8. Nawierzchnie

Nawierzchnie dróg zaprojektowano w oparciu o zalecenia Inwestora oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni parkingu, :

-   10 cm warstwa z płyt ażurowych

-   10 cm podsypka piaskowa ,

Chodniki   należy wykonać w następującej konstrukcji

- 6 cm kostka betonowa

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa

9. UWAGI KOŃCOWE:

  - nadzór nad realizacją projektu należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia

  - roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zasady Prawa Budowlanego i przepisy BHP

  - wbudowane materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z Polskimi Normami

10. Informacja na temat BIOZ

a) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

b) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie.   Podejmować   środki   ostrożności   i   zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

c) Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania

e) Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót.

Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.