„USŁUGI  PROJEKTOWE”

Andrzej  Brandt

94-202 Łódź  ul. Jęczmienna 1/3 m.9

Filia: Zgierz  Plac Kilińskiego  5

tel.  042/ 715-42-02

PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU

SALI  GIMNSTYCZNEJ  Z  ELEMENTAMI

INFRASTRUKTYURY  TECHNICZNEJ

ORAZ  PROJEKTEM

ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa w Niesułkowie ,  gm. Stryków

dz. nr  444/2

Inwestor :   GMINA  STRYKÓW

95-010 Stryków ul. Kościuszki 27

Projektowali:

Architektura:   mgr inż. arch. Tomasz  Berent

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Anna Szymborska

Konstrukcja:  mgr inż. Andrzej  Brandt

Sprawdzający:  mgr inż. Teresa Brandt

Instalacje wodno – kanalizacyjne:  mgr inż. Rafał Rydzyński

c.o. i wentylacji

Sprawdzający:  mgr inż. Maria Lisowska

Instalacje elektryczne:  mgr inż. Andrzej Sroczyński

Sprawdzający:    inż. Janusz Buczyński

Projekt utwardzeń:  mgr inż. Krzysztof Piasecki

-  październik   2009 r. -

- 2 -

zawartość teczki

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania

Część  graficzna		  					rys. nr  1.

PROJEKT  BUDOWLANY BUDYNKU  SALI GIMNASTYCZNEJ

Opis techniczny

Rysunki:

Rysunki architektury:

- rzut fundamentów 						rys. nr 2

- rzut parteru 							rys. nr 3

- rzut poziomu + 4,50 						rys. nr 4

- rzut układu belek stropowych i konstrukcji dachu 	 	rys. nr 5

- rzut dachu 							rys. nr 6

- przekrój pionowy A-A						rys. nr 7

- przekrój pionowy B-B 						rys. nr 8

- elewacje 				 				rys. nr 9

- elewacje 				 				rys. nr 10

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			rys. nr 11

Rysunki konstrukcyjne:

- stopa fundamentowa F1 					rys. nr 1K

- stopa fundamentowa F2						rys. nr 2K

- stopa fundamentowa F3						rys. nr 3K

- stopa fundamentowa F4						rys. nr 4K

- przekroje ław 1-1, 2-2 						rys. nr 5K

- przekroje ław  3-3, 4-4 						rys. nr 6K

- przekrój ławy  5-5, 6-6						rys. nr 7K

- rdzenie S1, S2, R1						rys. nr 8K

- detal A, B, wieńce W1, W2, W5				rys. nr 9K

- detal C, D wieńce W3a, W4, W4a				rys. nr 10K

Rysunki inwentaryzacji szkoły:

- rzut piwnicy 					rys. nr 1/i

- rzut parteru 					rys. nr 2/i

- rzut piętra 					rys. nr 3/i

- rzut dachu 					rys. nr 4/i

- przekrój pionowy A-A 			rys. nr 5/i

- przekrój pionowy B-B 			rys. nr 6/i

- przekrój pionowy C-C 			rys. nr 7/i

- elewacje 					rys. nr 8/i

- elewacje 					rys. nr 9/i

- 3 -

PROJEKT INSTALACJI WOD. – KAN., CO. I WENTYLACJI  ORAZ

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODY I BUDOWY KANALIZACJI

SANITARNEJ Z SZAMBEM

### PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

#### PROJEKT UTWARDZEŃ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

ZAŁĄCZNIKI:

-    oświadczenie o kompletności dokumentacji;

- 	decyzja o warunkach zabudowy;

-     kopie umów na dostawę wody i energii elektrycznej;

-     informacja techniczna siatek ochronnych;

-     kopia decyzji na wycięcie drzewa;

-     uprawnienia i zaświadczenia z Izby Budownictwa

-     dokumentacja geotechniczna

-4-

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu

dla budynku sali gimnastycznej

w  Szkole  Podstawowej  w  Niesułkowie  , gm. Stryków

1.  Stan istniejącego zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się:

-   budynek szkoły

-   budynek gospodarczy

-   elementy infrastruktury technicznej

2.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewiduje się budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem jako dobudowa do budynku

szkoły od strony północno – wschodniej.

3.  Powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku sali

gimnastycznej - 								717,20 m2

- powierzchnia zabudowy podestów i pochylni - 				  27,00 m2

-----------------------------------------

razem: 		744,20 m2

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły - 		   	 426,00 m2

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku gospod. - 		   	   80,00 m2

- powierzchnia utwardzeń istniejących ciągów komunikacyjnych - 	  ok.        351,0 m2

- powierzchnia boiska -				 		      	  ok.      1964,0 m2

- powierzchnia utwardzeń projektowanych parkingu -	 		   248,0 m2

- powierzchnia zabudowy projekt. chodników - 				     90,0 m2

- powierzchnia działki - 								 8531,0 m2

- powierzchnia czynna biologicznie - 				   ok.     4628,0 m2 (54% )

- współczynnik intensywności zabudowy -   0,15.

4.  Uzbrojenie terenu:

- istniejące :

- woda - z sieci przechodzącej przez teren szkoły, z wodomierzem w budynku

szkoły;

- studnia z przyłączem do budynku szkoły;

- kanalizacja sanitarna – istniejąca oczyszczalnia ścieków;

- energia elektryczna – z sieci ŁZE w ulicy;

- sieć teletechniczna przechodząca przez teren szkoły;

- projektowane:

-   kanalizacja sanitarna – lokalna kanalizacja sanitarna z szambem;

-   przebudowa istniejącej sieci wody ze względu na kolizję z projektowanym

budynkiem sali gimnastycznej;

-   parking dla samochodów osobowych;

- 5 -

5. Wpływ na środowisko naturalne

Obiekt nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Ogrzewanie z kotłowni

na olej opałowy, zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły.  Ścieki sanitarne odprowadzane

do szczelnego zbiornika, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej.

Wody opadowe z dachów odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone wokół szkoły.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku zaprojektowano z rurami spustowymi

na tereny nieutwardzone wokół budynków.

Teren wokół szkoły należy minimalnie nadsypać od strony budynku szkoły , w taki

sposób, aby spowodować niewielki spadek 0,5 – 1 %.

Poziomy docelowe gruntu podano na rysunkach przekrojów pionowych.

6.  Wymagania ppoż.

Obiekt po rozbudowie będzie podzielony na dwie strefy pożarowe.  Pierwsza strefa

to istniejący budynek szkoły, druga strefa to cała sala gimnastyczna z zapleczem.

Elementami oddzielenia pożarowego są: ściana szczytowa łącznika sali gimnastycznej

oraz stropy nad parterem łącznika i zaplecza.

Ściana murowana ma odporność ogniową > REI120, a strop TERIVA REI120.

W istniejącej ścianie istniejącego budynku szkoły zastosowano drzwi o wytrzymałości

ogniowej EI30, a w pomieszczeniu sali ćwiczeń okno nie otwierane w klasie E30.

Zaprojektowano także główny wyłącznik prądu, którego lokalizację przewidziano w

wiatrołapie wejścia głównego do budynku szkoły.

Budynek szkoły.

Kategoria  zagrożenie ludzi – ZLIII.

Budynek niski w klasie „D” odporności pożarowej.

Projektowany budynek sali gimnastycznej.

Kategoria zagrożenia ludzi – ZLI.

Budynek niski w klasie „D” odporności pożarowej.

# Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia - 20 l/s zapewnia sieć zewnętrzna

f160 mm, zaopatrzona w hydranty p.poż.  zlokalizowane w odległości ok. 40 m od

projektowanego budynku sali gimnastycznej.

W części nowej zaprojektowano hydrant  p.poż. f 25 mm w korytarzu  głównym

i korytarzu zaplecza szatniowo - sanitarnego.

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, a drogi ewakuacji oznakować.

Opracowali:

- 6 –

Opis techniczny do projektu budynku sali gimnastycznej.

1.  Lokalizacja.

Budynek zaprojektowano na terenie Szkoły Podstawowej w Niesułkowie, w

gminie Stryków.

2.  Opis ogólny istniejącego budynku szkoły.

Istniejący budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczo-

nym.  Został wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropami żelbetowymi

gęstożebrowymi oraz dachem o konstrukcji żelbetowej.  W części podpiwniczonej

budynku znajduje się kotłownia z piecem na olej opałowy, która będzie służyła także do

ogrzewania części projektowanej.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy 				-	426,00 m2

- powierzchnia całkowita 				- 	902,52 m2

- powierzchnia użytkowa 				- 	709,70 m2

- kubatura 						- 	3919,2 m3

3.  Opis ogólny projektowanej sali gimnastycznej.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, bez podpiwniczenia, składający się z sali

gimnastycznej, zaplecza szatniowo – sanitarnego i łącznika z salą ćwiczeń.

Obiekt będzie wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej,  z dachem o konstrukcji

drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetowej nad zapleczem i łączni-

kiem.  Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku tj. wejście zewnętrzne od strony

drogi powiatowej oraz przejście ze szkoły do łącznika, także  dodatkowo wyjście

ewakuacyjne z korytarza w części szatniowo – sanitarnej na teren zielony.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku		-	 717,20 m2

- powierzchnia podestów, schodów i pochylni 	- 	   27,00 m2

------------------------------------------

razem: 		 744,20 m2

- powierzchnia użytkowa 				- 	 640,74 m2

- powierzchnia całkowita 				- 	 717,20 m2

- kubatura 						- 	 4879,2 m3

- długość budynku 					- 	   33,41 m

- szerokość budynku 				- 	   22,98 m

- wysokość maksymalna 				- 	     9,45 m

Parametry szkoły po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy (ze schodami i pochylniami) 	-	1170,20 m2

- powierzchnia całkowita 					- 	1619,72 m2

- powierzchnia użytkowa 					- 	1350,44 m2

- kubatura 							- 	  8798,4 m3

- 7 -

4.  Funkcja obiektu.

Budynek będzie pełnił funkcję sali gimnastycznej dla dzieci uczących się w szkole.

Obiekt składa się z sali gimnastycznej z zapleczem , w którym zlokalizowano szatnie,

natryskownie, magazynki, pokój nauczyciela wf  i łącznika, w którym zlokalizowano

salę ćwiczeń korekcyjnych i pomieszczenia WC, w tym dla osób niepełnosprawnych,

oraz szatnię.

Klasa szkolna liczy obecnie max. 26 dzieci.  Przewidziano użytkowanie sali przez

1 klasę , ale przy 15 dzieciach jednej płci (chłopcy lub dziewczynki).

Budynek zaopatrzono w podnośnik dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia.

5.  Opis elementów projektowanych.

Fundamenty – ławy z betonu B20, zbrojone konstrukcyjnie prętami f 12 cm oraz

strzemionami f 6 co 30 cm ze stali A0; ławy poszerzono projektowanymi

stopami fundamentowymi pod rdzeniami żelbetowymi ścian.

Mury fundamentowe – betonowe z betonu B20.

Ściany zewnętrzne – murowane z pustaków POROTHERM gr. 25 cm na zaprawie

cementowo – wapiennej 3MPa z dociepleniem styropianem gr. 12 cm;

wsp. Uk=0,26 W/m2K. ;

ściany wzmocniono rdzeniami i wieńcami żelbetowymi zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi.

Ściany wewnętrzne nośne i samonośne – z pustaków POROTHERM na zaprawie

cementowo - wapiennej 3Mpa , z rdzeniami żelbetowymi w ścianie

środkowej.

Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III.

Tynki zewnętrzne – mineralne, cienkowarstwowe.

Strop (stropodach) nad parterem w łączniku – gęstożebrowy POROTHERM 62,5/23.

Strop (stropodach)  nad parterem na zapleczu sali – gęstożebrowy jak wyżej.

Dach nad salą gimnastyczną – o konstrukcji drewnianej z dźwigarów z drewna klejonego

oraz płatwii drewnianych 10x20 cm oferowane przez Firmę KONSBUD,

pokryty płytami warstwowymi TARMONT STYRO gr. 15 cm;

wsp. Uk= 0,24 W/m2K.

Ścianki działowe – murowane z cegły kratówki na zaprawie cementowo – wapiennej 3MPa.

Posadzki – terakota – w pomieszczeniach mokrych;

- wykładzina pcv – w pozostałych pomieszczeniach zaplecza;

- parkiet – podłoga sportowa -  na sali gimnastycznej.

Warstwy podposadzkowe – wg. przekrojów pionowych.

W sali gimnastycznej należy przygotować podłoże pod nadzorem firmy oferu-

jącej podłogę. Zastosowany beton B20 dylatowany i zatarty na gładko.

Tolerancja w ułożeniu betonu nie może przekraczać 2mm/2m w każdym kierunku.

UWAGA!

Warstwy humusu i wierzchnią warstwę piasków gliniastych lub glin należy

pod posadzkami wymienić na zagęszczoną podsypkę piaskową.

Stolarka okienna – typowa pcv; wsp. Uk szyby zespolonej = min. 1,1 W/m2K.

Uwaga!

Na sali gimnastycznej zastosować uchylanie okien z poziomu podłogi.

- 8 -

Osłony okien – wykonać z siatki ochronnej, zgodnie z zamieszczoną informacją techniczną.

Drzwi zewnętrzne – typowe, aluminiowe lub pcv.

Drzwi wewnętrzne – drewniane typowe, pełne.

Wentylacje grawitacyjne – z rur pcv f 150 i 200 mm ponad dach oraz wywietrzakami D315

Umieszczonymi w dachu nad salą sportową.

UWAGA!

W pomieszczeniach WC zastosować wentylatory osiowe załączane włącznikiem

światła. Inne miejsca instalowania dodatkowych wentylatorów osiowych pokazano

na rysunkach (patrz część wentylacyjna).

Wentylacja mechaniczna – w pomieszczeniach szatni i natryskowni – wg. oddzielnego

opracowania.

Rynny i rury spustowe – pcv f 120 mm i 90 mm.

Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej 0,55 mm.

Podesty zewnętrzne i podjazdy – z betonu i gruzobetonu.

Izolacje przeciwwilgociowe – poziome – 2x papa na lepiku lub folia techniczna;

- pionowe – ABIZOL R+P.

Osłony – krawędzie wystających rdzeni żelbetowych ścian osłonić elementami drew-

nianymi do wysokości 2,0 m od podłogi.

Wyposażenie – drabinki drewniane, kosze , słupki stalowe siatki i inne elementy wypo-

sażenia dobrano z zakładów POLSPORT z Bielska Białej.

Podnośnik dla osób niepełnosprawnych – zlokalizowano przy wejściu głównym od

drogi powiatowej.

Elementy  projektowane w części starej:

Wykucie drzwi wejściowych do łącznika i sali ćwiczeń – wykonać przez rozkucie

części podokiennej istniejących okien.  Część otworów zamurować cegłą pełną

na zaprawie cem. – wap. 3MPa z kotwami stalowymi do istniejącego muru.

Zamurowanie istniejących okien – wykonać z bloczków z betonu komórkowego na

zaprawie cementowo – wapiennej 3 MPa z ociepleniem stryropianem gr. 10 cm

z tynkiem cementowo-wapiennym  od środka i tynkiem cienkowarstwowym

od strony zewnętrznej.

6.  Warunki gruntowo – wodne oraz sposób fundamentowania.

Warunki gruntowo – wodne przyjęto w oparciu o „Dokumentację geotechniczną”

wykonaną przez mgr Wandę Wolską z Łodzi w lipcu 2009 r. (patrz załączniki).

Wynika z nich, że warstwą nośną są gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste.

Zalegają one na głębokości  od  ok. 0,5 m ppt.  Poziom wody gruntowej nawiercono

na głębokości ok. 2,0 m ppt.

W przypadku stwierdzenia innych warstw gruntowych przy realizacji obiektu, należy

niezwłocznie powiadomić projektanta.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA!

Poziom posadowienia przyjęto na poziomie istniejących ław budynku szkoły od strony

północno – wschodniej.

Roboty fundamentowe należy prowadzić pod ścisłą kontrolą kierownika budowy i

inspektora nadzoru ze względu na nawiercone grunty pylaste !.

- 9 -

7.   Przyjęte założenia obliczeniowe.

Przyjęto do sprawdzenia konstrukcji dachu obciążenia śniegiem w I strefie.

Dla sprawdzenie ścian i ich konstrukcji przyjęto obciążenia od wiatru w I strefie dla terenu

otwartego z nielicznymi przeszkodami.

8.   Instalacje projektowane w obiekcie.

Projektuje się następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja wody zimnej – zasilanie z istniejącej instalacji wewnętrznej, poza pomiarem;

- instalacja wody ciepłej z projektowanych podgrzewaczy;

- instalacja kanalizacji sanitarnej – do projektowanego zbiornika szczelnego;

- instalacja elektryczna – z istniejącej instalacji poza pomiarem;

- instalacja wentylacji – sprzężona z instalacją  centralnego ogrzewania;

- instalacja centralnego ogrzewania – z istniejącego pieca na olej opałowy;

Opracowali:

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  NIESUŁKOWIE ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  NIESUŁKOWIE ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  NIESUŁKOWIE ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  NIESUŁKOWIE ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  NIESUŁKOWIE ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

„KONSTRUKTOR”

91-463 ŁÓDŹ   Ul. Żurawia 10 m 59

##### PROJEKT  BUDOWLANY  BUDYNKU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  NIESUŁKOWIE ,

W  GMINIE  STRYKÓW

BRANŻA:  DROGI

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

###### AUTOR PROJEKTU     mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

PAŹDZIERNIK 2009