URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 09.02.2010 r.

L.dz. IZP 2226/ZP - 14/2010

Dotyczy: IZP 2226/ZP-14/2010

Przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane do SIWZ na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie” pytania:

Pyt. 1 Proszę o przekazanie kompletnych rysunków konstrukcji dachu

1. Projekt budowlany określa jedynie założenia do wymiarowania konstrukcji dachu z drewna klejonego. Dla zebranych obciążeń przyjęto wstępnie dźwigary pełne o rozpiętości

L= 1 485 i przekroju prostokątnym i wymiarach 22x45 w miejscu podparcia oraz 22x140 w osi kalenicy. Przyjęto płatwie o wym. 12x20. Materiał tarcica świerkowa. Projektant ze względu na konieczność wykonania konstrukcji przez specjalistyczną firmę pozostawił w jej gestii systemowe projekty wykonawcze, których ewentualny koszt należy uwzględnić w ofercie.

Pyt. 2. Czy posadzka w sali gimnastycznej ma być ułożona w jakiejś kolorystyce?

2. Poniżej zamieszczamy rysunki określające kolorystykę podłogi – rys.1.

Pyt. 3. W  P.T. przewidziano miejsce pod trybuny składane, natomiast nie ma ich w przedmiarze ani w opisie projektu.

3. Trybuny składane nie są przedmiotem zamówienia.

Pyt. 4. Proszę o udostępnienie danych jakim ma odpowiadać platforma dla niepełnosprawnych.

4. Platforma o wym. 110x140 cm o napędzie elektrycznym (silnik 230 V i mocy ok.0,5 kW), prędkość jazdy ok. 0,08 m/sek, wysokość podnoszenia ok.1,2 m. Obudowa aluminium + polipropylen. Sterowanie procesorowe z możliwością załączania radiowego. Udźwig ok. 300 kg.

Pyt. 5. Proszę o określenie kolorystyki tynku zewnętrznego mineralnego oraz farb emulsyjnych wewnętrznych.

5. Farby wewnętrzne należy przyjąć w kolorze białym i w kolorach pastelowych jasnych. W załączeniu kolorystyka elewacji – rys. 2.

Pyt. 6. Czy grubość 10 cm warstwy podkładowej pod nawierzchnię z płyt betonowych jest prawidłowa.

6. W ofercie należy uwzględnić warstwę podkładową gr. 15 cm.