OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Dobra Nowiny  (od granicy z gminą Łódź ). Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 1370,00 m.

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Aktualna mapa do celów projektowych zaewidencjonowana zostały  pod nr 10330/2009 z dnia 06.11.2009 r.

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Urzędu Miasta-Gminy Stryków

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12 października 2002 r.)

- Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Dobra Nowiny (od granicy z gminą Łódź) Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 1370,00 m.

- Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w woj. Łódzkim. Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi gminnej m. Dobra Nowiny o długości 1370,00 m. Przebudowywana droga zlokalizowana jest na działce nr: 35/1. Droga ta ma  jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szerokości około 4,50 m.

5. Stan projektowany

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,5m. Po obydwu stronach jezdni zostanie wykonane utwardzone pobocze z pospółki o szerokości 0,50m.

Charakterystyka:

- Długość drogi -1370,00 m

- Szerokość drogi - 4,50 m

- Szerokość pobocza - 0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki:

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie- powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

na odcinku o pikietażu od 000,00 do 1370,00  m

4cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN-S-96025:2000

10cm    – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- – pobocze z tłucznia

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Odwodnienie powierzchniowe.