OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny.  Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 718,00 m.

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 359/2010 z dnia 15.01.2010 r.

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Stryków.

- Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny.  Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 718,00 m.

- Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w woj. Łódzkim. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny o długości 718,00 m.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest na dz. nr:102, 115 i 67. Droga ta ma  jezdnię o nawierzchni żwirową-żużlową  o szerokości około 4,00m.  Przedmiotowa droga przebiega w terenie typowo rolniczym.

Stan projektowany

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,0m.

Charakterystyka:

- Długość drogi ..................................................................................718,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………4,00 m

- Szerokość poboczy…………………………..……………………………0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

4cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN-S-96025:2000

10cm    – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- – pobocze

–pobocze z tłucznia

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe.