- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny. Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 718,00 m.

- 2.        Teren inwestycji:

- Stan prawny

- Planowana przebudowa drogi będzie prowadzona na dz. nr  ew. 102, 115 i 67

3..	Podstawa opracowania:

- Aktualna mapa do celów projektowych zaewidencjonowana zostały  pod nr  359/2010 z dnia 15.01.2010 r.

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Stryków.

4..      Charakterystyka drogi:

- Długość drogi ......................................................................................718,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………     4,00 m

- Szerokość poboczy…………………………..……………………………     0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……...........- 2937,00m2

- Całkowita powierzchnia pobocza...........................................……...........- 734,00 m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działki na których planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.