- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

1.1.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Kiełmina  - Klęk granica z gminą Zgierz. Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 2931,00 m.

- 2.        Teren inwestycji:

- 2.1.    Stan prawny

- Planowana przebudowa drogi będzie prowadzona na dz. nr  ew. nr: 383/1, 229, 298/1, 295/9, 299/5, 296/2, 299/3, 300/1 i 233.

3..	Podstawa opracowania:

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr

10531/2009 z dnia 16.11.2009 r

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Urzędu Miasta-Gminy Stryków

4..      Charakterystyka drogi:

Odcinek 1

- Długość drogi ..................................................................................417,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 2

- Długość drogi ..................................................................................170,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………3,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 3

- Długość drogi ..................................................................................887,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 4

- Długość drogi ..................................................................................1457,00 m

- Szerokość drogi

na odcinku o pikietażu od 000,00 do 817,96 m …………………………..4,00 m

na odcinku o pikietażu od 817,96 do1339,06m..…………………………..3,50 m

na odcinku o pikietażu od1339,06 do 1457,00m…………………………..4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……...........- 11378,59m2

- Całkowita powierzchnia pobocza...........................................……...........- 2931 ,00 m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działki na których planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.