OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

1.1.     Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Kiełmina  - Klęk granica z gminą Zgierz. Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 2931,00 m.

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 10531/2009 z dnia 16.11.2009 r.

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Urzędu Miasta-Gminy Stryków

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12 października 2002 r.)

- Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Kiełmina - Klęk granica z gminą Zgierz. Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 2931,00 m.

- Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w woj. Łódzkim. Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi gminnej Kiełmina  - Klęk  o długości 2931,00 m. Przebudowywana droga zlokalizowana jest na działkach nr: 383/1, 229, 298/1, 295/9, 299/5, 296/2, 299/3, 300/1 i 233. Droga ta ma  jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szerokości od 3,00 do 4,00m.  Na odcinku 4  o pikietażu od 956,00 do 1457,00 m droga wyłożona jest płytami betonowymi. Płyty betonowe należy zdemontować przed przystąpieniem do prac

Stan projektowany

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 3,0, 3,50 i 4,0m. Po obydwu stronach jezdni zostanie wykonane utwardzone pobocze z pospółki o szerokości 0,50m.

Charakterystyka:

Odcinek 1

- Długość drogi ..................................................................................417,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 2

- Długość drogi ..................................................................................170,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………3,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 3

- Długość drogi ..................................................................................887,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 4

- Długość drogi ..................................................................................1457,00 m

- Szerokość drogi

na odcinku o pikietażu od 000,00 do 817,96 m …………………………..4,00 m

na odcinku o pikietażu od 817,96 do1339,06m..…………………………..3,50 m

na odcinku o pikietażu od1339,06 do 1457,00m…………………………..4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Droga klasy  - D

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

4cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg PN-S-96025:2000

10cm    – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- – pobocze

–pobocze z tłucznia

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe.