OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

1.1.     Przedmiotem inwestycji jest włączenie projektowanej drogi gminnej w m. Niesułków Kolonia  do drogi powiatowej Nr 1150E Niesułków -gr. powiatu (Nowostawy Dolne) - Dmosin.

Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 6702/2008 z dnia 10.07.2008 r. i 6902/2008 z dnia 10.07.2008 r.

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Stryków

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12 października 2002 r.)

Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w woj. Łódzkim. Przedmiotem inwestycji przebudowa włączenie projektowanej drogi gminnej w m. Niesułków Kolonia  do drogi powiatowej Nr 1150E Niesułków -gr. powiatu (Nowostawy Dolne) - Dmosin. Droga ta ma  jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szerokości około 4,00m.  Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Istniejące ukształtowanie wysokościowe jezdni oraz terenu przyległego umożliwia sprawne odprowadzenie wody. Droga ta ma  jezdnię o nawierzchni z nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4,00m. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Droga obsługuje lokalny ruch mieszkańców. Przebudowa drogi ułatwi dojazd mieszkańcom do domów i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne oraz zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, rowerzystów i pieszych.

Stan projektowany

Projektuje się włączenie projektowanej drogi gminnej w m. Niesułków Kolonia  do drogi powiatowej Nr 1150E Niesułków -gr. powiatu (Nowostawy Dolne) - Dmosin o następujących parametrach:

- Długość.......... .....................................................................................4,40 m

- Szerokość ............ …………………………..……………………………4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..……………………………0,50 m

- Nawiązanie krawędzi drogi gminnej do drogi powiatowej promieniami R = 5,0m i 8,0m

- Spadki

- spadki podłużne pokazane w projekcie przebudowa drogi dojazdowej do  gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia ( Działki ) na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane w projekcie przebudowa drogi       dojazdowej do  gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia ( Działki ) planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Konstrukcja:

- – droga

5cm 	– warstwa ścieralna: beton asfaltowy 0/12,8 dla KR 3 wg PN/EN 13108-1:2008

6cm    – warstwa wiążąca: beton asfaltowy 0/16 dla KR 3 wg PN/EN 13108-1:2008

7cm    – podbudowa zasadnicza z beton asfaltowy 0/20 dla KR 3  wg PN/EN 13108-1:2008

20cm    – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu wg PN-S-06102/1997

- – pobocze

–pobocze z tłucznia

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe.