- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

1.1.  Przedmiotem inwestycji jest włączenie projektowanej drogi gminnej w m. Niesułków Kolonia  do drogi powiatowej Nr 1150E Niesułków -gr. powiatu (Nowostawy Dolne) - Dmosin.

- 2.        Teren inwestycji:

- 2.1.    Stan prawny

- Planowane włączenie drogi gminnej będzie prowadzone na dz. nr  ew. 41, 8 i 109/3.

3..	Podstawa opracowania:

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 6702/2008 z dnia 10.07.2008 r. i 6902/2008 z dnia 10.07.2008 r.

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Stryków

4..      Charakterystyka włączenia projektowanej drogi gminnej.

- Długość.......... .........................................................................................4,40 m

- Szerokość ............ …………………………..……………………………….4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..……………………………….0,50 m

- Nawiązanie krawędzi drogi gminnej do drogi powiatowej promieniami R = 5,0m i 8,0m

- Spadki

- spadki podłużne pokazane w projekcie przebudowa drogi dojazdowej do  gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia ( Działki ) na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane w projekcie przebudowa drogi       dojazdowej do  gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia ( Działki ) planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……...........- 33,93m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działki na których planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.