- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

1.1.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia ( Działki ).  Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 1415,00 m.

- 2.        Teren inwestycji:

- 2.1.    Stan prawny

- Planowana przebudowa drogi będzie prowadzona na dz. nr  ew. 41.

3..	Podstawa opracowania:

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 6702/2008 z dnia 10.07.2008 r i 6902/2008 z dnia 10.07.2008 r

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Urzędu Miasta-Gminy Stryków

4..      Charakterystyka drogi:

- Długość drogi ......................................................................................1415,00 m

- Szerokość drogi.... …………………………..……………………………….4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..……………………………….0,50 m

- Droga klasy  - L

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

- Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……...........- 5667,10m2

- Całkowita powierzchnia pobocza...........................................……...........- 1415,00 m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działka na której planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.