- DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

REMONT  DROGI  GMINNEJ  NR 120315 E  BRATOSZEWICE

ULICA  NOWOŚCI  -  KALINÓW W  GMINIE  STRYKÓW

1.Opis techniczny

2.Przedmiar robót

3.Kosztorys ofertowy

4.Plan orientacyjny w skali 1 : 35 000

5.Mapa lokalizacyjna w skali 1: 1 000

6.Przekroje normalne i konstrukcyjne

- Inwestor: GMINA STRYKÓW

- Ul. Kościuszki 27

95-015 Stryków

- Sporządził; Andrzej Kocięba

- Upr. Bud. Nr 56/75

- WRZESIEŃ  2009 r.

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy Nr 41/IZP/2009 z dnia 06.08 2009 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Droga gminna Nr 120315 E  Bratoszewice ulica Nowości – do rzeki Mrożyca, przebiega od ulicy Szkolnej, która jest drogą powiatową Nr 5112 E przez Bratoszewice, Kalinów, skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 5112 E, przez rzekę Mrożycę do granicy gminy Stryków. Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek drogi o długości 3150 m, od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5127 E Stryków – Nowostawy – Kalinów, usytuowany na działkach o numerach ewidencyjnych 386/2, 581, 586, 665 w obrębie Bratoszewice i 339/2, 339/1 i 226 w obrębie Kalinów.

Początek remontowanego odcinka 0 + 00 przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną, koniec km 3 + 150, na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 5127 E.

Odcinek drogi od 0 + 00 do 0 + 700 posiada przekrój uliczny, ulica Nowości. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm. Po prawej stronie ulicy chodnik dla pieszych o nawierzchni bitumicznej szerokości 1,50 m. Wjazdy na posesje o nawierzchni bitumicznej. Odcinek drogi od km 0 + 700 do km 3 + 150 posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 do 6 m i poboczami gruntowymi szerokości 0, 5 m po obu stronach jezdni. Stan nawierzchni jezdni i chodnika zły. Na jezdni i chodniku występują liczne spękania i ugięcia nawierzchni. Krawężniki spękane, poszczerbione i z licznymi ubytkami. Pobocza i krawędzie jezdni zarośnięte trawą i chwastami. W pasie drogowym ulicy Nowości przebiega kanalizacja sanitarna Ø 200, kanalizacja deszczowa Ø 400 i wodociąg Ø 200.

3. Planowany zakres robót

Wszystkie prace projektowane w ramach remontu drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie powodują zmiany parametrów technicznych drogi.

Remont drogi polegał będzie na wymianie zniszczonych i uzupełnieniu brakujących elementów nawierzchni jezdni na odcinku od 0+00 do 1+3150, chodników i istniejących zjazdów indywidualnych do posesji na odcinku od 0+162 do 0+700.

Organizacja ruchu na projektowanej ulicy pozostaje bez zmian. W ramach remontu projektuje się wykonanie następujących robót:

# 3.1 Jezdnia

- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

- wymiana krawężników betonowych w ulicy Nowości,

- częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej w ilości średnio 30 kg/m²,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm.

  - Chodnik dla pieszych

- wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm,

- wymiana zniszczonych obrzeży betonowych na nowe 30 x 8 cm.

3.3 Zjazdy indywidualne

- okrawężnikowanie zjazdów obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm,

- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grubości 15 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej grubości 5 cm.

- Parametry techniczne i geometryczne drogi

  - klasa techniczna drogi                                            „D”

  - kategoria ruchu                                                         KR –1

  - prędkość projektowa                                                50 km/h

  - przekrój poprzeczny   od 0+00 do 0+700                uliczny

  - przekrój poprzeczny od 0+700 do 3+150                drogowy

  - szerokość pasa drogowego                                       10 do 20 m

  - szerokość jezdni od 0+00 do 1+400                         6  m

  - szerokość jezdni od 1+400 do 3+150                       5 m

  - szerokość chodników                                               1,50 m

  - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy                      2%

  - spadek poprzeczny chodników                                 2%

5. Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art.21 a Prawo Budowlane zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Sporządził :