- PRZEDMIAR ROBÓT

- Remont ulicy Kilińskiego w Strykowie

1

| L.p | Kod OST | Kod Roboty podstawowej | Nazwa i wyliczenie jednostek robót podstawowych | Jedn. miary | Ilość Jedno- stek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

| 1 | D-01.02.04 | 142 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki, z wywiezieniem materiałów na odległość do 1 km. 3,5*3+6,6*2,7+5*2,7+3,9*4,8+4,7*4,4+4*2,2+4*2+3,6*2,1+4,6*1,8+5,2*2,1+4,5*2,1+3,8*1,9+3*2,1+4,7*1,9+3,6*2+3,5*2,4+3,9*3,7+4,2*4,1+2,9*3,3+3,5*2,7+4,7*2,7+5,7*2,9+4,7*3 | m² | 266,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D-01.02.04 | 202 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 1 km 5,5+8,6+7+5,9+6,7+6+6+5,6+6,6+7,2+6,5+5,8+5+6,7+ 5,6+5,5+5,9+6,2+4,9+5,5+6,7+7,7+6,7 | m | 143,80 |

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 4523000-8

| 3 | D-03.02.01 | 111 | # Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

| 4 | D-04.04.02 | 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm . Obmiar jak poz. 8 + skosy 23 x 1 | m² | 289,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | D-04.08.01 | 012 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową grysowo – żwirową w ilości średnio 20 kg/m² 380x6,1x 20kg= 46 360 kg | ton | 46,36 |

D-05.00.00  NAWIERZCHNIE Kod CPV 452233000-9

| 6 | D-05.03.05 | 061 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej grubości po zagęszczeniu 4 cm 380x6,1 | m² | 2 318,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | D-05.03.11 | 022 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość frezowania 4 cm, odwiezienie urobku na odległość 5 km. 13x1,5+14x1,5+50x1+70x2 | m² | 230,50 |
| 8 | D-05.03.23 | 041 | Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar jak poz.1 + 23x1 (skosy) | m² | 289,27 |

D-07.00.00   OZNAKOWANIE DRÓG  Kod CPV 45233280-5

| 9 | D-07.01.01 | 021 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na przejściach wykonywane sposobem mechanicznym 10x4 | m³ | 40,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | D-07.02.01 | 011 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1+2+1 | szt | 4 |
| 11 | D-07.02.01 | 032 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków trójkątnych 900 mm pokrytych folią odblaskową | szt | 2 |
| 12 | D-07.02.01 | 052 | J. w. lecz okrągłych Ø 800mm | szt | 2 |

2

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

| 13 |  | D-08.01.01 |  | 011 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 Obmiar jak poz 2 | m | 143,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | D-08.03.01 |  | 012 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm 9,5+12+10,4+13,5+13,5+8,4+8+7,8+8,2+9,4+8,7+6,6+7,2+8,5+7,6+8,3+11,3+12,4+9,5+8,9+10,1+11,5+10,7 | m | 222,00 |

Sporządził: