- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - REMONT ULICY KILIŃSKIEGO W STRYKOWIE 1.Opis techniczny 2.Przedmiar robót 3.Kosztorys ofertowy 4.Plan orientacyjny 5.Plan sytuacyjny 6.Przekrój konstrukcyjny - Inwestor: GMINA STRYKÓW - Ul. Kościuszki 27 95-015 Stryków - Sporządził; Andrzej Kocięba - Upr. Bud. Nr 56/75 - WRZESIEŃ 2009 r.

1

- REMONT  ULICY KILIŃSKIEGOH W STRYKOWIE

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy Nr  40/IZP/2009 z dnia 06.08 2009 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Stan istniejący

Ulica Kilinskiego w Strykowie jest drogą gminna o numerze ewidencyjnym 120758 E, usytuowaną na działce  Nr ewid. 68 Nr obrębu 102008_4.0002.

Ulica ta łączy  ulicę Kolejową, która przebiega w ciągu drogi powiatowej Nr  5110 E

z  ulicą Batorego, która jest drogą gminna Nr 120751 E.

Jest to ulica, po której odbywa się ruch lokalny ograniczony do 3,5 tony rzeczywistej masy całkowitej pojazdu.

Ulica Kilińskiego posiada  jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 5,90 do 6,50 m, okrawężnikowaną po obu stronach krawężnikiem  betonowym 15 x 30 cm.

Chodniki dla pieszych z płyt betonowych 50 x 50 cm po obu stronach ulicy szerokości od 1,00 do 1,50 m. Chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości.

Stan chodników – dobry.

Zjazdy na posesje posiadają nawierzchnię częściowo z trylinki, częściowo z  betonu,       częściowo gruntową. Stan nawierzchni na zjazdach – zły, brak krawężników na włączeniach w jezdnię, liczne nierówności i ubytki nawierzchni zarówno betonowej jak i z trylinki.

Krawężniki betonowe 15 x 30 cm w stanie dobrym. Światło krawężników od 12 do 17  cm.

Nawierzchnia bitumiczna – stan zły, liczne ugięcia i nierówności  zarówno w profilu poprzecznym jak i podłużnym .

W  jezdni ulicy przebiega kanalizacja sanitarna  Ø mm 200 . Linia telefoniczna częściowo kablowa częściowo napowietrzna przebiega w chodniku i w pasie zieleni.

Linia energetyczna częściowo kablowa, częściowo napowietrzna przebiega również w chodniku i w pasie zieleni, poprzeczne przejście pod jezdnią w rejonie posesji Nr 22.

3.  Planowany zakres robót

Wszystkie prace projektowane w ramach remontu drogi  mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego i nie powodują zmiany parametrów technicznych drogi.

Remont drogi polegał będzie na wymianie zniszczonych i uzupełnieniu brakujących elementów nawierzchni jezdni i istniejących zjazdów indywidualnych do posesji.

Organizacja ruchu na projektowanej ulicy pozostaje bez zmian. Projektuje się wymianę zniszczonego, istniejącego oznakowania pionowego na nowe ,oraz odtworzenie

2

oznakowania poziomego (przejście dla pieszych) na nowej nawierzchni bitumicznej.

W ramach remontu projektuje się wykonanie następujących robót:

# 3.1 Jezdnia

-     regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

- przestawienie krawężników betonowych na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz regulacja wysokościowa i uzupełnienie brakujących krawężników na zjazdach do posesji

- częściowe  frezowanie  istniejącej  nawierzchni bitumicznej,

-     wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej  grysowo-żwirowej w ilości       średnio 20 kg/m²

-    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej  grubości 4 cm

  - Zjazdy indywidualne

- okrawężnikowanie zjazdów obrzeżami betonowymi 30 x 8 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grubości 10 cm

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego

o   grubości 8 cm.

- Parametry techniczne drogi

-  klasa techniczna drogi                                            „D”

-  kategoria ruchu                                                         KR –1

-  prędkość projektowa                                                50 km/h

-  przekrój poprzeczny                                                uliczny

-  szerokość pasa drogowego                                       10 do 15 m

-  szerokość jezdni                                                       6 do 6,5  m

-  szerokość chodników                                               1 do 1,5 m

-  spadek poprzeczny jezdni - daszkowy                      2%

-  spadek poprzeczny chodników                                 2%

5.  Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Robót budowlanych.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania      .

w budownictwie.

Odpady powstałe w trakcie przebudowy drogi tj gruz betonowy, ziemia i asfaltobeton nie                                                                    nadające się do wbudowania  zostaną uprzątnięte przez jednostkę wykonującą w/w roboty.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje się wykonywania robót i występowania warunków określonych w art.21 a

„Prawo Budowlane” zobowiązujących Kierownika Budowy do opracowania „Planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”

Sporządził :