- KOSZTORYS  OFERTOWY

- Remont ulicy Kilińskiego w Strykowie

1

| L.p | Kod OST | Kod roboty podsta. wowej | Nazwa robót podstawowych | Jedn. miary | Ilość jedno- stek | Cena w zł | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

| 1 | D-01.02.04 | 142 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki, z wywiezieniem materiałów na odległość do 1 km. | m² | 266,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D-01.02.04 | 202 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość1 km. | m | 143,80 |  |  |

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 4523000-8

| 3 | D-03.02.01 | 111 | # Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

| 4 | D-04.04.02 | 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm . | m² | 289,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | D-04.08.01 | 012 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową grysowo – żwirową w ilości średnio 20 kg/m² | ton | 46,36 |  |  |

D-05.00.00  NAWIERZCHNIE Kod CPV 452233000-9

| 6 | D-05.03.05 | 062 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej grubości po zagęszczeniu 4 cm | m² | 2 318,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | D-05.03.11 | 022 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość frezowania 4 cm, odwiezienie urobku na odległość 5 km. | m² | 230,50 |  |  |
| 8 | D-05.03.23 | 041 | Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 289,27 |  |  |

2

D-07.00.00   OZNAKOWANIE DRÓG  Kod CPV 45233280-5

| 9 | D-07.01.01 | 021 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na przejściach wykonywane sposobem mechanicznym. | m² | 40,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | D-07.02.01 | 011 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. | szt | 4 |  |  |
| 11 | D-07.02.01 | 032 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków trójkątnych 900 mm pokrytych folią odblaskową | szt | 2 |  |  |
| 12 | D-07.02.01 | 052 | J. w. lecz okrągłych Ø 800mm | szt | 2 |  |  |

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

| 13 |  | D-08.01.01 |  | 011 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 | m | 143,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | D-08.03.01 |  | 012 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm | m | 222,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | # Razem netto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podatek Vat 23% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie:..........................................................................................................................................................

Sporządził: