Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:

1. 441, 457, 475

| Inwestor: Urząd Miasta-Gminy Stryków 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba w gminie Stryków. |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| Stadium PROJEKT BUDOWLANY |  | Data: 02/2011 |

EGZ. NR .......

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczenie projektanta | 3 |
| 2 | Uprawnienia projektanta | 4 |
| 3 | Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | 5 |
| 4 | Opis do projektu zagospodarowania terenu | 6 |
| 5 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy | 14 |
| 6 | Współrzędne projektowe dla projektu drogi | 18 |
| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | nr rysunku |
| 1 | Plan orientacyjny | 1 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 2 |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu | 2a |
| 4 | Projekt zagospodarowania terenu | 2b |
| 5 | Projekt zagospodarowania terenu | 2c |
| 6 | Profil podłużny | 3 |
| 7 | Profil podłużny | 3a |
| 8 | Profil podłużny | 3b |
| 9 | Przekrój konstrukcyjny | 4 |
| 10 | Przekroje konstrukcyjne | 4a |
| 11 | Przekroje konstrukcyjne | 4b |

Łowicz , dnia ............................

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba w gminie Stryków” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant – Janusz Strugiński

.........................................

### 4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres inwestycji					8

- Podstawa opracowania						8

- Istniejące	zagospodarowanie terenu				9

- Urządzenia obce w pasie drogowym				9

- Projektowane zagospodarowanie terenu			9

6. Parametry techniczne						10

7. Zestawienie powierzchni						10

8. Konstrukcja nawierzchni						10

9. Roboty ziemne								10

10. Odwodnienie								11

11. Oznakowanie	                    					11

12. Szczegółowy zakres robót					11

13. Ochrona konserwatorska						12

14. Wpływ na środowisko						12

15. Uwagi ogólne								13

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zagłoba w gminie Stryków o długości 2312,00m.

W zakres inwestycji wchodzi:

- wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa gr. 10cm po zagęszczeniu

- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4,00 cm

- usunięcie drzew oraz krzaków  w zakresie inwestora

- uzupełnienie poboczy

- wykonanie oznakowania drogi

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Gminy

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Istniejące zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga składa się z III odcinków

  - I odcinek od km 0+000 do km 1+455,00

  - II odcinek od km 0+000 do km 0+416,00

  - III odcinek od km 0+000 do km 0+441,00

Droga posiada jezdnię tłuczniową,  miejscami zdeformowaną o szerokości  około 4,00m. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy górnej podbudowy z tłucznia, nawierzchnia wymaga przeprofilowania i zagęszczenia. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy grunt. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne o małym natężeniu ruchu pojazdów.

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Wzdłuż drogi przebiegają trasy napowietrznych linii energetycznych oraz wodociąg, który w kilku miejscach krzyżuje się z pasem drogowym.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się w istniejącym śladzie, uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia i pobocza) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

Załamania osi większe od 1° zaokrąglono łukami poziomymi, tak dobierając ich wartości, aby optymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię drogową.

W profilu podłużnym, droga wyniesiona zostanie powyżej istniejące rzędne  o około 14 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren.

W przekroju poprzecznym droga została zaprojektowane pod kątem odwodnienia, czyli ze spadkiem dwustronnym na całej swej długości.

- Parametry techniczne

- klasa drogi D

- prędkość projektowa 30 km/h

- obustronne pobocza– 0,50 m

Odcinek 1

- Długość drogi 1455,00m

- Szerokość 4,00m

Odcinek 2

- Długość drogi 416,00m

- Szerokość 3,50m

Odcinek 3

- Długość drogi 441,00m

- Szerokość 3,50m

- Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni  	- 8932,00 m2

- powierzchnia pobocza 	 - 2312,00 m2

- Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

4cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN/EN 13108-1:2008 dla KR3

10cm    – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- – pobocze

- pobocze ( kruszywo łamane 0-31,5 mm)

Uwaga :

W miejscach gdzie istniejący grunt ma niewystarczającą nośność  inwestor jest zobowiązany do wzmocnienia gruntu we własnym zakresie do kategorii G1.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegały na przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni, oraz usunięciu porostu roślinnego z poboczy gruntowych.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren.

- Oznakowanie

Oznakowania drogi pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

- Szczegółowy zakres robót

Odcinek I

- roboty pomiarowe 1455,00  m

- przeprofilowanie istniejącej nawierzchni 6045,00  m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm 6045,00 m2

- sprysk emulsją pod warstwy bitumiczne 5898,00 m2

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego gr. 4 cm 5898,00 m2

- wykonanie poboczy 1455,00 m2

Odcinek II

- roboty pomiarowe 416,00  m

- przeprofilowanie istniejącej nawierzchni  1514,00  m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm 1514,00 m2

- sprysk emulsją pod warstwy bitumiczne 1471,00 m2

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego gr. 4 cm 1471,00 m2

- wykonanie poboczy 416,00 m2

- ogrodzenie do przestawienia 20,00m

- znak A-7 1szt

Odcinek III

- roboty pomiarowe 441,00  m

- przeprofilowanie istniejącej nawierzchni 1611,00  m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63 mm 1611,00 m2

- sprysk emulsją pod warstwy bitumiczne 1563,00 m2

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego gr. 4 cm 1563,00 m2

- wykonanie poboczy 441,00 m2

- ogrodzenie do przestawienia 25,00m

- wydłużenie przepustu 2m

- regulacja zaworów wodociągowych 4 szt.

- znak A-7 1szt

- Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską i w otoczenia obiektów zabytkowych oraz w otoczeniu dóbr kultury współczesnej.

W obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.

- Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejącej drogi, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu usprawnienie ruchu  pojazdów i pieszych. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

- Uwagi ogólne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP

### 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą: ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Zagłoba” swym zakresem obejmuje:

- Wykonanie nowej konstrukcji drogi,

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

  - Wodociąg

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Współrzędne projektowe dla  projektu drogi

X	            Y

1 5615506.2793 4529566.2528

2 5615508.7746 4529565.8991

3 5615511.1254 4529566.8075

4 5615791.8359 4529768.7029

5 5615969.9912 4529900.2638

6 5615986.4564 4529912.5540

7 5616002.7943 4529925.0129

8 5616071.8190 4529978.2129

9 5616083.6701 4529987.5881

10 5616095.2806 4529997.2597

11 5616106.6856 4530007.0069

12 5616129.6487 4530025.3998

13 5616153.7360 4530042.2938

14 5616223.6690 4530088.0914

15 5616263.8915 4530113.7727

16 5616285.9836 4530127.0259

17 5616308.7802 4530139.0270

18 5616339.9145 4530154.3245

19 5616347.0578 4530157.7904

20 5616350.4236 4530160.4122

21 5616352.3903 4530164.1983

22 5616359.0878 4530167.6575

23 5616362.5764 4530166.1660

24 5616366.3310 4530166.7125

25 5616378.1197 4530171.8684

26 5616395.9424 4530179.4935

27 5616437.7444 4530191.2382

28 5616481.1611 4530191.8094

29 5616535.4809 4530185.4130

30 5616544.7355 4530184.0333

31 5616553.8877 4530182.0867

32 5616626.6012 4530164.2655

33 5616759.3077 4530133.2164

34 5616758.3965 4530129.3216

35 5616743.0728 4530132.9068

36 5616740.3034 4530132.7651

37 5616738.0355 4530131.1695

38 5616733.1593 4530132.4128

39 5616731.8206 4530134.7799

40 5616729.4409 4530136.0962

41 5616625.6695 4530160.3754

42 5616552.9355 4530178.2017

43 5616543.9696 4530180.1087

44 5616535.0131 4530181.4405

45 5616480.6933 4530187.8368

46 5616438.3165 4530187.2793

47 5616397.5158 4530175.8160

48 5616360.5714 4530159.7118

49 5616341.6785 4530150.7344

50 5616310.5441 4530135.4369

51 5616287.9449 4530123.5397

52 5616266.0440 4530110.4013

53 5616225.8410 4530084.7325

54 5616155.9274 4530038.9476

55 5616132.0487 4530022.1998

56 5616109.2844 4530003.9662

57 5616097.8794 4529994.2190

58 5616086.1913 4529984.4826

59 5616005.2361 4529921.8447

60 5615988.8655 4529909.3609

61 5615972.3674 4529897.0461

62 5615794.1919 4529765.4703

63 5615512.1789 4529562.6381

64 5615511.6354 4529562.1345

65 5615511.2320 4529561.5131

66 5615506.6056 4529561.3568

67 5615501.9793 4529561.2004

68 5615502.1465 4529561.6366

69 5615502.2792 4529562.0845

70 5616059.7176 4529968.8859

71 5616061.6291 4529972.2455

72 5616060.5739 4529975.9641

73 5616057.5330 4529979.7762

74 5616051.0760 4529987.7297

75 5616044.4838 4529995.5716

76 5615975.5221 4530076.1938

77 5615970.2217 4530082.4549

78 5615964.9857 4530088.7700

79 5615886.3688 4530184.5815

80 5615877.0301 4530196.1808

81 5615867.9083 4530207.9515

82 5615837.3181 4530248.1918

83 5615827.4689 4530261.7921

84 5615818.2614 4530275.8348

85 5615810.1348 4530288.8796

86 5615809.9226 4530288.7474

87 5615804.6349 4530297.2351

88 5615808.0300 4530299.3502

89 5615813.3176 4530290.8625