FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    PROJEKT  WYKONAWCZY  PARKINGU PRZY

SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ

ADRES :                               DOBRA

Gmina Stryków

INWESTOR :            GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków

ul. Kościuszki 27

AUTOR  OPRACOWANIA :  mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

WRZESIEŃ 2010

# OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  PARKINGU  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ

W  DOBREJ  gm.  STRYKÓW

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

  - mapa do celów projektowych w skali 1:500

  - wizja lokalna w terenie

  - uzgodnienia z Inwestorem

  - wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt parkingu przy szkole podstawowej w Dobrej gm. Stryków, zlokalizowany na działce należącej do Inwestora.

- STAN  ISTNIEJĄCY :

W chwili obecnej rejon projektowanego parkingu to teren zielony, położony przy drodze wjazdowej od strony ulicy Wodnej. Teren jest nieuzbrojony i wolny od zabudowań. Z projektowanym parkingiem koliduje 5 drzew, które należy usunąć.

- STAN  PROJEKTOWANY :

Zaprojektowano 29 stanowisk parkingowych o wymiarach 5,00 x 2,50 m oraz dwa o wymiarach 5,50 m x 3,60 m dla osób niepełnosprawnych Parking jest skomunikowany drogą dojazdową od strony ulicy Wodnej oraz istniejącym placem manewrowym. Spełnia on także rolę drogi pożarowej dla obsługi projektowanej sali gimnastycznej. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej nawierzchnia parkingu została zaprojektowana tak, aby odprowadzić wody opadowe na przyległe tereny zielone. Zapewniają to odpowiednio przyjęte spadki poprzeczne i podłużne.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni parkingu :

- kostka betonowa	  8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa	  4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego	15 cm

Utwardzona nawierzchnia parkingu ograniczona będzie krawężnikami jezdniowymi 100x30x15 cm, ustawionymi na ławie betonowej z betonu B – 10 z oporem. Krawężniki zostaną ustawione w poziomie nawierzchni dla umożliwienia odprowadzenia wód opadowych

Dno koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne należy uformować do zadanych rzędnych oraz wyprofilować i zagęścić wskaźnika równego 1,00. Prace należy wykonać sprzętem zapewniającym osiągnięcie wymaganego wskaźnika. Roboty należy wykonać zgodnie z normą PN – S – 02205 – 1998 „ Drogi     samochodowe – roboty ziemne”.

Chodniki dla pieszych łączące parking z salą gimnastyczną oraz z istniejącym ciągiem dla pieszych wykonane będą z kostki betonowej grubości 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżami trawnikowymi 100x20x6 cm.

Ilości robót do wykonania:

- 1. Roboty ziemne – wykop	150 m3

- Podbudowa z tłucznia kamiennego	905 m2

- Ustawienie krawężników	178 m

- Nawierzchnia z kostki 8 cm	905 m2

- Obrzeża trawnikowe	  53 m

- Nawierzchnia z kostki 6 cm	  38  m2

5. UWAGI KOŃCOWE:

  - nadzór nad realizacją projektu należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia

  - roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zasady Prawa Budowlanego i przepisy BHP

  - wbudowane materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z Polskimi Normami