KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie projektowe obejmuje parking dla samochodów osobowych oraz

chodniki dla pieszych.

Zaprojektowano 29 stanowisk parkingowych o wymiarach 5,00 x 2,50 m oraz dwa o wymiarach 5,50 m x 3,60 m dla osób niepełnosprawnych Parking jest skomunikowany drogą dojazdową od strony ulicy Wodnej oraz istniejącym placem manewrowym. Spełnia on także rolę drogi pożarowej dla obsługi projektowanej sali gimnastycznej. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej nawierzchnia parkingu została zaprojektowana tak, aby odprowadzić wody opadowe na przyległe tereny zielone. Zapewniają to odpowiednio przyjęte spadki poprzeczne i podłużne.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni parkingu :

- kostka betonowa	  8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa	  4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego	15 cm

Utwardzona nawierzchnia parkingu ograniczona będzie krawężnikami jezdniowymi 100x30x15 cm, ustawionymi na ławie betonowej z betonu B – 10 z oporem. Krawężniki zostaną ustawione w poziomie nawierzchni dla umożliwienia odprowadzenia wód opadowych

Dno koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne należy uformować do zadanych rzędnych oraz wyprofilować i zagęścić wskaźnika równego 1,00. Prace należy wykonać sprzętem zapewniającym osiągnięcie wymaganego wskaźnika. Roboty należy wykonać zgodnie z normą PN – S – 02205 – 1998 „ Drogi     samochodowe – roboty ziemne”.

Chodniki dla pieszych łączące parking z salą gimnastyczną oraz z istniejącym ciągiem dla pieszych wykonane będą z kostki betonowej grubości 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżami trawnikowymi 100x20x6 cm.

##### PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU

- 1. Roboty ziemne – wykop	150 m3

- Podbudowa z tłucznia kamiennego	905 m2

- Ustawienie krawężników	178 m

- Nawierzchnia z kostki 8 cm	905 m2

- Obrzeża trawnikowe	  53 m

- Nawierzchnia z kostki 6 cm	  38 m2