USŁUGI PROJEKTOWE

Andrzej Brandt

94-202 Łódź, ul. Jęczmienna 1/3 m. 9

filia: Zgierz Pl. Kilińskiego 5

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

LOKALIZACJA:	Szkoła Podstawowa w Dobrej, gm. Stryków, ul. Witanówek 8

działka nr ewid.  48 i 47/2, obręb Dobra

INWESTOR:	       	Gmina Stryków

95-010 Stryków ul. Kościuszki 27

ZAWARTOŚĆ TOMU:

| 1. Opis techniczny 2. Rysunki |  | 3. Wykazy stali |
| --- | --- | --- |

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami oświadczamy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż.  Andrzej Brandt

wrzesień  2010 R.

- 2 -

zawartość teczki

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI:

Rysunki architektury:

- rzut fundamentów 						rys. nr 2

- rzut układu belek stropowych i konstrukcji dachu 	 	rys. nr 5

- rzut dachu 							rys. nr 6

- przekrój pionowy A-A						rys. nr 7

- przekrój pionowy B-B 						rys. nr 8

- przekrój pionowy C-C						rys. nr 9

Rysunki szczegółów konstrukcyjnych:

- stopa fundamentowa F1				rys. nr 1K

- stopa fundamentowa F2 			rys. nr 2K

- stopa fundamentowa F3 			rys. nr 3K

- stopa fundamentowa F4 			rys. nr 4K

- szczegóły ław fundamentowych 		rys. nr 5K

- szczegóły ław fundamentowych 		rys. nr 6K

- szczegóły ław fundamentowych 		rys. nr 7K

- rdzenie żelbetowe S1, R1 			rys. nr 8K

- wieńce W1, W2b, W3, W3a			rys. nr 9K

- wieńce W3a, W4, W4a				rys. nr 10K

- detal balustrady 					rys. nr 11K

WYKAZY  STALI

ZAŁĄCZNIKI:

-     uprawnienia i zaświadczenia z Izby Budownictwa

-     dokumentacja geotechniczna

-3-

Opis techniczny do projektowanej sali gimnastycznej.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, bez podpiwniczenia, składający się z sali

gimnastycznej, zaplecza szatniowo – sanitarnego i łącznika z salą ćwiczeń.

Obiekt będzie wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej,  z dachem o konstrukcji

drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetowej nad zapleczem i łączni-

kiem.  Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku tj. wejście zewnętrzne od strony

drogi i parkingu oraz przejście ze szkoły do łącznika, także  dodatkowo wyjście

ewakuacyjne z korytarza w części szatniowo – sanitarnej na teren zielony, w stronę

projektowanego parkingu.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku		-	 753,07 m2

- powierzchnia podestów, schodów i pochylni 	- 	   36,48 m2

------------------------------------------

razem: 		 789,55 m2

- powierzchnia użytkowa 				- 	 675,07 m2

- powierzchnia całkowita 				- 	 753,07 m2

- kubatura 						- 	 4822,0 m3

- długość budynku 					- 	   40,80 m

- szerokość budynku 				- 	   23,06 m

- wysokość maksymalna 				- 	     8,74 m

Opis elementów projektowanych.

Fundamenty – ławy z betonu B20, zbrojone konstrukcyjnie prętami  12 cm oraz

strzemionami  6 co 30 cm ze stali A0; ławy poszerzono projektowanymi

stopami fundamentowymi pod rdzeniami żelbetowymi ścian.

Rzut ław fundamentowych, z oznaczeniami ich symboli podano na rysunku

nr 2.

Mury fundamentowe – betonowe z betonu B20 (alternatywnie z bloczków betonowych

na zaprawie cementowej 5 MPa).

Ściany zewnętrzne – murowane z pustaków POROTHERM gr. 25 i 38 cm, 15 MPa,

na zaprawie cementowo – wapiennej 3MPa z dociepleniem styropianem

gr. 15 cm; odpowiednio wsp. Uk=0,22 W/m2K. i 0,21 W/m2K.

ściany wzmocniono rdzeniami i wieńcami żelbetowymi zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi 8K , 9K i 10 K.

Ściany wewnętrzne nośne i samonośne – z pustaków POROTHERM 15 MPa, na zaprawie

cementowo - wapiennej 3Mpa , z rdzeniami żelbetowymi w ścianie

środkowej i wieńcani,  zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 8-10 K.

Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III.

Tynki zewnętrzne – mineralne, cienkowarstwowe.

Strop (stropodach) nad parterem w łączniku – gęstożebrowy POROTHERM 62,5/23.

Rozkład belek stropu wg. rysunku nr 5.

UWAGA!

Strop należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

- 4 -

Dach nad salą gimnastyczną – o konstrukcji drewnianej z dźwigarów z drewna klejonego

oraz płatwii drewnianych 10x20 cm (klejonych) oferowane przez Firmę

KONSBUD, pokryty płytami warstwowymi TERMONT STYRO gr. 20 cm;

Firmy KINGSPAN Sp. z o.o. ;  wsp. Uk= 0,19 W/m2K.

Projekt wykonawczy konstrukcji dachu należy zlecić firmie KONSBUD,

w ramach wykonania gotowych elementów z dostarczeniem na plac

budowy.

Ścianki działowe – murowane z cegły kratówki 15 MPa, gr. 12 cm, na zaprawie cemento-

wo – wapiennej 3MPa.

Posadzki – terakota – w pomieszczeniach mokrych;

- wykładzina pcv – w pozostałych pomieszczeniach zaplecza;

- parkiet – podłoga sportowa -  na sali gimnastycznej wg. wybranej oferty

firmy oferującej podłogę;

Warstwy podposadzkowe – wg. przekrojów pionowych.

W sali gimnastycznej należy przygotować podłoże pod nadzorem firmy oferu-

jącej podłogę. Zastosowano beton B20 dylatowany i zatarty na gładko, ze

zbrojeniem siatkami przeciwskurczowymi.

Tolerancja w ułożeniu betonu nie może przekraczać 2mm/2m w każdym kierunku.

UWAGA!

Warstwy humusu i wierzchnią warstwę piasków gliniastych lub glin należy

pod posadzkami wymienić na zagęszczoną podsypkę piaskową.

Stolarka okienna – typowa pcv;  wsp. Uk szyby zespolonej = min. 1,1 W/m2K.

Uwaga!

Na sali gimnastycznej zastosować uchylanie okien z poziomu podłogi.

Osłony okien – wykonać z siatki ochronnej, zgodnie z zamieszczoną informacją techniczną.

Drzwi zewnętrzne – typowe, aluminiowe lub pcv.

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – drewniane typowe, pełne.

Drzwi wewnętrzne między nowa i starą częścią szkoły – przeszklone, o odporności

ogniowej EI30.

Wentylacje grawitacyjne – z rur pcv  150 i 200 mm ponad dach oraz wywietrzakami D315

umieszczonymi w dachu nad salą sportową.

UWAGA!

W pomieszczeniach WC zastosować wentylatory osiowe załączane włącznikiem

światła. Inne miejsca instalowania dodatkowych wentylatorów osiowych pokazano

na rysunkach (patrz część wentylacyjna).

Wentylacja mechaniczna – w pomieszczeniach szatni i natryskowni – wg. oddzielnego

opracowania.

Rynny i rury spustowe – pcv  120 mm i 90 mm.

Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej 0,55 mm.

Podesty zewnętrzne i podjazdy – z betonu i gruzobetonu.

Balustrady – stalowe, malowane farbami ftalowymi, zgodnie z rys. nr 11K.

Izolacje przeciwwilgociowe – poziome – 2x papa na lepiku lub folia techniczna;

- pionowe – ABIZOL R+P.

Osłony urządzeń wentylacyjnych i grzewczych – wykonać indywidualnie lub skorzystać

z gotowych, oferowanych przez producenta urządzeń.

- 5 -

Wyposażenie – drabinki drewniane, kosze , słupki stalowe siatki i inne elementy wypo-

sażenia dobrano z zakładów POLSPORT z Bielska Białej, firmy HUCK z Wrocławia

lub firmy BAGAN z Oleśnicy

Elementy  projektowane w części starej:

Wykucie drzwi wejściowych do łącznika – wykonać przez rozkucie części podokiennej

istniejącego okna; w otwór zostaną zamontowane drzwi przeszklone o odporności

ogniowej EI30.

Usunięcie okna w ścianie szczytowej – wykonać przez jego wykucie; otwór wypełnić

pustakami szklanymi (luksferami), przystosowanymi do zamontowania w ścianach

oddzielenia pożarowego.

Zamurowanie istniejących drzwi – wykonać z bloczków z betonu komórkowego odm. 400

na zaprawie cementowo – wapiennej 3 MPa z ociepleniem stryropianem gr. 10 cm

z tynkiem cementowo-wapiennym  od środka i tynkiem cienkowarstwowym

od strony kotłowni.

Elementy projektowane w nowym pomieszczeniu kotłowni:

Ścianki działowe – murowane z pustaków POROTHERM 10 MPa, na zaprawie cemento-

wo – wapiennej 3 MPa.

Tynki – cementowo – wapienne kat. III.

Drzwi wewnętrzne – stalowe o odporności ogniowej EI60, pełne.

Otwór montażowy do transportu pieca- wykonać w ścianie istniejącej, zewnętrznej,

przez osadzenie nadproża żelbetowego, z 2 belek prefabrykowanych typu L19

i rozkucie muru;  otwór zamurować pustkami gazobetonowymi (siporeks)

odmiany 400, gr. 24 cm na kleju.

Z sufitu usunąć płyty pilśniowe i wykonać sufit z płyt gipsowo – kartonowych GKF

gr. 2 x 12,5 mm na stelażu mocowanym do spodu istniejącego stropu.

Warunki gruntowo – wodne oraz sposób fundamentowania.

Warunki gruntowo – wodne przyjęto w oparciu o „Dokumentację geotechniczną”

wykonaną przez firmę GEO-BUD z Łodzi w lipcu 2010 r. (patrz załączniki).

Wynika z nich, że warstwą nośną są piaski średnie i gliny piaszczyste.

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości  5,00 m ppt.

W przypadku stwierdzenia innych warstw gruntowych przy realizacji obiektu, należy

niezwłocznie powiadomić projektanta.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA!

Poziom posadowienia przyjęto na poziomie istniejących ław budynku szkoły od strony

północno – wschodniej.

Roboty fundamentowe należy prowadzić pod ścisłą kontrolą kierownika budowy i

inspektora nadzoru oraz w razie konieczności projektanta.

7.   Przyjęte założenia do projektu.

Przyjęto do sprawdzenia konstrukcji dachu obciążenia śniegiem w I strefie.

Dla sprawdzenie ścian i ich konstrukcji przyjęto obciążenia od wiatru w I strefie dla terenu

otwartego z nielicznymi przeszkodami.

- 6 -

Poziom posadzki projektowanego obiektu przyjąć na poziomie tzw. „zera” posadzki

na parterze budynku istniejącego.

8.   Instalacje projektowane w obiekcie.

Projektuje się następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja wody zimnej – zasilanie z istniejącej instalacji wewnętrznej, poza pomiarem;

- instalacja wody ciepłej z projektowanych podgrzewaczy;

- instalacja kanalizacji sanitarnej – do kanalizacji wiejskiej;

- instalacja elektryczna – z istniejącej instalacji poza pomiarem;

- instalacja wentylacji – sprzężona z instalacją  centralnego ogrzewania;

- instalacja centralnego ogrzewania – z pieca na eko groszek, z projektowanej kotłowni;

9.   Opinia o możliwości dobudowy nowego budynku.

Projektowany budynek sali gimnastycznej może być bezpiecznie dobudowany do

istniejącego budynku szkoły.  Projekt zakłada całkowite oddylatowanie budynku,

łacznie z fundamentami i konstrukcją części nowej.  Połączenie nowego budynku

sali gimnastycznej z zapleczem z istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowano

w formie drzwi przeszklonych o odporności ogniowej EI30.

Opracował:

##### PROJEKT  WYKONAWCZY  BUDYNKU  SALI

##### GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW

##### PROJEKT  WYKONAWCZY  BUDYNKU  SALI

##### GIMNASTYCZNEJ

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DOBREJ ,

W  GMINIE  STRYKÓW

INWESTOR:  GMINA  STRYKÓW