OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie, wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- Podstawy opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Aktualna mapa do celów projektowych

- Zlecenie Gminy Stryków

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Obowiązujące normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z przedmiotowego zakresu obejmującego temat projektu

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12 października 2002 r.)

- Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie, wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 185,58 m.

Stan istniejący

- Przebudowywana droga zlokalizowana jest na działkach o nr ew. 163, 414/3, 415/1, 415/2 i 416. Szerokość pasa drogowego w granicach działki wynosi 4,0 m i 7,0m. Istniejąca droga obecnie ma jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości  4,00m.

Odcinek przebudowywanej drogi obsługuje lokalny ruch mieszkańców. Remont drogi ułatwi dojazd mieszkańcom do domów i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne oraz zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, rowerzystów i pieszych. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie, z licznymi wybojami, posiada nierówności w spadku poprzecznym i podłużnym, uniemożliwiając przejazd w okresie jesienno – wiosennym.

W pasie drogowym znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjną i energetyczna.

- Stan projektowany

W ramach projektu przebudowy drogi w  gminie Stryków ul. Browarna zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni kostki betonowej, o szerokości 3,00 m, 3,50m  i 4,00m ze spadkiem dwustronnym – 2% w stronę Krawędzie nawierzchni jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30. Posadowione na ławie z oporem z chudego betonu B–10. Usytuowane na warstwie wyrównującej z podsypki cementowo-piaskowej 2cm. W miejscach kolizji na kable energetyczne należy umieścić rury osłonowe Arota.

Projektowana droga  będzie ciągiem pieszo-jezdnym o charakterze lokalnym.

Parametry projektowanej drogi:

Odcinek 1:

- Długość -………………………..………………………………..….….............-121,73m

- Szerokość

-na odcinku od 000,00 m do 29,26m..........……………………………....3,50m

- na odcinku od 29,26m do 39,26m zmienna od 3,50 do 4,00m(obustronne rozszerzenie  drogi)

-na odcinku od 39,26 m do 121,73m..........……………………………....4,00m

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym

- spadki poziome pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym

- odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 2:

- Długość -………………………..………………………………..….….............-63,85m

- Szerokość-……………….…………………………………… ……......................- 30m

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym

- spadki poziome pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym

- odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

I. – droga

8 cm 	– nawierzchnia z kostki betonowej

4 cm 	-   podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm    –  podbudowa z betonu klasy 6-9 Mpa

10cm     –  warstwa odcinająca z pisaku średnioziarnistego

– krawężniki betonowe 15/30 ograniczające krawędź jezdni układać na warstwie

z chudego betonu B–10. Spoiny wypełnione zaprawą cementową

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

i wysokościowych zostało przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zostały wykonane w oparciu o istniejącą osnowę geodezyjną.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe.