SST –01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV 45111100-9

- 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórkach części istniejących obiektów budowlanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i

odbioru Robót, które zostana zrealizowane w ramach prac wymienionych w części ogólnej specyfikacji technicznych.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót

rozbiórkowych i demontażowych:

- rozbiórka pokrycia z papy

- rozbiórka obróbek blacharskich

- rozbiórka konstrukcji dachowych

- rozbiórka stropów drewnianych

-     rozbiórka ścianek działowych z cegły, skucie glazury ze ścian

-    rozbiórka części ścian konstrukcyjnych z cegły i żelbetu

-    skucie tynków

-    wykucie okien

-    wykucie ościeżnic drzwi

-    demontaż istniejących instalacji wody i kanalizacji , oraz co

- demontaż instalacji elektrycznej

Pozostałe okreslenia są zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej.

1.5. Określenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa – prace polegajace na oddzieleniu całych, dajacych sie odrebnie

utylizowac, elementów rozbieranego obiektu.

Rozbiórka dewastacyjna – prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez

wyodrebnienia jego składników nadajacych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji.

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawce opłata z tytułu zdeponowania urobku

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.

Wywóz surowców wtórnych – transport dajacych sie utylizowac elementów rozbieranych

obiektów do miejsca utylizacji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót

- 1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w Części ogólnej. .

- 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa i ST.

- 2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce recznej i użyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Składowanie materiałów

Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu rozbiórki w pryzmach o wysokosci do 2,0m..Należy ponadto przygotować kontenery stalowe dla celów utylizacji papy asfaltowej  z pokrycia dachowego obiektu.

Urobek z rozbiórki ścian i stropów żelbetowych należy poddać kruszeniu w kruszarkach i składować osobno gruz ceglany i betonowy.

Materiały należy sortować gatunkowo i przewozić w miejsce wskazane przez inwestora.

Do obliczeń ceny należy przyjąć transport materiałów na odległość do 15km.

Sprzęt z rozbiórki nadający się do ponownego użytku należy zabezpieczyć przed kradzieżą.

Drewno z rozbiórek konstrukcji nadające się do wbudowania w inny obiekt należy rozdzielić od drewna nie użytkowego.

Złom stalowy należy złożyć na osobnej pryzmie.

- 3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w Części ogólnej.

3.2. Sprzet do wykonania robót rozbiórkowych

Nie stawia sie szczególnych wymagań w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza Specyfikację ogólną. Sprzęt mechaniczny do rozbiórki powinien w zakresie wysięgu zapewnić prowadzenie prac rozbiórkowych zza strefy niebezpiecznej.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w Części ogólnej.

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi byc w sposób

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.

Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Części ogólnej.

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu

technicznego poszczególnych elementów, przystąpić do rozbiórki według projektu rozbiórki.

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.

Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.

W trakcie przeprowadzania prac rozbiórkowych zabrania się przebywania ludzi na niższych kondygnacjach i w strefie niebezpiecznej.

Prace należy prowadzić w sposób zapewniający stały kontakt wzrokowy operatora sprzętu z pracownikiem znajdującym się w poziomie rozbiórki.

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia przeprowadza się w pierwszej kolejności ręcznie.

Papę z pokryć dachowych należy złożyć w pojemnikach i poddać utylizacji.

Rynny dachowe i rury spustowe należy zdemontować ręcznie i złożyć w miejscu składowania stali.

Stropodach wraz ze stropem żelbetowym podlega rozbiórce ręcznej w sposób nie powodujący nadmiernych dragań i uszkodzeń pozostawianej konstrukcji po uprzednim zabezpieczeniu konstrukcji od spodu poprzez podparcie deskowaniem na stemplach.

Rozkucia ścian i wykucia otworów należy wykonywać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi.

Podobnie rozbiórka podłogi betonowej na gruncie.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

1. Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w Części ogólnej.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu oraz zatrudniac robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych  trzeba opracowac program rozbiórki i załoge zapoznac z nim,oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.

Szczególne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odłamki, oraz możliwosc przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robót powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzic na stropach i dachu.

Teren robót rozbiórkowych ogrodzic i oznaczyc tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byc zaopatrzeni w hełmy ochronne i  przy pracy na wysokosci powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z lina długosci do 3 m, która przywiazuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace obmiaru Robót podano w Części ogólnej.

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj:

- m3 –rozbiórka podłoży betonowych i elementów konstrukcyjnych , murów z cegły ,

, wywiezienie gruzu,

- m2 – rozbiórka , wykucie oscieżnic rozebranie posadzek ceramicznych i lastrykowych,

-szt – wykucie kratek wentylacyjnych, koncówek balustrad oraz oscieżnic .

8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w Części ogólnej.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem rozkopów

- 9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w Części ogólnej.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

• wykonanie zabezpieczeń przy wykonywaniu rozbieranych elementów na wysokosci

• dla materiałów nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za

utylizacje .

• uporzadkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy

• oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace niewymienione, które sa niezbedne do kompletnego wykonania robót objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykonczonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401