- SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- CPV 45111100-9

- 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórkach części istniejacych obiektów budowlanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i

odbioru Robót niezbędnych do wykonania celem projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Koźlu.

1.3. Zakres Robót objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robót

rozbiórkowych i demontażowych:

- rozbiórka stropodachu,

-rozbiórka podłóg betonowych,

- skucia tynków,

- rozbiórka murów,

- wykucie okien PCW,

- wykucie ościeżnic drzwi i wrót drewnianych,

- rozkucie kucie otworów okiennych dla montażu drzwi

Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ogólnej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa – prace polegajace na oddzieleniu całych, dajacych sie odrebnie

utylizowac, elementów rozbieranego obiektu.

Rozbiórka dewastacyjna – prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez

wyodrebnienia jego składników nadajacych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji.

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawce opłata z tytułu zdeponowania urobku

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.

Wywóz surowców wtórnych – transport dajacych sie utylizowac elementów rozbieranych

obiektów do miejsca utylizacji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót

- 1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w Części ogólnej. .

- 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa i ST.

- 2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce recznej i użyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Składowanie materiałów

Urobek z prac rozbiórkowych może byc hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m..Należy ponadto przygotowac kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu

budowlanego.

- 3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Części ogólnej.

3.2. Sprzet do wykonania robót rozbiórkowych

Nie stawia sie szczególnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza Specyfikację ogólną..

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej.

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem

samochodowym umożliwiajacym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi byc w sposób

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni ładunkowej.

Urobek nie może w czasie transportu wydzielac pyłu.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w Części ogólnej.

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót

Przed przystapieniem do robót trzeba przeprowadzic dokładne badanie konstrukcji i stanu

technicznego poszczególnych elementów, przystapic do rozbiórki według projektu rozbiórki.

Usuniecie elementu nie może powodowac naruszenia statecznosci elementów przyległych.

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych

Wyjeta stolarke w dobrym stanie kompletuje sie i w całosci magazynuje.

Rozbiórke scian należy wykonywac recznie bez pomocy maszyn.

Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierac recznie, kilofami odbijajac poszczególne cegły (lub bloczki) i spuszczajac je rynna.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

1. Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w Części ogólnej.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

doświadczeniu..

Szczególne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odłamki.

Kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i

wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie

można gromadzic na stropach i schodach.

Należy odłaczyc od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzic i

oznaczyc tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowac

sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byc zaopatrzeni w hełmy ochronne i  przy

pracy na wysokosci powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z

lina długosci do 3 m, która przywiazuje sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny

przystawionej i przymocowanej do sciany.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace obmiaru Robót podano w Części ogólnej.

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu

dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj:

- m3 –rozbiórka podłoży betonowych i elementów konstrukcyjnych , murów z cegły ,

, wywiezienie gruzu,

- m2 – rozbiórka , wykucie ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w Części ogólnej.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

- 9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w Części ogólnej.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

• wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementów na wysokosci

• Dla materiałów nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za

utylizacje .

• Uporzadkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy

• Oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace niewymienione, które sa niezbedne do

kompletnego wykonania robót objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu

postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykonczonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

SST – 7  IZOLACJA POWŁOKOWA

- CPV – 4532000-6 .

- 1. WSTEP

- 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

izolacji wodochronnych płyt fundamentowych i posadzkowych.

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace wykonanie

Izolacji powłokowych fundamentów, powierzchni posadzek w pomieszczeniach mokrych.

- 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Roztwór gruntujacy np. Izolbet A – dyspersja wodna

1.4.2. Emulsja nawierzchniowa np. Izolbet – dyspersja wodna

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

- 1.5.1. Wymogi formalne.

Izolacja powinna byc wykonana ściśle wg dokumentacji przez doswiadczonego wykonawce.

- 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomić z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci należy wyjasnic z autorami opracowania. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementów lub rozwiazan projektowych należy uzyskac dodatkowa akceptacje projektantów. Roboty należy wykonywac przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST – Wymagania Ogólne.

- 2.1. Zastosowane materiały.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych  została zrealizowana przy użyciu płynnych

systemowych materiałów powłokowych. Materiały izolacyjne powinny odpowiadac polskim

normom lub posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zastosowanym materiałem do wykonania izolacji przeciwwilgociowych są powłoki bitumiczne na bazie dyspersji wodnych np. Izolbet.

- 3.SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST – Wymagania Ogólne.

Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzetu np. pedzle szczotki, wałki ,szpachel, paca , odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- 4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST – Wymagania Ogólne.

Materiały izolacyjne należy transportowac i składowac w sposób wskazany w swiadectwach ITB.

- 5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w ST- Wymagania Ogólne.

- 5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

- 5.2. Opis ogólny.

Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonac wg zalecen technologicznych producenta.

Sciany fundamentowe należy pomalowac srodkiem gruntującym, przy użyciu 0,2-0,3 kg/m². Na tak przygotowane podłoże nałożyc warstwe izolacji powłokowej o grubosci 2-3mm, wykonanej

dwuwarstwowo.

- 6.KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST-Wymagania Ogólne.

Warstwy izolacji powłokowej-  bitumiczna powłoka grubowarstwowa w postaci dyspersji wodnej

Własciwosci:

- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujace rysy uszczelnienie elastyczne.

- Dla wszystkich zwykle spotykanych podłoży w budownictwie.

- Natychmiast odporne na deszcz.

- Szybkowiążące.

- Wiazanie postepuje nawet przy ocieciu powietrza.

- Zasypanie wykopu przy temperaturach 15-20ºC możliwe już  po 24 godzinach.

- Możliwosc nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.

- Możliwosc stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach.

Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrze czesci podziemnych przeciw wilgoci gruntowej.

Materiały izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.0 OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST  Warunki Ogólne

- 7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:

- dla robót – układanie izolacji  - m2 pokrytej powierzchni ,

- 7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w ST- Wymagania Ogólne.

Odbiór robót powinien byc przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiałów na budowe,

- po przygotowaniu podłoża,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzic zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosc materiałów z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór podłoża powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymałosc, równosci, czystosci podkładu.

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

- grubosci i ciagłosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia narożników i przebic,

- warstwa izolacji powinna scisle przylegac do podłoża.

Odbiór koncowy powinien polegac na sprawdzeniu;

- ciagłosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

- 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST- Wymagania Ogólne

Płaci sie za ustalona ilosc m2  ułożonej izolacji ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-wykonanie badan i testów.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie”.

- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na goraco.

- SST – 8    TYNKOWANIE

- TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE

- CPV 45410000-4

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynków wewnetrznych i zewnętrznych cementowo- wapiennych

- 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na

celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych cementowo- wapiennych.

Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.III projektuje sie:

ściany od strony wewnętrznej i zewnętrznej budynku gr. 1,5 cm.,

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

- 1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z dodatkiem wody. W zależnosci od skłau uzyskuje sie różne marki zaprawy.

- 1.4.2. Tynk stanowi warstwe ochronna, wyrównawcza lub kształtujaca forme architektoniczna

tynkowanego elementu, nanoszona mechanicznie lub recznie, do której wykonania zostały użyte

zaprawy odpowiadajace normom lub aprobatom technicznym.

1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnetrznych winno byc zlecone przedsiebiorstwu majacemu własciwe doswiadczenie, gwarantujacemu własciwa jakość ich wykonania. Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie

zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach

dokumentacji należy wyjasnic przed przystapieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w Części ogólnej ST.

2.1.Zastosowane materiały.

Zastosowanym materiałem sa zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, marka

zaprawy:

dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu – 3,5

dla wykonania gładzi – 3,5

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadac

wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególnosci nie zawierac siarczanów, chlorków,

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadac wydany przez producenta atest.

W projekcie budowlanym okreslono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. III

gr. 1,5 cm :

- sciany lub zamiennie tynk gipsowy kat. III gr. 1,5 cm,

- sciany pomieszczen sanitarnych powyżej glazury lub zamiennie płyta gipsowo- kartonowa

wodoodporne,

- sciany pomieszczen technicznych,

- ściany zewnętrzne

- 3.SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Części ogólnej ST.

Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

- 4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej.

Materiały do wykonywania tynków dostarczone byc moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny byc składowane w sposób zabezpieczajacy przed wilgocia.

Wapno powinno byc składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z

gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno byc wyposażone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachowac srodki ostrożnosci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

- 5.WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w Części ogólnej.

- 5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

- 5.2. Wymagania dla tynków wewnetrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.Opis ogólny.

Do wykonywania tynków można przystapic po zakonczeniu procesu  skurczu murów, tj. po upływie 1-2 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robót tynkowych powinny byc:

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki należy wykonywac w temp. nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że w ciagu doby

temperatura nie spadnie poniżej oC. w niższych temperaturach można wykonywac roboty

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodków zabezpieczajacych.

Zaprawe cementowo-wapienna należy przygotowac z użyciem cementu portlandzkiego

portlandzkiego żużla. Do zaprawy należy stosowac wapno sucho gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno

tworzyc jednolita mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skład objetosciowy zaprawy należy dobierac doswiadczalnie, w zależnosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka

pomiarowego

- Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek      Cement: wapno hydratyzowane: Piasek

1,5                                   1 : 1 : 9                                                          1 : 1 : 9

1 : 1,5 : 8                                                       1 : 1,5 : 8

1 : 2 : 10                                                         1 : 2 : 10

3                                      1 : 1 : 6                                                           1 : 1 : 6

1 : 1 : 7                                                           1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5                                                        1 : 1,7 : 5

5                                      1 : 0,3 : 4                                                        1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5                                                     1 : 0,5 : 4,5

Tynki można wykonac w sposób reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4mm należy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z

zaprawy cementowej 1:1.

Narzut należy wykonywac wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy cementowowapiennej, po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubosc warstwy narzutu powinna wynosic 8-15mm.

Gładz należy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gładz powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładz należy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swieżo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byc zwilżone woda.

Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I..

- Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II

Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po zwiazaniu poprzedniej warstwy

lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III.

- 6.KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w Części ogólnej.

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadac wymogom norm:

Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z

dodatkami”.

Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”.

- Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadac wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-cementowe”.

Kontrola jakosci tynków polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnosc tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnetrznych III kat.:

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej

niż 3 mm i w liczbie nie wiekszej niż 3 na długosc łaty kontrolnej 2m,

Odchylenia powierzchni i krawedzi:

Od kierunku pionowego: nie wieksze niż 2mm/m i ogółem nie wiecej niż 4 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,

Od kierunku poziomego: nie wieksze niż 3mm/m i ogółem nie wiecej niż 6 mm na całej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

Odchylenia przecinajacych sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie

wiekszy niż 3 mm/m,

Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

Miejscowe nierównosci o szerokosci i głebokosci 1 mm i długosci do 50 mm w liczbie

- 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- Pekniecia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwałe zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podłoża.

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w Części ogólnej.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku.

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w Części ogólnej.

- 8.1. Odbiór materiałów

Przed rozpoczeciem wykonania tynku należy ustalic dokładna recepture zaprawy, zależnie od

parametrów dostarczonych na budowe składników, oraz sprawdzic stan podłoża.

8.2. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża zależy przeprowadzic przed rozpoczeciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyc woda. Spoiny sciany murowej z bloczków na głebokosc 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciac dłutami.

- Odbiór wykonanych tynków.

Podczas odbioru należy sprawdzic m.in.:

- Zgodnosc ukształtowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie płaszczyzn tynków,

- Gładkosc i stan powierzchni – wystepowanie wykwitów, zacieków, pekniec, wyprysków i

specznien jest niedopuszczalne,

- Przyczepnosc tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)

- Wykonane tynki powinny odpowiadac PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

- 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z Części ogólnej..

- 9.2. Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonego tynku ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

-szpachlowanie tynków

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

- Polskie normy:

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałosciowych”.

PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-B-01300 „Cementy. Terminy i okreslenia”.

PN-B-04309 „Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia białosci:

PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci:.

PN-B-04350 :Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.

PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i

wytrzymałosciowych”.

SST – 9  INSTALOWANIE DRZWI

- CPV 45421135-9

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia

drzwi drewnianych.

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na

celu osadzenie drzwi drewnianych w oscieżnicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie w projekcie budowlanym .W tabeli podane sa

wymagania dla drzwi wewnetrznych drewnianych.

- 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Część ogólna.

1.4.1. Oscieżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł

drzwiowych, osadzona w murze za pomoca pianki poliuretanowej i dybli.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 1.5.1. Wymogi formalne.

Drzwi drewniane powinny byc osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna,

zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Montaż drzwi drewnianych powinien byc przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

- 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci należy wyjasnic przed przystapieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementów lub rozwiazan projektowych mogacych miec wpływ na nosnosc obiektów należy uzyskac dodatkowa akceptacje projektantów.

Przed rozpoczeciem robót należy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia

drzwi, i upewnic sie, że zapewniaja one możliwosc bezusterkowego wykonania prac.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna.

- 2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi drewnianych sa:

- skrzydła drzwiowe,

- elementy łaczace,

- okucia,

- akcesoria;

Ponadto celem prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje sie zastosowanie kotew mocujacych

systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót.

Zgodnie z PT przewiduje się  montaż następujących drzwi:

- Drzwi drewniane wewnątrzlokalowe,

- Drzwi aluminiowe wewnętrzne i zewnętrzne,

- Drzwi stalowe pożarowe EI30 i EI 60

- 3.SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST część ogólna.

Roboty można wykonac przy użyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- 4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST część ogólna.

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby

przed uszkodzeniem, badz zniszczeniem.

- 5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w ST część ogólna..

- 5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

- 5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

- 6.KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST część ogólna.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po

zamontowaniu powinien byc zapewniony styk krawedzi czesci połaczonych, rama

skrzydła drzwiowego powinna byc prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i

trwałych odkształcen; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien

wichrowatosci, odchyłka w wymiarach ± 1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieżnicy drzwi- dopuszczalne przesuniecia płaszczyzn

bocznych ramy oscieżnicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac ± 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuc – konstrukcja wyrobu powinna zapewnic

współosiowosc zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczac ± 1mm;

- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do

klamki lub gałki powinno sie otwierac i zamykac swobodnie, bez zahamowan, zgodnie

z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;

- Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem należy przechowywac co najmiej 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i wilgotnosci wzglednej 50±10%.

- 7.OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 skrzydeł drzwiowych i 1 szt. oscieżnic.

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze	.

- 8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Obmiar Robót podano w ST część ogólna.

- 8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania

należy sprawdzic:

- zgodnosc wymiarów;

- jakosc materiałów z jakich stolarka została wykonana;

- prawidłowosc wykonania z uwzglednieniem szczegółów konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz

funkcjonowania okuc;

- zaswiadczen o jakosci i świadectw.

- 9.PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z ST część ogólna.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 skrzydeł drzwiowych i szt. oscieżnic ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzetu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaż oscieżnic,

- zawieszenie skrzydeł,

- oczyszczenie podłoża,

- montaż okuc i akcesoriów wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

- 8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

SST – 10  INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI PCV

- CPV 45421115-3

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia

okien PCV, naswietli, okien podawczych.

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na

celu osadzenie okien drewnianych w oscieżnicach.

.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Część ogólna.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 1.5.1. Wymogi formalne.

Montaż oraz wykonawstwo okien powinny byc wykonane zgodnie z dostarczona dokumentacja

techniczna, zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru. Powinno byc zlecone przedsiebiorstwu majacemu własciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujacemu własciwa jakosc wykonania.

- 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci należy wyjasnic przed przystapieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementów lub rozwiazan projektowych mogacych mieć wpływ na nosnosc obiektów należy uzyskac dodatkowa akceptacje projektantów.

Przed rozpoczeciem robót należy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia

drzwi, i upewnic sie, że zapewniaja one możliwosc bezusterkowego wykonania prac.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna.

- 2.1. Zastosowane materiały.

Stolarka okienna PCV indywidualna , zespolona, wzmocniona , wielodzielna i jednodzielna wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

- ramy w kolorze białym,

-szyby float, zespolone ,jednokomorowe 4/16/4 U= 1,1 W/m2 K,

-uszczelki wciskane,

-okucia standardowe, skrzydła okienne z funkcja otwierania i uchylania ,czesc stolarki

stanowi zabudowe stała,

- kotwy do mocowania oscieżnic,

- pianka poliuretanowa.

- profile pięciokomorowe wzmacniane wkładką stalową

- 3.SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna.

Roboty można wykonac przy użyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST –część ogólna.

Stolarka okienna konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby

przed uszkodzeniem, badz zniszczeniem, samochodami pod plandeka i specjalnych stojakach do

przewozu szkła.

- 5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w ST część ogólna.

- 5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

- 5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

- 6.KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w części ogólnej ST.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydła okiennego i drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien byc zapewniony styk krawedzi czesci połaczonych, rama

skrzydła drzwiowego powinna byc prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i

trwałych odkształcen; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien

wichrowatosci, odchyłka w wymiarach ± 1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieżnicy okien i drzwi - dopuszczalne przesuniecia płaszczyzn

bocznych ramy oscieżnicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac ± 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuc – konstrukcja wyrobu powinna zapewnic

współosiowosc zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczac ± 1mm;

- sprawdzenie działania okien – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do

klamki lub gałki powinno sie otwierac i zamykac swobodnie, bez zahamowan, zgodnie

z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;

- Przygotowanie do badan.

Okna przed badaniem należy przechowywac co najmniej 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i wilgotnosci wzglednej 50±10%.

- 7.OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 okien .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w części ogólnej ST.

- 8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania

należy sprawdzic:

- zgodnosc wymiarów;

- jakosc materiałów z jakich stolarka została wykonana;

- prawidłowosc wykonania z uwzglednieniem szczegółów konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz

funkcjonowania okuc;

- zaswiadczeń o jakosci i świadectw.

- 9.PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z ST Część ogólna.

- 9.2 cena jednostki obmiarowej.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 okien ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzetu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaż oscieżnic,

- zawieszenie skrzydeł,

- oczyszczenie podłoża,

- montaż okuc i akcesoriów wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

SST – 11  KŁADZENIE GLAZURY

- CPV 45431200-9

- 1. WSTEP

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych na

pokrywaniu scian wewnetrznych okładzinami.

- 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i

odbioru robót, które zostana zrealizowane w ramach zadania remontowego .

- 1.3. Zakres Robót objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót polegajacych na

pokrywaniu scian wewnetrznych okładzinami płytek glazurowanych..

- 1.4. Okreslenia podstawowe

Glazura – ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe scienne

Fuga - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokosci 2÷16 mm, w sciennych i

podłogowych okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),.

Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz za

zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania

dotyczace robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w części ogólnej.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Projekt wykonawczy okresla miejsca wykonania okładzin z glazury.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych

Materiały ceramiczne powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat

technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejace powinny odpowiadac wymaganiom

normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe scienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji

Projektowej, monolityczne to znaczy posiadajace jednolita barwe o jednakowym nateżeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

2.3. Składowanie materiałów

Ogólne wymagania dotyczace składowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

- 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania ogólne.

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzet do wykonania robót

Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia należy

czyscic czysta woda, bezposrednio po użyciu.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST część ogólna.

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Zaprawe należy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych

warunkach (najlepiej na paletach).

Chronic przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi

wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w Części ogólnej ST.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania okładzin ceramicznych

5.2.1. Warunki przystapienia do robót okładzinowych (ceramicznych).

Wewnatrz budynku roboty okładzinowe można wykonywac po:

zakonczeniu robót tynkarskich, osadzeniu oscieżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, całkowitym zakonczeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

zainstalowaniu stałych zabudów urzadzen sanitarnych.

Roboty okładzinowe powinny byc wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.

Okładzine z glazury wykonywac po zakonczeniu okładziny ceramicznej posadzek. W

pomieszczeniach w których glazury nie wykłada sie na pełna wysokosc pomieszczen płytki

okładzinowe rozmierzyc tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyższego miały

zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rzad najniżej położony. Nie

dopuszcza sie nieciagłych spoin pionowych na scianach, tj. układania płytek z przesunieciem

poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczególnych rzedach, łacznie z najniższym. Nie dopuszcza sie używania listew z tworzywa sztucznego do łaczenia płytek na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki.

5.2.2. Okładziny ceramiczne scian

Podłoża pod okładziny

Podłoże stanowia otynkowane sciany murowane oraz systemowe scianki działowe z pły G-K .

Podłoże powinno byc równe, niepylace, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczen i sladów bitumów.

Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejacych

Podłoże powinno byc równe i mocne. Na scianach murowych należy wykonac mocny podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub

równych podłożach betonowych należy rozprowadzic za pomoca pacy zabkowanej o wysokosci

zabków 6-8 mm (zależnie od wielkosci elementu ceramicznego), zaprawe klejaca i nastepnie

przyłożyc i docisnac mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczyc płytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, należy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Szerokosc spoiny powinna byc okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje sie

odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyscic z kurzu oraz wszelkiego

rodzaju zanieczyszczen.

Spoina miedzy płytkami powinna byc jednakowej głebokosci, dlatego w trakcie układania płytek

należy na bieżaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okładziny można

rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej użytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niż po 24

godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie płytek należy oczyscic wilgotna gabka oraz lekko zwilżyc same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej ).

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia

wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosc ta można wykonac recznie badz mechanicznie - za pomoca wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje sie do pracy po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu.

Tak przygotowana zaprawe należy wykorzystac w ciagu ok. 2 godziny Zaprawe wprowadza sie

głeboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwiazaniu

zaprawy można przystapic do czyszczenia powierzchni, używajac do tego celu wilgotnych,

twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny

woda może powodowac wypłukiwanie pigmentów i wymywanie swieżej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czyscic płytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowac optymalne warunki wiazania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po około 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na możliwosc wystapienia niewielkich różnic w kolorze zaleca sie w danym

miejscu stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge należy chronic przed zbyt

intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnatrz można przystapic w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiażaca zaprawa niebyła narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i du_a wilgotnosc powietrza. Nie zastosowanie sie do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy może prowadzic do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwien.

Różnice w głebokosci spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny

moga powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W

spoinach znajdujacych sie miejscach szczególnych okładziny należy stosowac wypełnienie

materiałami trwale elastycznymi, np. silikon. W celu ograniczenia nasiakliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej całkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin sciennych

Własciwosci:

Fabrycznie przygotowana mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy kwarcowych o starannie

dobranym uziarnieniu oraz srodków modyfikujacych, poprawiajacych parametry robocze i

techniczne. Mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno byc odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów,

tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze nierównosci i wgłebienia należy wypełnic szpachlówka, a zniszczone i słabo przylegajace tynki usunac. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca sie wykonanie próby przyczepnosci, polegajacej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połaczenia po 48 godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac preparatem gruntujacym.

Proporcje mieszanki:

Wg zalecen producenta.

Przyklejanie płytek:

Na przygotowane podłoże nakłada sie zaprawe przy pomocy packi zabkowanej, równoległymi

pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkosc zebów pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce

należy wykonac próbe przyklejania płytki, nastepnie oderwac ja i sprawdzic czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastycznosc kleju pozwala na korygowanie położenia płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy rozpoczac nie wczesniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełna wytrzymałosc osiaga sie po upływie 3 dni. Grubosc nałożonego kleju nie powinna przekraczac 5 mm.

Zaprawe nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy pomocy kielni, nastepnie wyrównujemy

paca lub kielnia zabkowana. Przy klejeniu płytek o wymiarach 20 x 20 cm należy użyc kielni o

kwadratowych zabkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy użyc kielni o kwadratowych zabkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia płytek

ceramicznych przed klejeniem ani klejenia płytek na styk. Minimalna szerokosc spoiny 2 mm.

Płytki powinny byc przyklejone w ciagu 20 minut do położenia zaprawy klejacej na podłodze.

UWAGA! Nakładac przy temperaturze podło_a od +5°C do+25°C. Wielkosc powierzchni

przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosowac do warunków podłoża i

indywidualnych umiejetnosci.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci Robót podano w Część ogólna.

6.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych

Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z

dokumentacja techniczna, podłoży, materiałów, prawidłowosci wykonania okładziny.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno byc przeprowadzone przez

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i

pomiarów.

Sprawdzenie podłoży powinno byc przeprowadzone na podstawie protokółów badan

miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiałów powinno byc przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatów zgodnosci przedłożonych przez dostawców.

Kontrola prawidłowosci wykonania okładziny powinna obejmowac sprawdzenie:

przyczepnosci okładziny,

przyczepnosci okładziny -cała powierzchnia pod płytkami powinna byc wypełniona klejem,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno

przekraczac 2 mm na długosci 2 m

odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczac 2 mm na długosci 2,0 m

prawidłowosci wypełnienia spoin – spoiny na całej długosci powinny byc wypełnione masa do

spoinowania

prawidłowosci przebiegu spoin –dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno

wynosic wiecej niż 2 mm na długosci 2,0 m i 3 mm na długosci całej okładziny .

- 7. OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST Część ogólna .

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych

.

Podstawe do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z

dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowiazany jest przedstawic pełna dokumentacje powykonawcza, protokół badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodnosci i działan korygujacych.

Zgodnosc wykonania z dokumentacja techniczna stwierdza sie na podstawie porównania wyników badan z wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

Protokół odbioru powinien zawierac:

- Podsumowanie wyników badan

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

- 9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Płatnosci podano w ST część ogólna.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonej powierzchni okładziny z płytek ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnosc z DIN 18557 dla zaprawy fugowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni płytek szkliwionych”

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne scienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

własciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

SST – 12  KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH

- CPV 45431100-8

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych na

wykonaniu podłóg z płytek z gresu.

- 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu wykonanie podłóg z płytek w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym..

- 1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.

Podłożem, na którym sa układane, może byc strop miedzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie

płyta betonowa. Podłogi, o rozwinietych układach konstrukcyjnych, składaja sie z trzech

podstawowych elementów: podkładu (czesto nazywanego podłożem), warstw izolacji

(czesto kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.

Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie

obciażen użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, słupy, podciagi)

budynku. Jednoczesnie podkład pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu

warstw izolacyjnych i posadzki. W zależnosci od położenia funkcje podkładu wypełnia strop lub

materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podłogowe w zależnosci od funkcji, jaka maja spełnic. Należa do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Podłoga zas nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach)

wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia własciwych warunków

eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagan wytrzymałosciowych,

przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzacych płaszczyzne (podbudowe) pod warstwe użytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest użytkowa, powierzchniowa warstwa podłogi i jednoczesnie jej wykonczeniem

zewnetrznym. Posadzki moga byc jedno- lub wielowarstwowe.

Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny,

oprócz wymagan trwałosci i bezpieczenstwa użytkowania, spełniac także warunki estetycznego

wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwieków oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podłóg wykonuje sie z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na

podłożu układa sie:

• warstwe wyrównawcza celem uzyskania pożadanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o

wytrzymałosci 12-13 MPa,

• warstwe gładzi (czesto przez szpachlowanie materiałem samopoziomujacym) o wytrzymałosci

przekraczajacej 15-20 MPa,

• warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału

posadzki,

• warstwe klejaca do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo

bitumiczne),

• lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektórych typów posadzek "pływajacych".

Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi częśći ogólnej ST.

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót

- 1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST Część ogólna.

- 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa i ST.

- 2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały wynikają z projektu budowlanego wykonawczego.

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna.

- 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Przed wykonaniem posadzki należy okreslic płaskość podłoża wymagana przez producenta

materiałów lub normy i sprawdzic temperature pomieszczenia, w którym bedzie wykonywana

posadzka.

Wyniki pomiarów powinny byc wpisane do dziennika budowy.

- 2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.3. Posadzki z terakoty

W zakresie płytek z terakoty obowiazuja normy PN-EN i PN-ISO.

Zastosowane posadzki z terakoty charakteryzuja sie niska nasiakliwoscia, wysoka twardoscia, wytrzymałoscia i mrozoodpornoscia. Terakotę mocuje sie klejem.

Płytki terakoty - V klasa ścieralności 30x30cm , klej o podwyższonej odpornosci na obciążenia.

Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm np. Mapei ,fugi zabezpieczyc płynem ochronnym np.DELFIN,

Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym nateżeniu ruchu.

- 2.3. Składowanie materiałów

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach.

Materiał najlepiej użyc w ciagu 12 miesiecy od daty produkcji.

- 3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania ogólne.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST  Wymagania ogólne.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót

5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych

Podkłady monolityczne (wylewane) moga byc wykonywane:

- na podłożu, tworzac z nim podkład zwiazany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład

pływajacy).

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego

żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszanke układa sie warstwa grubosci

zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi

wyznaczajacymi grubosc podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżac woda w celu należytego zwiazania i stwardnienia. Wzdłuż scian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podkład

monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie

posadzki.

Podkłady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci

wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałosc na

sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może byc

stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako składowa podłóg

pływajacych oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu może odbywac sie na nim ruch pieszy już po 6 godzinach.

Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubosc warstwy. Uzyskuje sie równa, pozioma i gładka

powierzchnie podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujacych powierzchnie.

5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny byc wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy

fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych

posadzki o wyraznie różniacych sie obciażeniach. Niezależnie od wykonania szczelin

dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny byc wykonane szczeliny

przeciwskurczowe. Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 4 do 12 mm. Szczeliny moga byc zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacja techniczna.

Posadzki z płytek terakotowych mocowane sa klejem lub zaprawa cementowa, najczesciej na

cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zależnosci od wielkosci płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza sie ja szpachla lub paca zebata o wysokosci zebów od 5 do 8 mm.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

- 6.1.1. Kontrole wykonania robót oraz ich zgodność z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robót sa

dokumenty:

Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do

wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny byc uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, dziennik budowy, certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiałów,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze

poszczególnych rodzajów podłóg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisów dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorów

poszczególnych robót zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od

których jakosci zależy ostateczna wartosc techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składaja sie z badan posrednich, które obejmuja badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidłowosci wykonania posadzki.

- 6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych

powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST, podłoży, materiałów, prawidłowosci wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST powinno byc przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarów.

Sprawdzenie podłoży powinno byc przeprowadzone na podstawie protokółów badan

miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiałów powinno byc przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatów zgodnosci przedłożonych przez dostawców.

Kontrola prawidłowosci wykonania okładziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- przyczepnosci okładziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,

- prawidłowosci wypełnienia i przebiegu spoin.

- 7. OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 oraz 1 m cokolika .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST Część ogólna .

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczace odbioru robót

Odbioru jakosciowego materiałów dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Należy

sprawdzic zgodnosc własciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych

dokumentów (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robót należy dokonac sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załaczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentów stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny byc poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

- Odbiór poszczególnych etapów robót

Odbiór podłoża powinien obejmowac: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałosci,

równosci, czystosci i stanu wilgotnosci podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub

podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.

Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robót:

po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje sie:

sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równosci, czystosci, wilgotnosci podłoża, sprawdzenie

grubosci i ciagłosci warstwy

Odbiór podkładu powinien byc przeprowadzony na nastepujacych etapach robót: po wykonaniu

warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym

stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałosci na sciskanie na próbkach kontrolnych.

- W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- prawidłowosci ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymałosci podkładu na sciskanie i zginanie na podstawie wyników badan laboratoryjnych,

badania należy przeprowadzac dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny byc one

wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2

- równosci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty

kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity miedzy łata i podkładem należy mierzyc z

dokładnoscia do 1 mm,

- odchylen od płaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyc z dokładnoscia do 1 mm,

- prawidłowosci osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,

płaskowników itp.), badanie należy wykonywac przez ogledziny,

- prawidłowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiór koncowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podłogi z

dokumentacja projektowa.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego należy sprawdzic: jakosc użytych materiałów, warunki wykonania

robót (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

prawidłowosc wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na

podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów miedzyfazowych.

Ocene prawidłowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiagnie pełne

własciwosci techniczne.

Odbiór posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- równosci za pomoca łaty kontrolnej,

- odchylen od płaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca łaty kontrolnej i

poziomnicy,

- połaczenia posadzki z podkładem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania

posadzki,

- wytrzymałosci na sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na próbkach kontrolnych

pobranych w czasie

wykonywania posadzki),

- prawidłowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji itp.,

- prawidłowosci (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchylen

od prostoliniowosci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na scieranie, należy

przeprowadzic badanie scieralnosci na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania

posadzki.

9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Płatnosci podano w części ogólnej ST..

Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,

Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne scienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja,

własciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

- SST – 13  ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK BETONOWYCH

- POSADZKI BETONOWE

- CPV 45262370-5

1. WSTEP

- 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek betonowych.

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek betonowych i podkładów wyrównujacych betonowych w obiektach

kubaturowych.

- 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno byc zlecone przedsiebiorstwu majacemu własciwe

doswiadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.

- 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci należy wyjasnic przed przystapieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna.

- 2.1. Zastosowane materiały.

Beton B – 15 do posadzki zwykłej

Beton o klasie poniżej B-15 może byc wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byc dokonywane ze składników

odpowiadajacych Polskim Normom lub swiadectwom instytutu Techniki Budowlanej.

W przypadku wykonania betonu w wytwórni receptura betonu wg, której jest on sporzadzony

powinna byc przedłożona do akceptacji ispektora.

Beton musi spełniac nastepujace wymagania:

- wytrzymałosc zgodnie z PN, okreslona w projekcie

- nasiakliwosc nie wieksza niż 9%

Sucha mieszanka systemowa do wykonania wylewek samopoziomujacych np.Uzin ,Atlas ,Ceresit.

3.SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna.

Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST część ogólna.

- 4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż:

90 min. – przy temperaturze + 15ºC

70 min. – przy temperaturze + 25ºC

30 min. – przy temperaturze + 30ºC

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w Części ogólnej.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi

technologicznymi producenta

5.3. Opis ogólny.

1. Posadzki betonowe należy wykonac zgodnie z projektem, który powinien okreslac m.in. rodzaj

posadzki, grubosc warstw, klase betonu, wielkosc spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podkład pod posadzki powinie wykazywac wytrzymałosc na sciskanie nie niższa niż: 10MPa

3. W posadzkach betonowych powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o

szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów

budynku,

- oddzielajace fragmenty posadzki o wyraznie różniacych sie wymiarach,

- wzdłuż linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obciażenia użytkowe lub różne

rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niż 6m., przy czym powierzchnia pola

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach betonu zwykłego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

4. Posadzki powinny byc zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretów ułożonych krzyżowo w

srodku grubosci posadzki.

5.4. Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek można przystapic po wykonaniu robót budowlanych stanu surowego i

robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami cisnieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosic min. +5ºC.

3. Podłoże lub podkład powinny byc trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.

4. W posadzkach betonowych maksymalna ilosc ziaren kruszywa nie może przekroczyc 1/3

grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na cisnienie grubosci powyżej 30mm – 16mm.

5. Mieszanke betonowa posadzki należy dokładnie zagescic, a powierzchnie wyrównac i zatrzec na gładko.

6. Wykonana posadzka powinna byc przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie

powinna byc udostepniana do chodzenia wczesniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

powinna byc chroniona przed mrozem.

5.5. Wykonywanie wylewek samopoziomujacych

1. Do wykonania wylewek samopoziomujacych można przystapic po wykonaniu robót

budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami

cisnieniowymi instalacji oraz posadzek i podkładów betonowych..

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosic min. +5ºC.

3. Podłoże lub podkład powinny byc trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.

4.Mieszanke należy doprowadzic do odpowiedniej konsystencji umożliwiajacej uzyskanie gładkiej ,jednolitej powierzchni.

5.Wykonana wylewka powinna byc przynajmniej przez 3 dni chroniona przed nadmiernym

wysychaniem i przed chodzeniem.

- 6.KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST część ogólna.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiałów pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

- sprawdzenie wykonania podkładu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania wylewki samopoziomujacej.

6.1. Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i własciwosci betonu.

Badaniu podlegaja nastepujace własciwosci mieszanki betonowej, badanie z czestotliwoscia i w

sposób podany w PN-B06250:

- konsystencja i urabialnosc mieszanki betonowej,

- wytrzymałosc na sciskanie,

- nasiakliwosc.

7. OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia posadzki betonowej w m2 .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w ST część ogólna.

Odbiór podkładu powinien byc przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiałów,

- prawidłowosci ułożenia kolejnych warstw,

- grubosci podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- równosci i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,

- prawidłowosci osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmowac:

Sprawdzenie zgodnosci dokonanych robót z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie jakosci użytych materiałów (z dokumentów lub badan).

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w

dzienniku budowy.

Odbiór posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidłowosci ukształtowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie połaczenie posadzki z podkładem,

- sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworów4x4 cm wg wskazan

Inspektora Nadzoru,

- sprawdzenie prawidłowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i

wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiarów odchylen z dokładnoscia do 1mm, a

szerokosci szczelin szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokołów,

Powierzchnia posadzki powinna byc równa i stanowic powierzchnie pozioma lub o okreslonym

spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierównosci powierzchni mierzonych jako przeswity

miedzy dwumetrowa łata kontrolna a posadzka wiekszych niż 3mm. Odchylenia powierzchni

posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byc wieksze niż+/- 5mm na całej

długosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku założonego w projekcie spadku.

- 9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Płatnosci podano w części ogólnej.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonej powierzchni posadzki z betonu ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-wykonanie badan i pomiarów

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”;

- Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 beton zwykły. Metody badan. Szybka ocena wytrzymałosci na sciskanie.

-swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

- SST 14   ROBOTY MALARSKIE

- CPV 45442100-8

- 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych

wykonaniu malowania scian i wewnetrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w

pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace

na celu wykonanie robót malarskich wewnetrznych z uprzednim wykonaniem gładzi

gipsowych .

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczace robót

- 1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” .

- 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych

zasad:

- prace na wysokosci należy wykonywac z prawidłowych rusztowan lub drabin, a gdy nie

ma możliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostów opieranych na

konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien byc zabezpieczony przed upadkiem pasem

bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda

kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy

stosowac okulary ochronne i odzież ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),

zabezpieczajac skóre twarzy i rak tłustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w

farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)

stosowac odzież ochronna, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej

wentylacji oraz przestrzegac zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub

grzejników elektrycznych, narzedzi i silników powodujacych iskrzenie i mogacych byc

zródłem pożaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych

krzemionke stosowac maski pyłochłonne, a skóre twarzy i rak zabezpieczyc tłustym kremem

ochronnym,

- nie należy stosowac materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak zwiazki chromu,

ołowiu, fluatów.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna.

- 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów:

- masa szpachlowa gipsowa lub gips budowlany szpachlowy

-farba emulsyjna akrylowa biała – do sufitów

- farba emulsyjna akrylowa w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem do scian,

- farba olejna półmatowa do wykonania lamperii na scianach,

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w

celu umożliwienia powstania cienkiej powłoki poczatkowo płynnej, a pózniej przechodzacej

(w miare ich odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu

przemian fizykochemicznych.

- 3. SPRZET

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna .

- 3.2. Sprzet do wykonania robót malarskich

Agregaty malarskie –urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,

klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni

pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania

- 3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie długim czasem

schniecia oraz nie powinny zawierac rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia ta

technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe nakłada sie w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie

(krzyżowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe,

olejne i alkidowe nakłada sie również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie

wcierajac w podłoże.

Aby uniknac powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na

ograniczonej powierzchni najpierw nałożyc farbe w kierunku pionowym pasami lekko

zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku

poziomym. Kolejna warstwe nakłada sie od góry do dołu, lekko dociskajac pedzel i

odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem

zminimalizowac powstawanie sladów przejsc pedzla, można stosowac wyrównywanie

powierzchni płaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe,

chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja innej techniki nakładania. Na pedzel należy

nabierac wieksza ilosc farby (lub lakieru) i nakładac ja równomiernie na podłoże, bez

wcierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzic do

rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko

schnacymi pedzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyc

w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyc i umyc

ponownie woda z mydłem.

- 3.2.2. Malowanie wałkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne,

uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie wałki o długim włosiu,

których użycie zapewni pomalowanie zagłebien podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie

wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gabki. Przy malowaniu wałkiem jest

niezbedna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do której wlewa sie

farbe, oraz żebrowana pochyła płaszczyzne, na której można odcisnac nadmiar farby (niektóre

tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej maja specjalna siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza sie w farbie, a nastepnie

przetacza sie go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasaczenia go

farba oraz odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi sie po malowanej

powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzic. Po

pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnosc w kierunku

prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dosc trudno rozprowadza sie wyroby

schnace fizycznie i zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe

chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierac wieksza ilosc farby i nakładac ja

równomiernie na podłoże, bez wcierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca,

gdyż może to doprowadzic do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie

malowania farbami szybko schnacymi wałek co pewien czas (okreslony przez producenta

wyrobu) należy dokładnie umyc w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu),

wysuszyc i umyc ponownie woda z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy

użyciu wałka. Trudnosci pojawiaja sie także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich

wyrobów szybko schnacych.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano ST Część ogólna.

- 4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozic krytymi srodkami transportowymi,

układane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

pojemniki moga byc przewożone w kontenerach lub na paletach.

Farby należy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

- 4.2. Warunki składowania

Worki z materiałami gipsowymi oraz pojemniki z materiałami malarskimi należy

przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami

atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym

nagrzewaniem, w odległosci co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane

zgodnie z instrukcjami producenta.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST część ogólna .

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniac dwa zadania: zapewnic własciwa

ochrone podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjac uzyskaniu

efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiagnac pod warunkiem własciwego przygotowania

podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii

malowania

- Powierzchnie podłoy pod malowanie powinny byc:

- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka

cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgłebienia o srednicy do 5 mm i

głebokosci do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równosci obowiazuja wymagania

jak dla tynków IV kategorii (z wyjatkiem tynków doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6

tygodniach w zależnosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można

malowac podłoża po 7 dniach,

- suche – badanie wilgotnosci podłoża można wykonac aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami

wskaznikowymi Hydrotest.

- Warunki przystapienia do robót

Termin robót. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po

wyschnieciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich

elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w scianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5°C. W ciagu doby nie

może nastapic spadek poniżej 0°C.

Farba silikonowa można malowac w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C,

lecz by w ciagu doby nie

nastepował spadek temperatury poniżej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp.

+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby

wodorozcienczalne, tj. klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz

chemoutwardzalne powinny byc transportowane

i przechowywane w temperaturze +5°C.

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystapieniem do malowania naprawic uszkodzenia powierzchni tynków i wczesniej

naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek

produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do

zarabiania woda bezposrednio przed użyciem

- Powierzchnia betonu i elbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, złacza prefabrykatów itp. wypełnic zaprawa cementowa z co

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec do równosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobac, zmyc woda z dodatkiem detergentów i czysta woda.

- Podłoa tynkowe:

a) naprawic zaprawa i zatrzec do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosowac do tego celu

zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych

podłoży - zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic,

c) szpachlowac zaprawa gipsowa do uzyskania gładzi gipsowych,

- Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i

uzyskania gładzi gipsowych naley zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego

mydła (1-3%) pod druga i

nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.

- Podłoa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczona farba

emulsyjna (farba: woda = 1:6) -

pod malowania farbami emulsyjnymi.

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) oczyscic z kurzu, tłustych plam i zacieków  zywicy,

b) usunac drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówka,

c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokryc roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byc sprzatniete resztki

materiałów, sprzety itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny byc zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków

Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choc czas ten zależy od

rodzaju tynku i farby, jaka bedzie użyta) i dopiero potem można przystapic do nastepnych

czynnosci. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzec drewnianym klockiem w celu

usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyc. Przed

malowaniem dokładnie przeglada sie wszystkie sciany (również działowe), zwłaszcza

przy oscieżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny

wypełnia sie elastyczna masa akrylowa. Nie należy stosowac do tego celu mas silikonowych,

ponieważ w zasadzie nie daja sie one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynków należy

wypełnic gładzia tynkowa.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków

Jesli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie

powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia sciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych

gwozdzi, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masa szpachlowa, a drobnych pekniec

elastyczna masa akrylowa. Jesli pomieszczenie było poprzednio malowane farba klejowa lub

warstwa farby na scianie jest zbyt gruba, należy ja bezwzglednie usunac.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc.

roztworem wodnym mydła szarego.

Sciany, z których usunieto tapete lub farbe, należy wygładzic najpierw szpachla tynkarska, a

potem wymalowac tak jak nowy tynk.

Wygładzac sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłacznie w

pomieszczeniach nieulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farba olejna

najlepiej jest przetrzec papierem sciernym i odkurzyc, a nastepnie naniesc nowa warstwe

farby. Jeżeli na sciane pomalowana farba olejna ma byc naniesiona farba emulsyjna, farbe

olejna należy usunac za pomoca dostepnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych,

co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, zle

izolowanych, zle wentylowanych i przemarzajacych dosc czesto na malowanych scianach

pojawiaja sie wykwity plesni (czerniejaca farba) niedajace sie zamalowac. Wkrótce po

malowaniu pojawiaja sie na nowo i sa bardzo szkodliwe dla osób przebywajacych w tych

pomieszczeniach.. Należy bezwzglednie zniszczyc ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu

jego wystepowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie sa już suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby aż do

tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie srodkiem impregnujacym przeciwgrzybicznym

(preparat musi miec atest do stosowania wewnatrz pomieszczen).

Stosujac impregnat, należy przestrzegac scisle instrukcji użycia. Nastepnie uzupełnia sie braki

tynku i tak przygotowana powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi,

zawierajacymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi srodki niedopuszczajace do rozwoju

mikroorganizmów.

5.4.4. Przygotowanie powierzchni betonowych

Alternatywnym sposobem wykanczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia

budowlana zapewnia produkty pozwalajace uzyskac jednolity kolor oraz spoista, odporna na

scieranie i wilgoc powierzchnie o odpowiedniej odpornosci na scieranie, a podłoge betonowa

można odswieżac co kilka lat, malujac ja na dowolny kolor.

Gwarancja otrzymania powłoki o własciwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie

podłoża oraz nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami

producenta.

Posadzki kruszace sie, pekajace, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiałów nie

nadaja sie do malowania.

Wszelkie pekniecia i wykruszenia należy odkurzyc, ubytki uzupełnic oraz usunac plamy z

olejów.

Z powierzchni przeznaczonych do malowania najlepiej jest usunac uprzednio nałożone

warstwy farby. Jeżeli jest to niemożliwe na całej powierzchni podłogi, to przynajmniej w

miejscach złuszczen istniejacej powłoki. Do usuniecia starych farb stosuje sie specjalne

zmywacze chemiczne.

Na tak przygotowane podłoże nanosi sie farbe. Tuż  przed malowaniem posadzke jeszcze raz

dokładnie trzeba odpylic, zamiatajac ja dokładnie lub odkurzajac. Zalecanym rozwiazaniem

jest naniesienie jako pierwszej warstwy farby gruntujacej, a nastepnie jednej lub dwóch

warstw farby nawierzchniowej. Ponieważ malowanie posadzki jest czynnoscia stosunkowo

prosta i przebiega bardzo szybko (powierzchnia odparowujacej farby jest bardzo duża), aby

zmniejszyc ilosc oparów rozpuszczalników, należy zapewnic dobra wentylacje

pomieszczenia. W mniejszym stopniu uwaga ta dotyczy farb wodorozcienczalnych, choc do

czasu całkowitego wyschniecia one również moga byc szkodliwe dla zdrowia.

Do zalet posadzek malowanych farbami przeznaczonymi specjalnie do tego celu zalicza sie:

odpornosc na wilgoc, scieranie, działanie czynników atmosferycznych (również niskich

temperatur), niektórych kwasów i zasad, niepalnosc, własciwosci antyelektrostatyczne.

5.5. Wykonywanie powłok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogólne

Do malowania recznego i wałkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej.

Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania recznego i

wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczyc

odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -

woda, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w

stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładac pedzlem;

pozostałe farby można nakładac pedzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy

malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pedzlem. Przy

malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powłoki wykonac tak, aby kierunek pociagniec pedzla

był prostopadły do sciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu scian.

- 5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzic, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek

niewłasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ja

dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niż farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe.

Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb

do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych

wyrobów) nie można stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można

stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby

przewidziane do malowania elewacji ze wzgledów ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad

wyższa cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyższa szczelnosc) nie powinny byc

stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie

podłoży nasiakliwych) stosuje sie farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunku do

farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podłoża gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h)

roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6.

Druga warstwe farby nanosic najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok

emulsyjnych nie można wykonywac na kruszacych sie podłożach lub na starych, pylacych sie

powłokach oraz na powłokach swieżych silnie alkalicznych.

- 5.5.8. Malowanie farbami olejnymi

Przed malowaniem podłoże zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z

zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbe olejna nakładac 2-krotnie w odstepach

24h. Powłok lateksowych nie można wykonywac na słabych podłożach

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w ST część ogólna .

- 6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiór robót malarski

- Badania powłok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niż po 7 dniach,

• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie

wczesniej niż po 14

dniach.

- Badania obejmuja sprawdzenie:

• wygladu zewnetrznego,

• zgodnosci barwy ze wzorcem oraz połysku,

• odpornosci powłok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznac za wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało

wynik ujemny, należy usunac wykonane powłoki czesciowo lub całkowicie i wykonac

powtórnie.

- Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiałów malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podłoża pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynków,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i

schniecia powłok.

e) sprawdzenie wyschniecia podłoża,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie należy wykonac przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci

należy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niż po 3 s.

Wyniki badan jakosci materiałów i podłoży powinny potwierdzac protokoły lub wpisy do

dziennika budowy.

- 6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok

Powłoki emulsyjne. Powinny byc niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie

i reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny byc bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, łuszczenia.

Powłoki silikonowe. Powinny byc odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na

szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitów, sladów pedzla, spekan, łuszczenia i odstawania od podłoża.

Powłoki olejne i na ywicach syntetycznych. Powinny miec barwe jednolita, bez sladów

pedzla, smug, zacieków,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, miec jednolity połysk.

- 7. OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia pokryta powłokami malarskimi w m2 .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST część ogólna.

- 8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru według zasad podanych poniej.

- 8.2.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadac wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych

lub odpowiednia szpachlówka.

Podłoże powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyscic.

- 8.2.2. Odbiór robót malarskich

• Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powłok malarskich polegajace na stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego nateżenia barwy i zgodnosci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pecherzy odstajacych płatów powłoki,

widocznych okiem sladów pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do

powłok o dobrej jakosci wykonania.

• Sprawdzenie odpornosci powłoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.

• Sprawdzenie odpornosci powłoki na zarysowanie.

• Sprawdzenie przyczepnosci powłoki do podłoża polegajace na próbie poderwania ostrym

narzedziem powłoki od podłoża.

• Sprawdzenie odpornosci powłoki na zmywanie woda polegajace na zwilżaniu badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny byc każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

- 8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robót;

-Zatwierdzona dokumentacje techniczna

-Protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej miedzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie

- Protokóły badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci użytych materiałów

- 8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaża zgodnosc wykonania z projektem i

wymogami wykonane roboty należy uznac za prawidłowe.

Gdy chociaż jedno z badan da wynik ujemny, całosc odbieranych robót uznaje sie za

niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zależnie od zakresu niezgodnosci z

projektem wykonane roboty moga byc zakwalifikowane do ponownego wykonania w całosci

lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i

odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wpływajacych w

sposób rażacy na jakosc, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te

moga byc przyjete z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartosci robót.

- 9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST część ogólna.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja

nr 351/98. ITB, Warszawa1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne próby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

- PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemów

malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na

wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

- SST – 15  OBRÓBKI BLACHARSKIE

- CPV 45261213-0

- 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru obróbek blacharskich budynków .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace

na celu wykonanie obróbek blacharskich - parapety zewnetrzne przy wymienianych oknach

z blachy powlekanej .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w St część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania

dotyczace robót podano w ST część ogólna.

- 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

część ogólna.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych..

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55

mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 250x2000 mm

2.2.2. Wszystkie materiały powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.

- 3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST  „Wymagania ogólne"

3.2. Sprzet do wykonywania robót

- Roboty można wykonac recznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do używania takich narzedzi, które nie spowoduja

niekorzystnego wpływu na jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne

dla srodowiska.

- 4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST  „Wymagania ogólne"

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodków transportu, które wpłyna

niekorzystnie na jakosc robót i własciwosci przewożonych materiałów.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

5.1. Obróbki blacharskie

5.1.1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm

do 0,6 mm można wykonywac o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C. Robót nie można wykonywac na oblodzonych podłożach.

5.1.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamietac o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposób umożliwiajacy

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby postepował

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci Robót w ST  „Wymagania

ogólne"

6.1. Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie własciwosci materiałów i

pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

- 7. OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia obróbki blacharskiej w m2 .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

- 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w ST część ogólna.

8.2. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmowac:

8.2.1. Sprawdzenie prawidłowosci połaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów konstrukcji stalowej.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru wykonania obróbek blacharskich potwierdza sie: protokołem, który

powinien zawierac: - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamówieniem.

- 9. PODSTAWY PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST część ogólna.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 powierzchni obróbki blacharskiej ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze siali odpornej na korozje.

Czesc 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze Stali odpornej na korozje.

Czesc 3; Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciagłym

podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonosnych z blachy aluminiowej, układanych na ciagłym podłożu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - czesc C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.