SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Remont części garażowej i nadbudowa budynku świetlicy

Miejscowość:      Zelgoszcz, gm. Stryków

działka nr ewid. 185.

Branża:               elektryczna

Inwestor:             Gmina Stryków

ul. Kościuszki 27

95-010 Stryków.

Opracował:

Łódź, grudzień 2011r.

#### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru  instalacji elektrycznych dla remontu części garażowej i nadbudowy budynku

świetlicy w Zelgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z

obowiązującymi  odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami

wiedzy technicznej.

# 1.5  Ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z

dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi,

normami i zasadami wiedzy technicznej.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w przedmiotowym obiekcie:

- Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, sprzętu, osprzętu oraz

aparatury i urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i

oznaczonych znakiem CE, zapewniającym nabywcę, że produkt spełnia podstawowe

wymagania bezpieczeństwa a jego użytkowanie, zgodne z warunkami użytkowania, nie

stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

- Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być

zainstalowane tak, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie

przeglądów i konserwacji,

- Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii

elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika,

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie

przyłączenie odbiorów jednofazowych,

- Montaż instalacji wykonać w taki sposób, aby umożliwić całkowitą wymianę instalacji i

przewodów bez naruszania konstrukcji budynku,

- Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i

stropów,

- Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczególnych urządzeń należy prowadzić w

obrębie danego pomieszczenia,

- W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:

- Oświetlenia ogólnego,

- Gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- Do zasilenia pompy ciepła

- Tablicę z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych,

- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów,

- W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji tak, aby nie było potrzeby stosowania przedłużaczy itp.,

- Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

- Położenie zał./wył. łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego,

- W każdym pomieszczeniu należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym,

- Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych,

- Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

- Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia,

- Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego,

- Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI),

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych.

Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie  powinno się zastosować podstawowe wyroby

elektryczne zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiałami są:

- Przewody YDY

- Rury ochronne, uchwyty, obejmy,

- Tablica rozdzielcza,

Puszki rozgałęźne, gniazda wtyczkowe ,łączniki instalacyjne

- Oprawy oświetleniowe ,

- Przewody do instalacji piorunochronnej FeZnø8, taśma stalowa ocynkowana FeZn, osprzęt instalacji piorunochronnej,

- Kołki rozporowe, wkręty inne materiały pomocnicze,

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z

placu budowy.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagani dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych wewnątrz budynku będą wykonywane

ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-

udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, wiertarki ręczne, piły tarczowe, spawarki

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być

wykonywane ręcznie.

4. TRANSPORT

Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy  powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wytyczenie tras przewodów i punktów oświetleniowych

Podstawę wytyczenia trasy przewodów i punktów oświetleniowych stanowi dokumentacja

projektowa. Należy stosować przewody kabelkowe o przekroju 1,5mm2 i  2,5 mm2 o izolacji z

żyłami miedzianymi. Oprawy należy mocować w sposób wskazany  przez producenta opraw,

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały.

## Instalacja piorunochronna i uziemienie

Instalacja powinna spełnić następujące wymagania:

- Zaprojektowaną sieć zwodów niskich należy wykonać w sposób trwały, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejszy niż 2 cm,

- Wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się na powierzchni dachu  należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów niskich zamocowanych na powierzchni dachu,

- Stosować pręt stalowy ocynkowany FeZn 8mm,

- Należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów,

- Zaleca się usytuowanie przewodów odprowadzających w pobliżu każdego narożnika obiektu,

- Przewody odprowadzające w postaci pręta ocynkowany FeZn 8mm, należy połączyć ze złączami kontrolnymi.

- Jako uziom otokowy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 na gł. min. 0.6m.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji elektrycznej
            - samoczynne wyłączenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości

ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu,

sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonać pomiary ich rezystancji.

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji

projektowej lub Specyfikacji.

Po wykonaniu uziomów ochronnych wykonać pomiary ich rezystancji.

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanej w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancję pętli zwarciowych dla stwierdzenia

skuteczności ochrony.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokołach pomiarowych.

Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla przewodów, drutu, bednarki jest metr, a osprzętu, gniazd, opraw

i tablicy jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją
              i wymaganiami Inspektora Nadzoru (Inwestora), jeżeli wszystkie pomiary i badania 
              z zachowaniem tolerancji wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie uziomów taśmowych.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację

powykonawczą oraz protokóły z dokonanych pomiarów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej

Dla przewodu, drutu, bednarki jako jednostkę obmiarową przyjęto  1m, a dla rozdzielnicy,

oprawy, gniazda, łączników 1szt.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacją  techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru

wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 2007, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nt 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959),

- Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41),

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676,

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U.2004 nr 109, poz. 1156),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa,

- PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego,

- PN-EN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

- PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych

- I inne obowiązujące przepisy prawne, obligatoryjne normy, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.