##### SPIS TREŚCI

- Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- OPIS

- Informacja BIOZ

- Uprawnienia autorów opracowania, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów, oświadczenie w sprawie zakresu i formy projektu.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

- Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji.

- Warunki świadczenia usług kompleksowych do umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji.

- Umowa na dostarczanie wody.

- Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu.

- Projekt budowlany remontu części garażowej i nadbudowy

wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku świetlicy

wiejskiej w Zelgoszczy

Rysunki

INWENTARYZACJA

Nr I-1 Rzut przyziemia				1: 100

Nr I-2 Przekrój						1: 50

Nr I-3 Elewacje					1: 100

PROJEKT

Nr 1 Rzut przyziemia						1: 50

Nr 2 Rzut poddasza						1: 50

Nr 3 Rzut dachu						1: 100

Nr 4 Przekrój A-A						1: 50

Nr 5 Przekrój B-B						1: 50

Nr 6 Elewacje							1: 100

Nr 7 Fundamenty –plan minowania			1: 50

Nr 8 Schemat konstrukcji stropu				1: 50

Nr 9 Rzut więźby dachowej					1: 50

Nr 10 Konstrukcja płyt stropowych			1: 20

Nr 11 Konstrukcja wieńców					1: 20

Nr 12 Konstrukcja schodów wewnętrznych		1: 20

- Projekt Budowlany przebudowy instalacji wody, budowy instalacji    c.o. i cw z pompą ciepła dla istniejącego budynku świetlicy

wiejskiej w Zelgoszczy.

- Projekt Budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych

i instalacji odgromowej dla remontu części garażowej i nadbudowy

ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku świetlicy

wiejskiej w Zelgoszczy.

### OPIS

## I. Wstęp

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

nadbudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz remont części garażowo-gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy.

Część gospodarczo-garażowa podlega remontowi, polegającemu na zdjęciu dachu, zapewnieniu komunikacji dla budynku oraz wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenie wejściowe pełnić będzie rolę klatki schodowej

a także wiatrołapu, którego aktualnie brakuje w wejściu do świetlicy.

Drzwi stalowe szklone dotychczasowego wejścia do świetlicy zostaną zastąpione oknem, a w ścianie dzielącej część gospodarczą od sali zostaną wykute otwory drzwiowe.

Celem opracowania jest zapewnienie ogrzewania w istniejących

i nowopowstałych pomieszczeń budynku świetlicy a także poddanie termorenowacji ścian zewnętrznych budynku.

Planuje się ogrzewanie w systemie pompy ciepła powietrze-woda.

Instalacja wody w części północnej (gosp.-garażowej) budynku ulegnie zmianie poprzez umieszczenie rury doprowadzającej wraz z wodomierzem w w/w pomieszczeniu oraz wykonanie hydrantów na parterze i poddaszu w komunikacji.

Przewiduje się ponadto instalacje elektryczne w pomieszczeniach nowopowstałych: komunikacji, gospodarczych i strychu.

Przebudową nie są objęte istniejące pomieszczenia świetlicy. Będą tematem odrębnego opracowania.

- Lokalizacja

Zelgoszcz, gm. Stryków, dz. nr ewid. 185.

Inwestor:

Gmina Stryków, 95-010 Stryków, ul. T. Kościuszki 27.

- Podstawa opracowania

a) Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków

z ustaleniami terenu, na którym położona jest działka nr ewid. 185

w miejscowości Zelgoszcz.

b) Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane.

- Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych istniejącego budynku

świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy.

- Zlecenie Inwestora.

- Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z załączonym oświadczeniem Inwestor, Gmina Stryków, posiada prawo

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Stan istniejący terenu opracowania

Teren działki nr ewid. 185 jest ogrodzony, zabudowany i zagospodarowany.

a) Komunikacja

Działka usytuowana przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Brama wjazdowa w ogrodzeniu frontowym w zbliżeniu do granicy północno-wschodniej. Wejścia do budynku w ścianie wschodniej i zachodniej.

b) Zabudowa

Na działce stoi budynek usługowy o funkcji świetlicy wiejskiej, I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, z dachem płaskim, krytym papą.

c) Instalacje

- Woda doprowadzona z wodociągu biegnącego w sąsiedztwie działki w pasie drogi

gminnej, doprowadzona do północno-wschodniej części budynku.

W odległości ~40 m od budynku przy drodze gminnej znajduje się hydrant ppoż.

- Ścieki bytowe odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lokalnej, usytuowanej

w południowo-zachodniej części działki.

- Energia elektryczna doprowadzona do budynku przyłączem kablowym od słupa

stojącego w sąsiedztwie granicy południowej na działce nr ewid. 186.

- Ogrzewanie- brak.

II. ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Opis ogólny

Wiek istniejącego budynku ocenia się na 30-40 lat. Jest to obiekt jedokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, ze stropodachem o dwu połaciach płaskich  jednospadowych.

- 	Ściany fundamentowe betonowe.

- Ściany nadziemne murowane z siporeksu, warstwa licowa z cegły pełnej

z pustką powietrzną między nimi szerokości 4 cm.

-  	Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej.

- Stropy żelbetowe oparte na ścianach podłużnych z prefabrykowanych płyt

wielokanałowych.

- Dach wykonany poprzez usypanie na stropie warstwy spadkowej z gruzu

siporeksowego, kryty papą na podłożu betonowym.

- Schody zewnętrzne betonowe wylewane.

- Odprowadzenie wody opadowej do rur spustowych na ścianach zewnętrznych.

- Ściany zewnętrzne nie docieplane.

- Okna PCV i drewniane.

- Drzwi zewnetrzne stalowe, wewnętrzne płycinowe.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny budynku określono ogólnie jako dobry.

W budynku nie stwierdza się zapachu grzybów i pleśni, stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej od gruntu i pokrycia dachu jest dobry.

Przy oknach ściany wschodniej powiększono filary do przekroju teowego wysuniętego na zewnątrz i do wewnątrz o ~12 cm. Pod oknami nisze podokienne typowe dla usytuowania grzejników, choć w tym budynku ich nie ma. Następuje

w ich miejscu zmniejszenie grubości ściany, co wpływa niekorzystnie na przenikalność termiczną.

Ściany generalnie w dobrym stanie poza dwoma wyjątkami. Na całej wysokości ściany wschodniej ok. 0,5 m na północ od czwartego okna przebiega rysa na całą jej grubość oraz przechodzi na strop pomiędzy płyty stropowe,. Zanika na długości stropu. Świadczy to o konieczności wzmocnienia fundamentów w jej obrębie. Powstała prawdopodobnie na skutek niejednorodności gruntu i zmiany warunków posadowienia.

Ściana północna posiada dwa zarysowania sięgające fundamentu, świadczące

o nierównomiernym osiadaniu. Z powodu spadku terenu w kierunku północnym ściana w/w nie posiada wystarczającej głębokości posadowienia a także znajduje się w sąsiedztwie rury wodociągowej. Możliwe jest także sączenie wody w poziomie posadowienia fundamentów. Zaleca się minowanie fundamentu o szerokości odpowiedniej dla projektowanej przebudowy a także przebudowę istniejącego przyłącza.

Zarysowania obserwuje się na ogniomurach na granicy z dachem. Wynikają one

z zamarzania opadów na przełomie dodatnich i ujemnych temperatur. Powstający lód powoduje rozsadzanie i odspojenie tynku, zaprawy. Zmiana konstrukcji dachu wraz okapem o znacznym wysięgu wyeliminuje taki efekt.

Ściany i dach posiadają niewystarczającą izolacyjność termiczną. Należy je ocieplić

i wykonać tynki cienkowarstwowe.

Dowodem na zbyt małą izolacyjność przegród są zaciemnione narożniki ścian

i stropu oraz miejscami sufit.

Ocieplenia wymagają również cokoły/ściany fundamentowe. Ich przemarzanie wpływa na stan techniczny podłóg i naroży na granicy ściany i podłogi.

Strop wykonany jest z płyt wielokanałowych opieranych ze spadkiem w kierunku zachodnim na podłużnych ścianach zewnętrznych i ścianie wewnętrznej.

Z długości płyt stropowych wnioskuje się, że są to płyty prefabrykowane sprężone SP. Formowanie płyt odbywa się na torach długości do 100 m i tnie za pomocą piły tarczowej na odcinki potrzebnej długości do 12 m. Mają one szerokość 119,7 cm; wysokość 26,5 cm i 5 otworów o średnicy 18,6 cm na długości elementu.

Strop ułożono w dwu poziomach, wyższy od strony wschodniej, niższy nad częścią zachodnią.

Pokrycie dachu szczelne, konserwowane, z papy na podłożu betonowym, wyrównującym warstwy ocieplenia z gruzu siporeksowego.

Kominy wymurowane z cegły pełnej, z wylotami górnymi należy nadmurować

i wykonać wyloty boczne a jego wierzchy przykryć pokrywami.

Okna zostały wymienione na nowe o ościeżnicach i ramach z PCV, pozostały

jeszcze drewniane zespolone o wymiarach 60x60 cm.

Zaleca się wymieniając je zmienić wymiary na szersze lub wyższe ponieważ

w oknach PCV profile zajmują dużo światła otworu.

Część gospodarczo-garażowa posiada ściany na jeden pustak siporeksowy. Stropodach również na płytach wielokanałowych opieranych w krótszym kierunku.

3. WNIOSKI  I ZALECENIA:

Budynek można poddać projektowanej nadbudowie ze zmianą konstrukcji dachu.

- Fundamenty i ściany nadziemne wykonane z materiałów i o wymiarach

wystarczających do projektowanej zmiany konstrukcji dachu. W nadbudowie

możliwa jest funkcja strychu bez możliwości magazynowania.

Wykorzystanie poddasza w konkretnej funkcji wymaga analizy obciążeń

ze względu na fundamenty ściany podłużnej wewnętrznej.

Brak dokumentacji budynku nie pozwala na ocenę ich nośności.

Przy remoncie sali świetlicy niezbędnym będzie wykonanie odkrywek.

- Minowania wymagają ściany wschodnia i północna po połowie ich długości.

W trakcie robót ziemnych skontaktować się z projektantem w celu stwierdzenia, czy przewidywany zakres minowania fundamentów jest wystarczający.

- Zapewnienie korzystania ze strychu wymaga wzmocnienia filarów

międzyokiennych. W przypadku, gdy okaże się że są one wybudowane

z pustaka siporeksowego należy je przemurować na cegłę pełną.

- Zmiana konstrukcji dachu na stromy spowoduje odciążenie stropu

o warstwy spadkowe z siporeksu.

- Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu nie spowoduje znaczącego zwiększenia

obciążeń ponieważ zostanie zastosowany lekki materiał izolacyjny oraz

zostanie zmniejszone obciążenie od śniegu.

- Istniejące ściany, które będą stanowiły ściany zewnętrzne należy docieplić

dla zapewnienia wymaganego normą współczynnika przenikania ciepła.

- Ocieplenia wymagają również cokoły/ściany fundamentowe.

4. Zalecenia do opracowania przebudowy (remontu) istniejących pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy.

Należy przewidzieć odrębne pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy zapleczu socjalnym, miejsce porządkowe wyposażone w umywalkę blaszaną osadzoną

50 cm nad poziomem posadzki.

Ustępy damskie i męskie powinny być od siebie oddzielone. Jeden z ustępów ogólnodostępnych powinien być przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W sanitariatach bez okien wentylacja grawitacyjna ze wspomagającym wentylatorem kanałowym włączanym wraz ze światłem i działającym jeszcze

5 minut po jego wyłączeniu.

W sali należy przewidzieć oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne).

W posadzkach istniejącej świetlicy należy wykonać izolację termiczną ze styropianu.

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymogi określone planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo zagrodowe, jednorodzinne a także usługi o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki, towarzyszące funkcji mieszkaniowej. Świetlica będąca przedmiotem opracowania

jest obiektem służącym mieszkańcom do spotkań a tym samym towarzyszącym funkcji mieszkaniowej.

a) Komunikacja

Wjazd i wejście na teren posesji z drogi gminnej – istniejący, adaptowany bez zmian.

W przyszłości, w przypadku przebudowy ogrodzenia frontowego należy je wykonać

w linii rozgraniczającej drogi gminnej, w/g projektu zagospodarowania terenu

niniejszego opracowania, zgodną z wyrysem z planu zagospodarowania przestrze- nnego gminy Stryków. Ogrodzenie nie jest przedmiotem mniejszego opracowania.

Wejścia do budynku w ścianie wschodniej i zachodniej. Istniejące główne wejście

w ścianie wschodniej zostanie zastąpione innym, w ścianie frontowej części garażowo-gospodarczej z pochylnią zapewniającą podjazd dla niepełnosprawnych.

b) Zabudowa

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla istniejącej zabudowy zachowanie jej z dopuszczeniem przebudowy, nadbudowy, rozbudowy a dla budynków, które są położone między nieprzekraczalną linią zabudowy i linią rozgraniczającą drogi możliwy jest remont, nadbudowa oraz wymiana dachu.

Powierzchnia zabudowy działki nie ulegnie zmianie. Budynek podlega nadbudowie

w ramach niniejszego opracowania oraz zmianie konstrukcji dachu, a także remontowana będzie część gospodarczo-garażowa.

Po nadbudowie budynek będzie obiektem niepodpiwniczonym, 2- kondygnacyjnym,

w tym poddasze, wysokość do kalenicy od poziomu terenu średnio 8,3 m.

Dach dwuspadowy o równym kącie nachylenia 30< 45.

Pokrycie projektowane – blacha dachówkowa.

c) Instalacje

Istniejące instalacje wod.-kan. i energii elektrycznej części istniejącej budynku pozostawia się bez zmian. W przebudowanej i nadbudowanej części przewiduje się instalacje energii elektrycznej wraz z instalacją odgromową.

Instalacja wody w części północnej (gosp.-garażowej) budynku ulegnie zmianie poprzez umieszczenie rury doprowadzającej wraz z wodomierzem w w/w pomieszczeniu oraz wykonanie hydrantów na parterze i poddaszu w komunikacji.

W całym budynku projektuje się instalację grzewczą z pompy ciepła powietrze-woda. Instalacje wody, i C.O. i energii elektrycznej w/g projektów branżowych dołączonych do niniejszego opracowania.

Rurę odpowietrzającą lokalnej kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach

budynku z powodu zbliżenia do ściany.

Odprowadzenie wody opadowej na tereny zielone działki Inwestora.

IV. FUNKCJA I ZAGADNIENIA SANITARNO-HIGIENICZNE

Zakres opracowania tzn. wykonanie ocieplenia, nadbudowa o poddasze

z pomieszczeniami strychu, nieużytkowymi, komunikacja i pomieszczenia gospodarcze nie wymagają uzgodnień w zakresie sanepid.

Budynek nie jest przeznaczony do stałego przebywania osób a jedynie czasowego. Nie będzie w nim miejsc pracy. Przeznaczony jest na potrzeby spotkań i zebrań mieszkańców wsi.     Przewidywana ilość spotkań 5 razy w miesiącu.

Przewidywana ilość osób jednocześnie przebywających w budynku do 70.

W projekcie zapewnione zostały niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poprzez ukształtowanie wejścia w formie pochylni

z poziomu terenu.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone w wentylację grawitacyjną wywiewną.

Przewiduje się możliwość wejścia na poddasze schodami wewnętrznymi o szerokości biegu 1,2 m.

Przestrzeń poddasza zostanie wydzielona ścianką działową zamykaną drzwiami

dla zmniejszenia strat ciepła.

Odpady komunalne będą usuwane do pojemników zlokalizowanych przy ogrodzeniu północnym, wywożone przez koncesjonowaną firmę.

WYKAZ POMIESZCZEŃ		     POSADZKA    	POWIERZCHNIA

PRZYZIEMIE

1.1 Sala						terakota		119,21 m²

1.2 Pomieszczenie socjalne 			terakota		 24,75 m²

1.3 Pomieszczenie socjalne 			terakota		 15,26 m²

1.4 Pomieszczenie magazynowe		terakota		  7,12 m²

1.5 Pomieszczenie gospodarcze		terakota		  6,23 m²

1.6 Toaleta						terakota		  5,03 m²

1.7 WC 						terakota		  1,33 m²

1.8 WC 						terakota		  1,33 m²

1.9 Komunikacja					terakota		22,57 m²

1.10 Pomieszczenie gospodarcze		terakota		 9,99 m²

razem	       212,82 m²

PODDASZE

2.1 Komunikacja					terakota		13,54 m²

2.2 Strych						terakota		  5,59 m²

2.3 Strych						terakota		42,03 m²

2.4 Strych						terakota		74,28 m²

razem	        135,44 m²

łącznie		        348,26 m²

#### V. DANE OGÓLNE

Istniejące	     Proj.       Po zmianach

1. Powierzchnia zabudowy	 		250,33 m²	    7,96 m²      258,29 m²

2. Powierzchnia całkowita	       	        250,33 m²	174,82 m²	    425,15 m²

3. Powierzchnia użytkowa		        166,89 m²	  36,13 m²	    203,02 m²

Powierzchnia pomocnicza			 46,30 m²	  98,94 m²	    145,24 m²

Razem		        213,19 m²	 135,07 m²	    348,26 m²

4. Kubatura					990,1 m³	688,8 m³       1678,9 m³

5. Ilość kondygnacji			             1		     1                    2

Powierzchnia zabudowy zmienia się na etapie niniejszego projektu

o wymiary ocieplenia budynku.

#### VI. PROJEKTOWANA NADBUDOWA.

- Fundamenty

- Warunki geotechniczne

Budynek zaliczony do kat. I w/g Dz. U. 126, poz. 839. Teren inwestycji położony

na gruntach nośnych gliniasto – piaszczystych o niskim poziomie wody gruntowej.

Projektuje się fundamenty: podstawę schodów wewnętrznych i ławę ściany

w remontowanej części północnej.  Poziom posadowienia proj. fundamentów

min. 0,6 m poniżej poziomu posadzki przyziemia.

Na warstwie betonu chudego grubości 10 cm i izolacji przeciwwilgociowej wylać ławy z betonu (B15) C12/15. Z fundamentu schodów wypuścić zbrojenie z prętów

#12 co 21 cm górą i dołem.

Minowanie

Przewiduje się minowanie istniejących ścian części północnej i wschodniej budynku, które posiadają niewystarczajacą głębokość posadowienia z powodu obniżającego się terenu.

Nie można fundamentów odkrywać, poszerzać i pogłębiać od razu na całej długości. Minowanie pod w/w ścianami wykonywać sukcesywnie, odcinkami 1,0-1,5 m.

Polegać będzie na wylewaniu bloków z betonu (B15) C12/15 (urabianego na budowie) z dodatkiem szybkowiążącym i uszczelniającym.

Bloki o szerokości 40-60 cm, grubości min. 30 cm z przyporą o szerokości 15 cm, zbroić u spodu siatką z prętów  #10 co 10 cm, pionowo siatką z prętów #8 co 15 cm. Wykop w pionie ograniczyć rozpartym szalunkiem z płyt OSB, w którym przed laniem betonu umieścić płyty polistyrenu ekstrudowanego, EPS 035 grubości 8 cm (z rowkami na zewnątrz w pionie).

- Ściany zewnętrzne

###### Ściany zewnętrzne w poziomie strychu warstwowe, murowane z pustaków ceramicznych Max grub. 38 cm i styropianu grub. 12 cm.

###### W części północnej ściany murowane z pustaków ceramicznych Uni grub. 25 cm

###### i styropianu grub. 12 cm.

# Współczynnik przenikania ciepła.

- tynk				R = 0,02/0,82 = 0,024 m²K/W

- pustak Uni			R = 0,25 /0,43 = 0,581 m²K/W

- styropian 12 cm		R = 0,12/0,04 = 3,0 m²K/W

Ri + Re = 0,17 m²K/W

Uk = 1/ΣR = 1/(0,024+0,581+3,0+0,17) = 0,265 W/m²K < Uk max = 0,3 W/m²K

- Docieplenie ścian istniejących budynku

- styropian 12 cm			R = 0,12/0,04 = 3,0 m²K/W

- 2x tynk cem – wap. 		R = 0,04/0,82 = 0,049 m²K/W

- cegła pełna 12 cm		R = 0,12 /0,77 = 0,156 m²K/W

- pustka powietrzna		R = 0,17 m²K/W

- bloczki siporeksowe		R = 0,24 /0,38 = 0,63 m²K/W

Ri + Re = 0,17 m²K/W

Uk = 1/ΣR = 1/(0,156+0,17+3,0+0,049+0,63+0,17) = 0,24 W/m²K<Uk max = 0,3 W/m²K

Średnio Uk = 0,25 W/m²K

- Ściany wewnętrzne

Ściany konstrukcyjne z pustaka ceramicznego Uni grub. 25 cm, ściany działowe z pustaka ceramicznego Max grub. 12 cm, murowane

na zaprawie cementowo- wapiennej.

- Kominy

Istniejące kominy nadmurować powyżej stropu z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa na zaprawie marki 5 MPa, ponad dachem murowane z cegły klinkierowej. Piony wentylacyjne zakończyć wylotami bocznymi, komin zakończyć „czapką”.

- Schody

Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. Konstrukcja w/g rys. 13.

- Nadproża

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi części północnej budynku nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L 19. W ścianie grubości 41 cm nadproża

z kształtowników stalowych.

Belki stalowe I 120 i I 80 owinięte siatką Rabitz’a oprzeć na murach za pośrednictwem podlewek betonowych o grubości 5 cm. Minimalna głębokość oparcia belki na ścianie 20 cm.

Pomiędzy belki i konstrukcję wbijać gęsto kliny w przypadku nie dolegania powierzchni. Na dolnych stopkach belek układać cegły, przestrzeń wypełnić betonem.

Otwór w ścianie wykuć po zakończeniu wykonywania nadproża.

7. Dach

Nad wejściem do budynku planuje się daszek systemowy na profilach cienkościennych z pokryciem poliwęglanem komorowym.

Przed przystąpieniem do wykonywania projektowanego dachu usunąć istniejące warstwy pokrycia. Wykonać wieńce obwodowe budynku o zmiennym poziomie uzależnionym od poziomów stropu. Zmiany poziomów regulować elementami pionowymi (słupkami). Beton (B15) C12/15, zbrojenie 6Ø12, strzemiona

Ø6 co 20 cm. W wieńcach umieścić kotwy Ø 14 co ~ 1,5 m do przykręcenia murłat.

Ściany zewnętrzne wymurować zgodnie z poziomami podanymi w projekcie.

Na ścianie środkowej projektuje się ścianę grubości 19 cm, dzielącą strych na pomieszczenia o różnych poziomach. Ściana w/w zakończona wieńcem, a w nim

kotwy do przykręcenia murłaty.

Nad bryłą budynku projektuje się dach drewniany, dwuspadowy o symetrycznych spadkach, krokwiowo-płatwiowy z kleszczami w poziomie sufitu.

Krokwie 8/20 cm mocowane do płatwi i murłat.

Murłaty przykręcane za pomocą kotew do wieńców ścian zewnętrznych wylanych

i zakotwionych do istniejącej konstrukcji.

Wzdłuż ściany wschodniej płatwie układane na słupkach rozmieszczonych co ~0,6 m. Pod nimi umieścić belkę podwalinową 12/12 cm.

Płatwie opierać na ścianach szczytowych za pośrednictwem belek żelbetowych grubości 15 cm, długości 0,5 m, w których zalać kotwy do przykręcenia elementu drewnianego.

Kotwy- śruby rozporowe łączące z istniejącą konstrukcją rozmieszczać w rozstawach analogicznych do mocujących murłatę. Ich rozmieszczenie podano na rysunku więźby dachowej.

Strych doświetlony oknami połaciowymi i luxferem w ścianie szczytowej.

Wyłaz na dach oknem połaciowym z podwójną funkcją otwierania.

Izolacja z wełny mineralnej o grubości ca 17 cm ułożonej między i pod krokwiami nad folią paroszczelną.

Pokrycie dachu z blachy dachówkowej.

###### Współczynnik przenikania ciepła dachu

- pustka 	 				R = 0,14 m²K/W

- wełna mineralna ca 17 cm		R = 0,17 /0,04 = 4,25 m²K/W

Ri + Re = 0,16 m²K/W

Uk = 1/ΣR = 1/(0,14+4,25+0,16) =0,22 W/m²K  <Uk max = 0,3 W/m²K

VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- Utwardzenia

Dojścia, dojazdy, utwardzenia istniejące. Po wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych opaski budynku, wyłożyć kostką klinkierową lub kamienną

na podkładzie z piasku stabilizowanego cementem.

- Posadzki

Warstwy stropowe i posadzkowe opisano w przekrojach budynku, rys. 4 i 5.

Posadzki przyziemia części garażowo-gospodarczej wykonuje się od nowa po skuciu istniejących z powodu przebudowy tej części budynku, z koniecznością dostosowania poziomu posadzki do sali świetlicy. Z tego powodu możliwe jest wykonanie izolacji termicznej ze styropianu.

Podłogę strychu wykonać, po zerwaniu istniejących warstw dachu,

lecz z pozostawieniem izolacji z jednej warstwy papy.

Dla wyrównania poziomu na stropie wylać perlit i zatrzeć betonem na gładko.

Wylewki zbroić siatką z prętów Ø 6 co 15 cm.

- Stolarka

Projektowane okna typowe PCV z szybą zespoloną, o wymiarach pomniejszonych

o 2-4 cm w stosunku do opisu podanego w osiach otworów na rzutach budynku.

Drzwi typowe płytowe. Skrzydło drzwi dla ościeżnic drewnianych posiada szerokość pomniejszoną o 10 cm, wysokość o 5 cm w stosunku do podanych

w osiach otworów. Ościeża uszczelnić piankami montażowymi. Parapety zewnętrzne z blachy 0,5 mm powlekane plastizolem, parapety wewnętrzne z płyt wiórowych laminowanych HPL lub konglomeratów kamiennych.

Zaleca się zastosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=1,1 W/m²K oraz drzwi U=1,4 W/m²K

- Tynki, izolacje termiczne

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.

Ocieplenie istniejących ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe odsłonić na głębokość 0,5 m poniżej poziomu terenu, umocować folię izolacyjną wodoszczelną, zamocować za pomocą kołków płyty polistyrenu ekstrudowanego, EPS 035 grubości 8 cm, zaciągnąć klej na siatce, wysmarować Dysperbitem, obsypać gruntem z wykopu, zagęścić, wykonać opaskę

z kostki brukowej na podkładzie piasku stabilizowanego cementem.

Ocieplenie istniejących ścian nadziemnych NRO

Izolację termiczną ścian nadziemnych wykonać metodą lekką mokrą.

Z zewnętrznej powierzchni ścian usunąć odpadające kawałki tynków.

Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza

w ciągu doby spada poniżej 4-5°C, lub jest za gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy

pada deszcz. Wyprawa tynkarska elewacji, zwłaszcza warstwa wierzchnia, wymaga odpowiednich warunków do wysychania i wiązania. Zbyt duże nasłonecznienie uniemożliwi zatarcie tynku, ponieważ zaprawa za szybko zwiąże, a ujemna temperatura może spowodować, że nie zwiąże z podłożem. I w jednym, i w drugim wypadku na powierzchni elewacji mogą się pojawić rysy skurczowe. Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni

powinny być zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu.
Styropian powinien mieć gęstość nie mniejszą niż 15 kg/m3. Płyty klejone do starych tynków lub powłok malarskich wymagają wzmocnienia kołkami. Przyjmuje się, że na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadać cztery-osiem kołków.

Kołek powinien być zakotwiony w murze na głębokość co najmniej 5 cm.

Na płyty izolacji nanosi się warstwę zaprawy klejącej, w którą wtapia się siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Zabezpiecza się w ten sposób termoizolację przed uszkodzeniem, a jednocześnie wzmacnia podłoże pod tynk i zabezpiecza przed rysami skurczowymi. Siatkę zbrojącą powinno się układać na przynajmniej

10-centymetrowe zakłady. Należy pilnować, aby nie została odwrócona kolejność prac i nie rozciągano siatki bezpośrednio na izolacji, a dopiero wtedy pokrywano

ją zaprawą. Dodatkowo trzeba wzmocnić narożniki budynku. Używa się do tego specjalnych profili narożnikowych składających się z paska siatki z włókna szklanego i wewnętrznego narożnika z tworzywa sztucznego. Można również zastosować ochronny narożnik aluminiowy, a na niego wywinąć siatkę zbrojącą.
Miejsca połączenia z ramą okienną powinny być zabezpieczone przed nie -kontrolowanym pęknięciem. W tym celu dookoła okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile każdorazowo muszą być wtapiane pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej.

Gdy powierzchnia warstwy zbrojącej na elewacji dostatecznie zwiąże i wyschnie, można przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy tynku. Zaprawa zbrojąca wiąże po dwóch-trzech dniach, a schnie zależnie od warunków atmosferycznych.
Tynk, podobnie jak warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilości wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas przydatności do użycia rozrobionej mieszanki wynosi

dwie-trzy godziny. Tynk może być już barwiony lub przeznaczony do malowania.
Ważne jest, aby nałożyć tynk i zatrzeć równomiernie całą powierzchnię ściany jednocześnie. Wtedy na powierzchni elewacji nie będą widoczne połączenia. Dlatego najlepiej podzielić elewację na poziome pasy technologiczne, tak aby ekipa tynkarska składająca się z co najmniej trzech tynkarzy mogła zdążyć z nakładaniem

i nadawaniem tynkowi faktury przed jego wyschnięciem.
Łatwiej jest zakryć wszelkie połączenia między fragmentami tynku układanymi

w różnym czasie, gdy zastosuje się tynk niebarwiony, który będzie później malowany

Po związaniu i wyschnięciu nośnej warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania jednego z czterech rodzajów tynków cienkowarstwowych: akrylowe silikonowe, mineralne, silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi.

Grubość warstwy tynku w dużej mierze zależy od średnicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz założonej faktury (gładka, drapana, kornik, baranek). Jednak należy przestrzegać, aby warstwa tynku mineralnego wynosiła 2-5 mm, a pozostałych rodzajów 1,5-3,5 mm.

5. Zabezpieczenia elementów drewnianych

Konstrukcje dachu zabezpieczyć środkiem typu „Fobos M2L” do granicy trudnozapalności, osłonić od środka płytami gipsowo-kartonowymi dla uzyskania odporności ogniowej NRO.

6. Zabezpieczenia elementów stalowych

Osiatkowane kształtowniki obetonować.

7. Rynny i rury spustowe

PCV, typu „Marley”, lub z blachy stalowej powlekanej plastizolem

w kolorze obróbek dachu.

8. Instalacje w budynku

- Woda

- Kanalizacja

- Energia elektryczna

- C.O. - pompa ciepła powietrze -woda

- Wentylacja grawitacyjna

- Odprowadzenie wody opadowej w teren Inwestora

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek świetlicy usytuowany jest w odległości > 4 m od granic północnej

i zachodniej działki. Odległość od granicy południowej wynosi 3,9 m,

a od budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 186 wynosi ~ 5,0 m. Budynek sąsiada nie posiada okien w ścianie zwróconej w kierunku budynku świetlicy. Projektowane ocieplenie ścian zewnętrznych spełnia wymogi NRO.

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i klasy „C” odporności pożarowej – w/g Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w spawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Zewnętrzny hydrant znajduje się przy drodze nr ewid. 91/4 ok. 40 m od budynku świetlicy – spełnione jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Ewakuacja. Drzwi o szerokości skrzydła 90 cm otwierane w kierunku zgodnym

z  kierunkiem ewakuacji.

Rolę drogi pożarowej spełnia droga gminna o nawierzchni asfaltowej, działka

o nr ewid. 91/4. Dojścia do budynku, place, parkingi utwardzone.

Budynek świetlicy zrealizowany jest i będzie z elementów nierozprzestrzeniających ogień o następujących parametrach odporności ogniowej:

- Ściany murowane z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, REI 180 –NRO

główna konstrukcja nośna wymagana min. R 60,ściany zewnętrzne min. EI 30

- Strop z płyt wielokanałowych, spoinowany, płyty żelbetowe min. REI 60

- Ściany wewnętrzne min. EI 15 będą min. EI 30.

- Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do granicy trudnozapalności

środkiem „Fobos M2L” i osłonięta od środka płytami gipsowo-kartonowymi

EI 30, konstrukcja dachu min. R 15, przekrycie dachu min. E15,

NRO – blacha dachówkowa REI 30.

Przyjęte rozwiązania spełniają wymogi w zakresie ochrony pożarowej.

Nie będą w budynku ani w jego otoczeniu przechowywane substancje palne, nie będzie zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Obiekt stanowi jedna strefę pożarową. W sali w poziomie parteru może przebywać więcej niż 50 osób w pomieszczeniach istniejących, nie objętych niniejszym opracowaniem. Z pomieszczenia tego wiodą dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie > 5m.

Pomieszczenia nowoprojektowane nie służą do przebywania ludzi, stanowią funkcję pomocniczą, gospodarczą, techniczną.

Docelowo budynek zostanie wyposażony w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu i oświetlenie awaryjne.

Wszystkie elementy budynku zakwalifikowane jako nie rozprzestrzeniające ogień.

W projektowanej komunikacji na parterze i poddaszu zaprojektowano hydranty wewnętrzne H 25, z wężem o długości 30 m.

VIII. WPŁYW NA ŚRODOWISKO

- Ścieki socjalno – bytowe odprowadzone będą do istniejącego szczelnego

szamba.

- Emisja zanieczyszczeń powietrza z powodu ogrzewania-brak

- Odpady stałe gromadzone w pojemnikach w granicach działki, opróżniane

przez koncesjonowaną firmę.

- Nie występuje emisja hałasu.

Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 września 2002 r.

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

(Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490), przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczególnie szkodliwa dla środowiska i zdrowia ludzi, ani nie może znacząco

oddziaływać na środowisko i nie wymaga opracowywania ocen lub raportu.

Nie powoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji i promieniowania, a także nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe

i podziemne.

IX. Uwagi końcowe :

- zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przy

wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie,

- przed montażem stolarki otworowej, należy dokonać obmiaru na roboczo,

- przed malowaniem elewacji, należy wykonać próbę kolorów

- wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych

opracowała:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek świetlicy wiejskiej

LOKALIZACJA:

Zelgoszcz, gm. Stryków, dz. nr ewid. 185.

INWESTOR:

Gmina Stryków, 95-010 Stryków, ul. T. Kościuszki 27.

PROJEKTANT:

mgr inż. Jolanta Miklaszewska

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na nadbudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowie jego części pn. zlokalizowanego: Zelgoszcz, gm. Stryków, dz. nr ewid. 185.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) planowana budowa jest w szczegółowym zakresie prac budowlanych tj.:

- roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku

z wysokości ponad 5,0 m.

Specyfika obiektu i robót budowlanych

Bryła projektowanego budynku jest obiektem dwukondygnacyjnym, krytym dachem stromym dwuspadowym. Nadbudowę zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, z zastosowaniem dachu drewnianego obejmującego całość kubatury.

Wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu roboty budowlane obejmować będą:

- Roboty ziemne;

- Pracę na wysokości;

- Pracę przy użyciu urządzeń elektrycznych.

Część opisowa  (Na podstawie w/w rozporządzenia §2, pkt.3)

Ppkt. 1 Zakres robót:

Zakresem robót budowlanych jest nadbudowa budynku świetlicy wraz ze zmianą konstrukcji dachu i przebudowa północnej części budynku.

Ppkt. 2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Szambo, studzienka wodomierzowa.

Ppkt. 3 Wykaz elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać

zagrożenie bezp. i zdrowia

Brak istniejących zagrożeń, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia na terenie działki.

Ppkt. 4 Przewidywane zagrożenia:

- Upadek człowieka z wysokości podczas nadbudowy budynku w szczególności

montażu konstrukcji i pokrycia  dachu

- Porażenie prądem przy obsłudze maszyn i urządzeń

- Przygniecenie przez spadające materiały i narzędzia

- Poślizgnięcia

- Skaleczenia

Ppkt. 5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu:

Pracownicy winni posiadać zaświadczenie o szkoleniu wstępnym

tzw. Instruktaż ogólny.

Przed dopuszczeniem do pracy, pracownik winien zostać przeszkolony

i zapoznany z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy.

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem pracowników odpowiedzialnych do bezpośredniego nadzoru wyznaczonego przez kierownika budowy.

Prowadzenie robót montażowych konstrukcji dachu należy przeprowadzać

ze szczególną ostrożnością w obecności kierownika budowy.

Ppkt. 6 Informacje o sposobie oznakowania miejsca robót:

Należy oznakować strefy prowadzenia robót budowlanych przez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą oraz tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Prace na rusztowaniach, na wysokościach konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy użyciu taśmy BHP oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Jeżeli na teren budowy dostarczone zostaną substancje niebezpieczne, należy stosować się do kart charakterystyk umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.

Roboty należy realizować zgodnie z projektem technicznym.

Dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczące budowy oraz wszelkie instrukcje dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych znajdują się u Inwestora lub kierownika budowy.

Opracowała: