OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  „Remont drogi gminnej relacji Cesarka - Warszewice”           odcinek IV o długości 830,00 m na terenie gminy Stryków.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Urzędem  Miasta i Gminy Stryków,

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem,

- Mapa  w  skali  1 : 1 000,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Projekt opracowano na odcinek drogi gminnej o długości 830,00 m. o nawierzchni istniejącej, utwardzonej metodą powierzchniowego utrwalenia. Odcinek ten zlokalizowany jest na działce nr ewid. 303, na terenie gm. Stryków. Odcinek tej drogi stanowi bardzo dobre uzupełnienie sieci drogowej w tej części gminy, iż w dalszej jego części łączy dwie drogi powiatowe o Nr 5162E relacji Stryków – Cesarka – Bartolin z drogą powiatową Nr 5100E relacji Stryków - Sierżnia.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  projektowanej  nakładki asfaltowej biegnie po istniejącym śladzie drogi o  nawierzchni   utwardzonej powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni. W pasie drogowym projektowanej drogi znajduje się wodociąg, natomiast słupy oświetleniowe zlokalizowane są poza pasem drogowym.

Szerokość  istniejącego pasa drogowego na tym odcinku jest zróżnicowana i wynosi od      8,00 m. do 10,00 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  budynki mieszkalne, pola uprawne, pastwiska oraz działki rekreacyjne.

Droga ta ma znaczenie lokalne i służy głównie jako dojazd do pól, pastwisk oraz zabudowy mieszkaniowej (całorocznej i sezonowej).

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  gminną  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D”.

- Prędkość,  projektowa  drogi  wynosi:  30 km / h

- Szerokość  jezdni: 3,80 m.

- Pochylenie projektowanej drogi - daszkowe dwustronne – 2 % .

- Pobocza  obustronne  gruntowe szer.0,50 m.

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej:

- o grubości  3,0 cm (warstwa ścieralna),

- warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2 .

- Odprowadzenie wód z korony drogi  powierzchniowe na przyległe grunty przepuszczalne.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

VI.1.   Konstrukcja  nawierzchni

Istniejący odcinek drogi wykonany metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni należy dokładnie oczyścić i skropić emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2.

Na całej długości odcinka wykonanego metodą powierzchniowego utrwalenia należy wykonać warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 75,00 kg/m2,      a następnie warstwę ścieralną o grubości 3,0 cm również z mieszanki mineralno -asfaltowej.   Ze względu na ukształtowanie terenu, należy zwrócić szczególną uwagę na wyprofilowanie jezdni i poboczy, zapewniając w ten sposób prawidłowe odprowadzenie wody opadowej z drogi.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową całego odcinka,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości          75 kg/m2,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3,00 cm (warstwa ścieralna),

- Uporządkowanie i plantowanie poboczy, obustronnie na szer. 0,50 m.

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi należy poddać szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki uszkodzeń  po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone,  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane z utrzymaniem drogi będą miały znaczący wpływ na żywotność drogi i lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

IX.      UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana nawierzchnia przebiega po terenie należącym do Skarbu Państwa 
na terenie gminy Stryków, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Istniejące wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostają wjazdami gruntowymi. Należy dokonać ich drobnej korekty wysokościowej dostosowując je do niwelety drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował: