OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  „Remont drogi gminnej relacji Cesarka - Warszewice”           odcinek I o długości 570,00 m na terenie gminy Stryków.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Urzędem  Miasta i Gminy Stryków,

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem,

- Mapa  w  skali  1 : 1 000,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Projekt opracowano na odcinek drogi gminnej o długości 570,00 m o nawierzchni: częściowo utwardzonej metodą powierzchniowego utrwalenia – na długości 333,00 m, i częściowo utwardzonej płytami betonowymi – na długości 237,00 m. Droga ta zlokalizowana jest na działce nr ewid. 201, w obrębie Warszewice, gm. Stryków. Odcinek tej drogi stanowi doskonałe uzupełnienie sieci drogowej w tej części gminy, iż w dalszej jego części łączy dwie drogi powiatowe o Nr 5162E relacji Stryków – Cesarka – Bartolin z drogą powiatową           Nr 5100E relacji Stryków - Sierżnia.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  projektowanej  nakładki asfaltowej biegnie po istniejącym śladzie drogi o  nawierzchni    utwardzonej: powierzchniowym utrwaleniem i płytami betonowymi. W pasie drogowym projektowanej drogi znajdują się częściowo słupy oświetleniowe oraz wodociąg. Wszystkie wymienione sieci usytuowane są równolegle do projektowanej nawierzchni, nie stwarzając z nią bezpośrednich kolizji.

Szerokość  istniejącego pasa drogowego na tym odcinku jest zróżnicowana i wynosi od 7,00 do 8,00 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  budynki mieszkalne oraz działki rekreacyjne.

Droga ta ma znaczenie lokalne i służy głównie jako dojazd do zabudowy mieszkaniowej (całorocznej i sezonowej).

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  gminną  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D”.

- Prędkość,  projektowa  drogi  wynosi:  30 km / h

- Ze względu na istniejącą infrastrukturę techniczną (wodociąg, słupy oświetleniowe) projektowaną nawierzchnię należy zlokalizować pomiędzy tymi mediami nie stwarzając z nimi kolizji.

- Szerokość  jezdni: zmienna 3,50 m.; 4,50 m.; 6,00 m.

- Pochylenie projektowanej drogi - daszkowe dwustronne – 2 % .

- Pobocza  obustronne  gruntowe szer.0,50 m.

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej:

- o grubości  3,0 cm (warstwa ścieralna) po wykonaniu warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m2 - dotyczy odcinka wykonanego metodą powierzchniowego utrwalenia,

- warstwa wiążąca gr. 4,00 cm i warstwa ścieralna gr. 4,00 cm , podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15,00 cm – dotyczy odcinka po rozebranych płytach betonowych.

- Odprowadzenie wód z korony drogi  powierzchniowe na przyległe grunty przepuszczalne.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

VI.1.   Konstrukcja  nawierzchni

Istniejący odcinek drogi wykonany metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni należy dokładnie oczyścić i skropić emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2. Odcinek drogi wykonany z płyt betonowych należy zdemontować i wywieź płyty poza teren budowy            w miejsce wskazane przez Inwestora. Planuje się ponadto przebudować istniejący przepust pod jezdnią z rur betonowych o średnicy 50,00 cm (zły stan techniczny), zlokalizowany w   km 0 + 503 na przepust z rur PEHD o długości 5,00 m.  Projektuje się wykonanie na odcinku po usuniętych płytach betonowych warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o grubości  warstwy po  zagęszczeniu  15,00 cm.

Na całej długości odcinka wykonanego metodą powierzchniowego utrwalenia należy wykonać warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 75,00 kg/m2, a następnie warstwę ścieralną o grubości 3,0 cm również z mieszanki mineralno -asfaltowej, natomiast na odcinku po zdemontowanych płytach betonowych, należy wykonać warstwę wiążącą gr. 4,00 cm i warstwę ścieralną gr. 4,00 cm z mieszanki mineralno – bitumicznej.  Ze względu na ukształtowanie terenu, należy zwrócić szczególną uwagę na wyprofilowanie jezdni i poboczy, zapewniając w ten sposób prawidłowe odprowadzenie wody opadowej z drogi.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Demontaż odcinka nawierzchni z płyt betonowych wraz z ich wywozem,

- Przebudowa przepustu o średnicy 50,00 cm. wraz z ustawieniem barier ochronnych,

- Wykonanie warstwy podbudowy grubości 15,00 cm. (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego – dotyczy odcinka po zdemontowanych płytach,

- Oczyszczenie i skropienie emulsją szybkorozpadową całego odcinka,

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości          75 kg/m2 – dotyczy odcinka o nawierzchni powierzchniowego utrwalenia,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3,00 cm (warstwa ścieralna) – dotyczy odcinka o nawierzchni powierzchniowego utrwalenia,

- Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4,00 cm i warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej – dotyczy odcinka po zdemontowanych płytach,

- Uporządkowanie poboczy, obustronnie na szer. 0,50 m.

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi należy poddać szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki uszkodzeń  po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone,  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane z utrzymaniem drogi będą miały znaczący wpływ na żywotność drogi i lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

IX.      UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana nawierzchnia przebiega po terenie należącym do Skarbu Państwa 
w miejscowości Warszewice na terenie gminy Stryków, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Istniejące wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostają wjazdami gruntowymi. Należy dokonać ich drobnej korekty wysokościowej dostosowując je do niwelety drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował: