Ogólna charakterystyka Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja pod nazwą „Remont drogi gminnej Cesarka - Warszewice, gm. Stryków” przewidziana jest do realizacji na działkach:            - odcinek 1 długości 570,00 m., (szer. 6,00 m. na dł. 102,00 m., szer. 4,50 m. na dł. 135,00 m., szer. 3,50 m. na dł. 333,00 m.) – nr ewid. 201;

- odcinek 2 długości 998,00 m. (szer. 3,50 m. na dł. 594,00 m., szer. 3,80 m. na dł. 404,00 m.) – nr ewid. 73;

- odcinek 3 długości 920,00 m., szerokości 3,50 m. - nr ewid. 304  (w tym droga wewnętrzna – długości 287,00 m., dz. nr ewid 96);

- odcinek 4 długości 830,00 m., szerokości 3,80 m. - nr ewid. 303;

w miejscowości Warszewice i Cesarka, na terenie gminy Stryków w Powiecie Zgierskim.

Parametry techniczne:

- ogólna długość drogi – 3 318,00 m. (w tym droga wewnętrzna długości  287,00 m.);

- szerokość zmienna: 3,50 m.; 3,80 m.; 4,50 m.; 6,00 m.

Zakres robót obejmuje:

Odcinek 1:

-   rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15,00 cm wraz z transportem;

- wymianę istniejącego przepustu pod jezdnią o średnicy 50,00 cm. o długości 5,00 m. wraz z wykonaniem ścianek czołowych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15,00 cm na powierzchni 1338,00 m2;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa wiążąca gr. 4,00 cm, warstwa ścieralna gr. 4,00 cm na powierzchni 1219,50 m2, oraz warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2 i warstwa ścieralna gr. 3,00 cm na powierzchni 1165,50 m2;

- ścięcie i profilowanie poboczy na długości 570,00 m. i szerokości 0,5 m.;

- ustawienie barier ochronnych na długości 24,00 m. w obrębie przepustu.

Odcinek 2:

  - wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2, warstwa ścieralna grubości 3,00 cm;

  - ścięcie i profilowanie poboczy na długości 998,00 m., szer. 0,50 m.

Odcinek 3 (bez drogi wewnętrznej):

- wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2, warstwa ścieralna grubości 3,00 cm;

- ścięcie i profilowanie poboczy na długości 633,00 m., szer. 0,50 m.

Odcinek 4:

  - wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2, warstwa ścieralna grubości 3,00 cm;

  - ścięcie i profilowanie poboczy na długości 830,00 m. i szer. 0,50 m.

Droga wewnętrzna:

  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10,00 cm.;

  - wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2, warstwa ścieralna grubości 3,00 cm;

  - ścięcie i profilowanie poboczy na długości 287,00 m. i szer. 0,50 m.;

  - ustawienie barier ochronnych od strony zbiornika wodnego na długości 120,00 m.

Odprowadzenie wody opadowej będzie odbywało się powierzchniowo na przylegające do drogi przepuszczalne grunty poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej z odpowiednim spadkiem poprzecznym i odpowiednie wyprofilowanie poboczy.

Remont drogi gminnej Cesarka - Warszewice prowadzony będzie w technologii tradycyjnej przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego              i materiałów posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty.