Ogólna charakterystyka Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja pod nazwą „Remont ul. Starowiejskiej w Dobrej, gm. Stryków” przewidziana jest do realizacji na działce nr ewid. 242/1 w miejscowości Dobra, na terenie gminy Stryków w Powiecie Zgierskim.

Zamierzenie to będzie polegało na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 3,00 cm. na ogólnej powierzchni 3030,00 m2,  po  wcześniejszym wykonaniu warstwy wyrównawczej w ilości 50,00 kg/m2 na istniejącej nawierzchni asfaltowej na ulicy Starowiejskiej.

Zakres robót obejmuje ponadto:

- wymianę istniejącego przepustu pod jezdnią o średnicy 50,00 cm. o długości 15,00 m. wraz z wykonaniem ścianek czołowych;

- ścięcie i profilowanie poboczy na długości 490,00 m. i szerokości 1,0 m.;

- oczyszczenie rowu przydrożnego wraz z wyprofilowaniem skarp i dna na długości 415,00 m.;

- ustawienie barier ochronnych na długości 120,00 m. w obrębie przepustu i zbiornika wodnego;

- wykonanie oznakowania poziomego na jezdni: linie krawędziowe i przejścia dla pieszych w ilości: 82,80 m2;

- montaż znaków pionowych – 4,00 szt.

Odprowadzenie wody opadowej będzie odbywało się powierzchniowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej z jednostronnym spadkiem poprzecznym  w kierunku rowu przydrożnego.

Remont ulicy Starowiejskiej w Dobrej prowadzony będzie w technologii tradycyjnej przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego              i materiałów posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty.